ДОКЛАД

ЗА ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА  ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

„Добив на подземни богатства – строителни материали

(пясъци и чакъли) от находище „Вела”, разположено в землището на гр. Вълчедръм, общ.

Вълчедръм, обл. Монтана”

с  ПЗЗ BG 0000336 “Златия“по Директива за местообитанията

и ЗЗ BG 0002009 “Златията“ по Директива за птиците

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  „КАТЕРИНА – Г и М” ЕООД гр. Вълчедръм

м. август 2018 г.

Съдържание:

Въведение	 5

1. Анотация на инвестиционното предложение	5

1.1.Обща информация за инвестиционното предложение	5

1.2. Връзка с други съществуващи /планирани дейности	7

1.3. Местоположение	7

1.4. Необходими площи за изграждане, експлоатация, закриване и рекултивация	10

1.5. Етапи на реализиране на инвестиционното предложение	11

1.6. Описание на основните характеристики	13

1.7. Основни суровини и материали - количествена и качествена оценка	25

1.7.1.Основни суровини и материали необходими по време на  строителство	25

1.7.2 Основни суровини и материали, необходими по време на експлоатацията	27

1.7.3. Основни суровини и материали използвани по време на извеждане от експлоатация и закриване	28

1.8. Използвани енергоносители – вид и количество; характеристика на горивата; ефективност на енергоползването	28

1.9. Източници на водоснабдяване. Водни количества. Разрешителни за водоползване и ползване на воден обект. Баланс на водите	29

1.10. Генерирани отпадъчни газове – количествена и качествена оценка	29

1.10.1. При строителство	29

1.10.2. При експлоатация	30

1.10.3. При закриване и рекултивация	31

1.11. Генерирани отпадъчни води – количествена и качествена оценка.	31

1.11.1. При строителство	31

1.11.2. При експлоатация	31

1.11.3. При закриване и рекултивация	32

1.12. Генерирани твърди отпадъци – количествена и качествена оценка	32

1.12.1. При строителство	32

1.12.2  При експлоатация	34

1.12.3. При закриване и рекултивация	36

1.13. Генерирани енергетични замърсители – количествена и качествена оценка.	36

1.13.1. При строителството	36

1.13.2. При експлоатация	37

1.13.3 При закриване	39

1.14. Риск от аварии	39

1.15. Мерки за предотвратяване и реагиране при инциденти и непредвидени събития	41

1.16. Мониторинг	43

1.17. Обобщени изводи	44

2. Описание на характеристиките на други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения, съществуващи и/или в процес на разработване или одобряване, които в съчетание с оценявания план могат да окажат неблагоприятно въздействие върху защитената зона;	47

3.  Описание на елементите на инвестиционното предложение на „КАТЕРИНА – Г и М” ЕООД гр. Вълчедръм „Добив на подземни богатства – строителни материал(пясъци и чакъли) от находище „Вела”, разположено в землището на гр. Вълчедръм, общ.Вълчедръм, обл. Монтана” , които самостоятелно или в комбинация с други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения биха могли да окажат значително въздействие върху защитената зона или нейните елементи;	47

3.1.    Вероятни въздействия върху типовете местообитания и видове в зоната	49

3.1.1. Типове местообитания и местообитания на  растителни видове:	49

3.1.2. Фауна и местообитания на животински видове. Вероятни въздействия върху целевите животински видове и техните местообитания	52

4. Описание на защитената зона, местообитанията, видовете и целите на управление на национално и международно ниво и тяхното отразяване (отчитане) при изготвянето на инвестиционното предложение	56

4.1. Общо описание на потенциална защитена зона BG 0000336 “ Златия “  по Директива на местообитанията	56

4.1.1.Природни местообитания, местообитания на растителни видове и растителни видове, обект на опазване	57

4.1.2. Обща характеристика на растителността и местообитанията в района на инвестиционното предложение	58

4.1.3. Животински видове- предмет на опазване	60

4.2. Общо описание на защитена зона BG 00 „Златията” по Директива на птиците	65

4.2.1. Общо описание	65

4.2.2. Описание на местообитанията	68

4.2.3. Описание на видовете птици в защитената зона	68

5. Описание и анализ на вероятността и степента на въздействие на инвестиционното предложение върху предмета и целите на опазване на защитените зони	71

5.1. Описание и анализ на въздействието на инвестиционното предложение върху типовете природни местообитания и видовете - прeдмет на опазване в двете защитени зони	71

5.1.1. ЗЗ „Златия” по Директива за местообитанията	71

5.1.2. ЗЗ „Златията” по Директива за птиците	74

5.1.2.1. Върху типовете местообитания	74

5.1.2.2. Върху видовете птици, предмет на опазване	74

5.2. Описание и анализ на въздействието на инвестиционното предложение върху целостта на ПЗЗ BG 0000336 “Златия“по Директива за местообитанията и ЗЗ BG 00002009 “Златията“ по Директива за птиците с оглед на тяхната структура, функции и природозащитни цели (загуба на местообитания, фрагментация, обезпокояване на видове, нарушаване на видовия състав, химически, хидроложки и геоложки промени и др.) както по време на реализацията, така и при експлоатацията на инвестиционното предложение	98

5.2.1. ПЗЗ BG 0000336 “ Златия “по Директивата за местообитанията	98

5.2.2. ЗЗ «Златията» по Директивата за птиците	103

6. Предложения за смекчаващи мерки, предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятните въздействия от осъществяване на инвестиционното предложение върху защитените зони и определяне на степента на въздействие върху предмета на опазване на защитените зони в резултат на прилагането на предложените смекчаващи мерки	103

6.1. ЗЗ „Златия” по Директива за местообитанията	103

6.1.1. Природни местообитания и местообитания на растителни видове	103

6.1.2. Целеви животински видове	105

6.1.2.1.Смекчаващи мерки по време на строителството	105

6.1.2. 2.Смекчаващи мерки по време на експлоатацията	105

6.2. ЗЗ „Златията” по Директивата за птиците	106

6.2.1. Смекчаващи мерки по време на строителството

6.2.2. Смекчаващи мерки по време на експлоатацията

6.2.3. Степен на въздействие върху предмета за опазване на ЗЗ при прилагането на смекчаващите мерки	.

7. Разглеждане на алтернативни решения и оценка на тяхното въздействие върху защитената зона, включително нулева алтернатива	111

7.1. ЗЗ „Златия” по Директива за местообитанията	111

7.1.1. Природни местообитания и местообитания на растителни видове	111

7.1.2. Целеви животински видове	114

7.2. ЗЗ „Златията” по Директивата за птиците	115

7.2.1. Нулева алтернатива	115

7.2.2. Други алтернативни решения	115

8. Картен материал	118

9. Заключение за вида и степента на отрицателно въздействие съобразно критериите по чл. 22	120

9.1. ЗЗ „Златия” по Директива за местообитанията	122

9.1.1. Природни местообитания и местообитания на растителни видове	122

9.1.2. Целеви животински видове	123

9.2. ЗЗ „Златията” по Директивата за птиците	123

10. Наличие на обстоятелства по чл. 33 ЗБР и предложение за конкретни компенсиращи мерки по чл. 34 ЗБР (когато заключението по т. 9 е, че предметът на опазване на съответната защитена зона ще бъде значително увреден от реализирането на ИП и че не е налице друго алтернативно решение.	124

10.1. ЗЗ „Златия” по Директива за местообитанията	124

10.2. ЗЗ „Златията” по Директивата за птиците	124

11. Информация за използваните методи на изследване, методи за прогноза и оценка на въздействието, източници на информация, трудности при събиране на необходимата информация	124

11.1. ЗЗ „Златия” по Директива за местообитанията	124

11.1.1. Природни местообитания и местообитания на растителни видове	124

11.1. 2. Целеви животински видове в ЗЗ	127

11.2. Целеви животински видове в ЗЗ	129

11.2.1. Използваните методи на изследване	129

11.2.2. Използвани методи за прогноза и оценка на въздействието	129

11.2.3. Източници на информация	129

11.2.1. Използвани методи	130

11.2.3. Източници на информация	133

12. Документите по чл. 9, ал. 2 и 3.	135

Въведение

Доклада за ОС на инвестиционно предложение: „Добив на подземни богатства – строителни материали (пясъци и чакъли) от находище „Вела”, разположено в землището на гр. Вълчедръм, общ. Вълчедръм, обл. Монтана” е изготвено на основание писмо изх. № 430/15.02.2018 г. на РИОСВ – Монтана във връзка с внесено инвестиционно предложение.

В съответствие с изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, инвестиционното предложение, подлежи на оценка за съвместимост, съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

При реализирането му, може да се очаква значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на две защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000”  ЗЗ BG 0000336 „Златия” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС № 122/02.03.2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г) и ЗЗ BG 0002009 „Златията” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД – 548/05.09.2008 г. (ДВ, бр. 83/2008 г), изм. И доп. На режимите със Заповед № РД-69/28.01.2013 г (ДВ, бр. 10/2013 г.).

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 8 от ЗБР и чл. 40, ал. 5 от Наредбата за ОС при вероятност ИП да окаже значително отрицателно въздействие върху ЗЗ, компетентния орган издава решение да се извърши ОВОС.

ИП попада в хипотезата на чл. 93, ал. 9 от ЗООС и РИОСВ – Монтана предоставя възможност на възложителя  за избор на процедура по задължителен ОВОС, без да се извършва преценка на ИП.

Предвид дадените указания от РИОСВ – Монтана оценката за степента на въздействие на инвестиционното предложение върху защитена зона BG 0000336 „Златия” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна,  ЗЗ BG 0002009 „Златията” ще се представи като отделно приложение към доклада за ОВОС на  инвестиционно предложение: „Добив на подземни богатства – строителни материали (пясъци и чакъли) от находище „Вела”, разположено в землището на гр. Вълчедръм, общ. Вълчедръм, обл. Монтана”.

Настоящата оценка се извършва на основание чл. 6 (3) и 6 (4) на Директива 92/43/ЕИО, чл. 31 - 34 на Закона за биологичното разнообразие и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта (ОС) на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

Освен процедурните изисквания по Наредбата, при оценката на вероятността от отрицателни въздействия и тяхната значимост е взето  предвид и следното:

Необходимост от прилагане на принципът на предпазливост; Използване на най-добрата налична информация за провеждане на оценката; Оценка на последствията за целостта и целите на  зоната, като  мерките предприети по Директива 92/43/ЕИО трябва да водят до опазване или възстановяване на благоприятният природозащитен статус на видовете и местообитанията; Оценка на  въздействията на структури, функции и роля важни за съответните видове и местообитания; При оценка на въздействията, по отношение на количествените параметри - площ на местообитания (природни местообитания или местообитания на видове) и популация на видове, за референтни стойности са взети стойностите при научно описание на зоната, но не и преди ратифициране на договора за присъеднияване към ЕС (април 2005).

- Анотация на инвестиционното предложение

    - Обща информация за инвестиционното предложение

Инвестиционното предложение за находище ”Вела” е разработено на основата на изготвения, съгласно изискванията на Закона за подземните богатства (ЗПБ) Доклад са отразени резултатите от проведените през 2017 г. геологопроучвателни работи в площ „Вела” и детайлните геоложки проучвания в установеното едноименно находище „ВЕЛА”. Докладът е изготвен въз основа на Протокол № 12 от заседанието на Министерски съвет на 23.03.2016 г., Разрешение № 449/01.04.2016 г. на МЕ и сключен Договор от 09.12.2016 г. между фирма „КАТЕРИНА – Г и М” ЕООД, гр. Вълчедръм и Министърът на енергетиката. Предмет на Договора за проучване са подземни богатства - строителни материали /чл.2, ал. 1, т.5 от ЗПБ/. Срокът на Разрешението е една година.

Договорът е влязъл в сила от 21.12.2016 г – датата на влизане в сила на положителна оценка за съвместимостта на цялостния работен проект с оглед процедурите по чл. 2, ал. 2 или Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (писмо на МОСВ с изх № НСЗП-380/21.12.2016 г).

Комплексът от геологопроучвателни работи и настоящия Доклад са реализирани от инвеститора – „КАТЕРИНА – Г и М” ЕООД.

Оператор и основен изпълнител на проучването са специалистите от фирма „БН-КОНСУЛТ ИНЖЕНИРИНГ”ООД, гр. София с управител д-р Н. Вардев. Картировъчната дейност, документацията, опробването и анализирането на геоложките резултати са извършени от д-р Н. Вардев и И. Георгиева.

Маркшайдерските дейности, свързани със заснемането и топографското привързване на геологопроучвателните изработки, изготвянето на теренно-ситуационния план и плана на запасите са осъществени от инж. Н. Николов– „ГЕОСТАНДАРТ-НМН” ЕООД”, гр. Пловдив.

Анализирането на взетите проби е извършено в специализираната за тази цел геоложка лаборатория – „ЕВРОТЕСТ-КОНТРОЛ”АД, гр. София.

За целите на проучването е извършено геоложко картиране в М 1:5 000 и съставен актуален теренно-ситуационен план в М 1:2 000, прокарани са 23 бр. изкопни проучвателни изработки (шурфи). Северно от Ш-5 в обсега на стари нерегламентирани изкопи е разкрито опитно кариерно гнездо, от където е добита пясъчно-чакълестата суровина за техноложки изследвания на материала. Всички проучвателни изработки са заснети, документирани и опробвани.

Разкриването на проучвателното кариерно гнездо и добива на пясъчно-чакълеста скална маса за техноложко изследване е осъществено от фирма „КАТЕРИНА – Г и М” ЕООД, гр. Вълчедръм. Самите техноложки изпитания са осъществени в МСИ край гр. Вълчедръм, а изследванията за изясняване пригодността на пясъчно-чакълестата скална маса като строителна суровина от „ЕВРОТЕСТ-КОНТРОЛ”АД, гр. София.

В резултат на проведените комплексни геологопроучвателни работи в обсега на площ „Вела” е проучено новото едноименно находище „ВЕЛА” на пясъци и чакъли като строителна суровина.

В хода на процедурата през 2018 г. е изготвена допълнителна записка към Доклада  за резултатите от проведените през 2017 г. геологопроучвателни работи за проучване на подземни богатства – строителни материали (пясъци и чакъли) в площ „Вела” и детайлни геоложки проучвания на находище „ВЕЛА”, разположено в землището на на гр. Вълчедръм, общ. Вълчедръм, обл. Монтана с изчисляване на запаси по състояние към 31.08.2017 г.

Изготвена е поради необходимостта от спазване на мярката, разписана в ПУРБ 2016-2021 г., свързана с подобряване на хидроморфологичните условия на водните тела с код HY_3, действие (код HY_3_1) – Забрана за добив на инертни материали на по-малко от 50 m от бреговете на реките.

В хода на процедурата по одобрявяне на инвестиционното предложение за добив на пясъци и чакъли от находище „Вела“ БДДР Плевен е дала становище (писмо с изх.№ 868/09.02.2018 г.), че то е допустимо при условие, че участъците от находището се преочертаят така, че да се осигури отстояние от границите на водния обект р. Цибрица не по-малко от 50 m. С писмо с изх.№ 0430/15.02.2018 г. РИОСВ – Монтана ни е информирала за това становище.

За да се съобрази с необходимостта, външният контур на запасите да бъде на отстояние не по-малко от 50 m от водния обект р. Цибрица, към доклада за находище „Вела“ е отразена промяната в контура на запасите в западната му част, която е най-близко до р. Цибрица, като са добавени  нови геоложки точки, намалена е  площта и са преизчислени запасите в находището.

    - Местоположение, необходими площи и собственост върху тях

Общи сведения за района на находището

Концесионната площ „ВЕЛА”, с размери 183,223 дка се намира в землището на гр. Вълчедръм, община Вълчедръм, област Монтана. Площта попада в долината на р. Цибрица и e разположена североизточно от гр. Вълчедръм.

Площта попада в западната част на Дунавската равнина. Релефът е хълмист. Надморската височина в площта е от 50 до 90 m.

Концесионната площ „ВЕЛА” обхваща най-северната (уч. Север – 141,161 дка) и най-южната (уч. Юг – 42,062 дка) част на проучвателна площ „Вела”, в чиито обсег са локализирани пясъчно-чакълести отложения.

Топографска схема на региона на проучвателна площ „ВЕЛА”

Площта e разположена на 1,7 km североизточно от гр. Вълчедръм. Непосредствено източно от площта преминава асфалтов път от националната пътна мрежа, свързващ гр. Вълчедръм със с. Златия, които няма да се използва при извозвонето на баластрата. До проучвателната площ съществува местен селскостопански път, който е използван при реализиране на геологопроучвателните работи в проучвателна площ „Вела” и ще бъде използван при бъдещия добив на пясъци и чакъли от находище „ВЕЛА”.

Климатични данни

Климатът в района е умереноконтинентален, с горещо лято и студена зима. Средногодишните температури е около 10°. Най-ниските температури са през януари, а най-високите през юли.

Режимът на валежите има подчертано континентален характер. Средногодишно валежите са 560-580 л/м2. Те са неравномерно разпределени, като максимумът е главно през юни, а минимумът през февруари.

Преобладават западните и северозападните ветрове.

От почвите преобладават различни видове черноземи.

Орохидрография на района на находището

В хидрографско отношение районът попада във водосборния басейн на р. Цибрица, десен приток на р. Дунав. След с. Дългоделци долината на р. Цибрица е широка и асиметрична с по-стръмен десен склон и течението ѝ се ориентира на североизток Режимът на протичащите води е непостоянен и зависи от валежите. Реката има ясно изразен максимум през април-юни.

Топографска карта на района на проучвателна площ “ВЕЛА” (М 1:25 000) с местоположението на двата проучени участъка на находище „Вела”

СХЕМА НА ПРОЕКТНИЯ КОНЦЕСИОНЕН КОНТУР НА

НАХОДИЩЕ “ВЕЛА”, уч. „СЕВЕР”

Координатна система : 1970 г. Височинна система : Балтийска

Координатен регистър на проектния

концесионния контур

ПЛОЩ 141 161 m

№     X (север)  [m]         Y(изток)   [m]

- 4753865,8    		8518552,0

- 4753871,2                     8518603,4

- 4753830,5 		8518673,6

- 4753785,8 		8518750,7

- 4753810,9 		8518920,3

- 4753810,9 		8518928,8

- 4753505,1		8518723,2

- 4753165,2                     8518661,2

- 4753165,2                     8518651,0

- 4753255,5 		8518600,2

- 4753407,1 		8518575,7

- 4753585,0 		8518481,1

- 4753705,8 		8518482,5

- 4753804,3 		8518523,4

СХЕМА НА ПРОЕКТНИЯ КОНЦЕСИОНЕН КОНТУР НА

НАХОДИЩЕ “ВЕЛА”, уч. „ЮЖЕН”

Координатна система : 1970 г. Височинна система : Балтийска

Координатен регистър на  проектния концесионния контур

ПЛОЩ 42062 m2

№ 	      X (север) [m] 	      Y(изток) [m]

- 4752703,1 	        8518645,4

- 4752596,5 	        8518689,7

- 4752549,4 	        8518598,2

- 4752391,5              8518498,6

- 4752409,9 	        8518354,0

- 4752418,0              8518359,8

- 4752525,2              8518448,7

- 4752606,4 	        8518478,0

- 4752699,4           8518639,2

Необходими площи за разработване на находището

Съгласно инвестиционното предложение са определени площите на терените, които ще бъдат нарушени при разработването на находище “Вела”. Инвестиционното предложение включва земеделски земи и земи от общинския фонд. Земеделските земи са преобладаващо обработваеми площи – ниви – четвърта категория (по данни от картата на възстановената собственост КВС в землището на гр. Вълчедръм). Земите от поземления фонд са частна и общинска собственост (Текстово приложение 9.1.6).

Кариерата през първите 35 години ще се разработва в част от утвърдените геоложки запаси, върху площа от стари нерегламентирани изкопи.

1.1.3. Обосновка на необходимостта от разработването на находище “Вела”

Находище „ВЕЛА” е установено като перспективно в резултат на проучвателните дейности, съгласно Разрешение № 449/01.04.2016 г. на МЕ и сключен Договор от 09.12.2016 г. с МЕ, като за същото са изчислени, доказани и утвърдени запаси от строителни материали – пясъци и чакъли на заседание на СЕК при МЕ (Протокол № НБ-20/30.11.2017 г).

За цялата площ в която са извършени геолого-проучвателни дейности по силата на издаденото Разрешение и сключения Договор са проучени участъци, от които единствено настоящата площ на находището е перспективна с налични запаси от посочената суровина,

изпълнение са условията за необходимото отстояние от р. Цибрица и пътната инфраструктура в района, има благоприятни минно-технически условия за експлоатация.

Предстои регистриране на търговско откритие след одобряване на ИП и подаване на

заявление за предоставяне на концесия за добив по право, заедно с необходимите документи и

концесионни анализи.

1.2. Описание на основните характеристики на производствения процес

Предвижда се експлоатацията на находището да се осъществи в два етапа. През първия

етап ще се експлоатират запасите в северозападната част на участък „Север”, а в централната му част ще бъдат разположени двете временни депа за почвен слой и откривка и санитарно-битовата площадка.

През втория етап експлоатационните работи ще се водят в югоизточната част на участък „Север” и в участък „Юг”. Сатнитарно-битовата площадка ще бъде преместени в северозападната част в рамките на концесионния контур.

Точните площи и обеми за отделните компоненти ще бъдат изчислени и представени в

Цялостния проект за експлоатация на находището, който ще бъде изготвен на по-късен етап -

след получавана на концесия за добив и първична преработка.

1.2.1. Открит добив на строителния материал

Изборът на технологията на добива се определя в зависимост от:

- Минно-геоложките условия на находището;

- Условията на залягане и формата на находището, неговата площ, мощност, обем, разположението в пространството;

- Физико-механичните показатели на строителния материал;

- Хидрогеологията на находището, хидрологията и релефа на местността;

- Теренните условия за разположение на насипището за откривка и хумус;

- Възможностите на кариерата за бърза реакция към промените на пазара.

Строителният материал ще се добива с погасяване на един хоризонтит.

Основните процеси на инвестиционното намерение са добив на пясъчно-чакълест тип

скална маса и първична преработка на тази суровина в съществуващата МСИ за получаване на крайни продукти – различни по размери пясъчни и чакълести фракции.

Към тези процеси ще се престъпи след регистриране на търговско откритие, получаване

на концесия за добив, а както и изготвяне и съгласуване на Цялостен работен проект и Годишен работен проект за експлоатация на находището.

Изземването на пясъка и чакъла ще се осъществява по надземен начин. Транспортирането на добития пясъчно-чакълест субстрат до промивно-сориторовъчна инсталация извън концесионната площ ще се осъществява с автосамосвали.

Наличните количества суровина в находището гарантират на “КАТЕРИНА – Г и М ”

ЕООД, гр. Вълчедръм заявения средногодишен добив от 15 000 m3, за периода на експлоатация от 35 години.

Разкриване на находището

Разкривните работи ще се изразяват в отнемане на откривката от почвени материали и

депонирането и на временно почвено депо в рамките на концесионната площ.

Експлоатация на находището

Добивни работи

Запасите от находище „ВЕЛА” са представени от речни наслаги на пясъци и чакъли. Част от тях залягат над водното ниво и практически са сухи. Другата част залягат под водното ниво, поради което са оводнени. Изборът на добивната технология ще бъде съобразен с тези обстоятелства. Добивът ще се извършва с багер „обратна лопата”. Работната площадка на багера ще се ситуира на кота по-висока с 0,5 m над водното ниво. Багерът ще изпълнява една заходка за добив на сух пясък по цялата ширина на находището, чрез горно загребване или при удобство с долно загребване. След изпълнение на заходката по сух пясък, багерът ще се връща по работната площадка до забоя на подводната баластра, където изпълнява заходка по цялата ширина на находището. В такава последователност багерът добива запасите по цялата дебелина на баластрата.

Управление на минните отпадъци

Иззетата откривка ще се транспортира със самосвали до депо за минни отпадъци в категория “Б” по утвърден план за управление на минните отпадъци, разположено в рамките на концесионната площ. Изграждането на депото се предвижда да се извършва чрез пробутване с булдозер.

Рекултивационни работи

Ще бъде предвидено да се извършват рекултивационни работи поетапно на берми и откоси след приключване на добивните работи на запасите, включваща подравняване, създаване на почвени условия, затревяване, торене и грижи за растителността. Част от площа ще остане като водна площ. Цялостната рекултивация на оставащите нарушени терени от добивната дейност ще се извърши след срока на концесията.

Товарене и транспорт на суровината

Товаренето на добитата суровина – пясъци и чакъли за преработка ще се извършва с багер. Транспортирането й до мястото за първична преработка, което е извън концесионната площ – с автосамосвали.

Спомагателни дейности

Спомагателните дейности включват: административно-битово обслужване на персонала, чрез поставяне на караванка и осигуряване бутилирана питейна вода.

1.2.1.1. Качествена характиристика на суровината

Взетите проби от изкопните проучвателни изработки (шурфи) са обработени и анализирани в лицензираната геоложка лаборатория „ЕВРОТЕСТ-КОНТРОЛ”АД. Техноложката проба е обработена в ТМСИ край гр. Вълчедръм, а от добития промит пясък и съответно от добития филц са взети две валови проби от по 150 kg, които са изследвани съгласно БДС EN 12620+A1 в „ЕВРОТЕСТ-КОНТРОЛ”АД.

Пробите от пясъчно-чакълеста суровина са изследвани като строителна суровина съгласно следните стандарти:

• БДС EN 12620+A1 – като добавъчен материал за бетон

• БДС EN 13242+A1 – скални материали за несвързани и хидравлично свързани материали за използване в строителни съоръжения и пътно строителство (за долен слой за пътни настилки)

• БДС EN 13043+АС - Добавъчни материали за битумни смеси за настилка на пътища, самолетни писти и други площи за движение.

• БДС EN 13139 - Добавъчни материали за строителен разтвор

Окачествяване на полезното изкопаемо по БДС EN 12620+A1 (Добавъчни материали за бетон)

С този европейски стандарт се определят характеристиките на добавъчните материали и фини пълнители, които се добиват чрез обработка на естествени, изкуствени или рециклирани материали и смеси от тези материали за употреба за производството на бетон.

Резултатите от лабораторните изследвания на взетите проби от проучвателните изработки и категоризацията на полезното изкопаемо (пясъците и чакълите), съгласно БДС EN 12620 отговарят на изискванията.

Окачествяване на полезното изкопаемо по БДС EN 13242++A1 скални материали за несвързани и хидравлично свързани материали за използване в строителни съоръжения и пътно строителство (за долен слой за пътни настилки).

Този европейски стандарт определя характеристиките на скални материали, предназначени за производсто на хидравлично свързани и несвързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътното строителство – долен слой на пътни настилки.

Резултатите от лабораторните изследвания на взетите проби от проучвателните изработки и категоризацията на полезното изкопаемо (пясъците и чакълите), съгласно БДС EN 13242+A1 отговарят на изискванията.

Окачествяване на полезното изкопаемо по БДС EN 13043+АС (Добавъчни материали за битумни смеси за настилка на пътища, самолетни писти и други площи за движение).

С този европейски стандарт се определят характеристиките на добавъчните материали за битумни смеси за настилка на пътища, самолетни писти и други площи за движение.

Резултатите от лабораторните изследвания на взетите проби от проучвателните изработки и категоризацията на полезното изкопаемо (пясъците и чакълите), съгласно БДС EN 13043+АС отговарят на изискванията.

Окачествяване на полезното изкопаемо по БДС EN 13139 (Добавъчни материали за строителен разтвор).

С този европейски стандарт се определят характеристиките на добавъчните материали, за употреба в разтвори, мазилки и ступове - разтвор за зидария; разтвор за повърхностни/изравнителни замазки; покритие на вътрешни стени; измазване на външни стени; специални подложни разтвори; разтвор за ремонт; инжекционни разтвори, за сгради, пътища и строителни съоръжения.

Резултатите от лабораторните изследвания на взетите проби от проучвателните изработки и категоризацията на полезното изкопаемо (пясъците и чакълите), съгласно БДС EN 13139 отговарят на изискванията.

Резултати от техноложките изследвания

Опитното геолого-проучвателно кариерно гнездо (с размери около 15х20 m) е разкрито североизточно от Ш-5.

Промишлените изпитания на техноложката проба от пясъчно-чакълеста скална маса от находище „ВЕЛА” са проведени в пресевно-сортировъчната инсталация на”КАТЕРИНА – Г и М” ЕООД в гр. Вълчедръм.

От добития материал при проучвателното кариерно гнездо е взета валова проба 50 m3.

Произведените осреднени количества пясък и филц са както следва:

- обем на обработената валова техноложка проба – 50 m3 (100%)

- обем на промития пясък – 31 m3 (62%)

- обем на филца (естествен и натрошен) – 14 m3 (28%)

- обем на отпадъка (промита глина) – 5m3 (10%)

От промития пясък и съответно от филца (естествена и натрошена баластра) са взети две проби от по 150 кг за по-прецизни и комплексни лабораторни изследвания съгласно следните стандарти: БДС EN 12620+A1.

Изводи

Пясъкът от находище „ВЕЛА” е окачествен съгласно БДС EN 12620+A1 като подходящ за добавъчен материал за производство на бетони. Съгласно изискванията на този стандарт пясъците от находище „ВЕЛА” се отнасят към следните категории: по съдържание на финна фракция – f11; устойчивост в разтвор на магнезиев сулфат - MS18; киселинно разтворими сулфати – AS0,2; съдържание на обща сяра – 1% S от масата; съдържание на хумус – по-светъл от стандартния цвят. Останалите показатели: пясъчен еквивалент, метиленово синьо, aбсорбция на вода фракция 0.063/4.0 mm; плътност на зърната /фр.0.063 - 4.0 mm/; плътност в насипно състояние /фракция до 4.0 mm/; процент празнини /фракция до 4.0 mm/; водоразтворими хлориди; алкалореакционна способност, замърсяване с ниско тегло се декларират от производителя.

Филцът (естествена и натрошена баластра) от находище „ВЕЛА” е окачествен съгласно БДС EN 12620+A1 като подходящ за добавъчен материал за производство на бетони. Съгласно изискванията на този стандарт баластрата от находище „ВЕЛА” се отнася към следните категории: по съдържание на финна фракция – f11; индекс на Флакинес – Fl15; съдържание на плоски и продълговати зърна (коефициент на формата) - Sl15; съпротивление на износване micro-Deval - MDE10; съпротивление на дробимост (коеф. Лос Анжелос) – LA35; устойчивост в разтвор на магнезиев сулфат - MS18; киселинно разтворими сулфати – AS0,2; съдържание на обща сяра – 1% S от масата; съдържание на хумус – по-светъл от стандартния цвят. Останалите показатели: пясъчен еквивалент, метиленово синьо, aбсорбция на вода фракция 4.0/31.5 mm; плътност на зърната /фр 4.0-31.5 mm/; плътност в насипно състояние /фракция до 16.0 mm/; процент празнини /фракция до 16.0 mm/; водоразтворими хлориди; алкалореакционна способност, замърсяване с ниско тегло се декларират от производителя.

Пясъчно-чакълестата суровина от находище „ВЕЛА” е окачествена съгласно БДС EN 13242+A1 като подходяща изходна суровина за производство на несвързани и хидравлично свързани материали за използване в строителни съоръжения и пътно строителство (за долен слой за пътни настилки. Съгласно изискванията на този стандарт пясъците и чакълите от находище „ВЕЛА” се отнася към следните категории: по съдържание на финна фракция – f5-7; индекс на Флакинес – Fl20; съдържание на плоски и продълговати зърна (коефициент на формата) – Sl20; съпротивление на износване micro-Deval - MDE15; съпротивление на дробимост (коеф. Лос Анжелос) – LA35; устойчивост в разтвор на магнезиев сулфат - MS18; киселинно разтворими сулфати – AS0,2; съдържание на обща сяра – S1; съдържание на хумус – по-светъл от стандартния цвят. Останалите показатели: пясъчен еквивалент, метиленово синьо, aбсорбция на вода фракция 0.063/4.0 mm и фракция 4.0/31.5 mm; плътност на зърната /фр 4.0-31.5 mm/; плътност на зърната /фр.0.063 - 4.0 mm/; плътност в насипно състояние; процент празнини се декларират от производителя.

Пясъчно-чакълестата суровина от находище „ВЕЛА” е окачествена съгласно БДС EN 13043+AC като подходяща за добавъчен материал за битумни смеси за настилка на пътища, самолетни писти и други площи за движение. Съгласно изискванията на този стандарт пясъците и чакълите от находище „ВЕЛА” се отнася към следните категории: по съдържание на финна фракция – fдекларирана; индекс на Флакинес – Fl10; съдържание на плоски и продълговати зърна  – Sl15-20; съпротивление на износване micro-Deval - MDE10; съпротивление на дробимост (коеф. Лос Анжелос) – LA40; устойчивост в разтвор на магнезиев сулфат - MS18. Останалите показатели: пясъчен еквивалент, метиленово синьо, aбсорбция на вода фракция 0.063/4.0 mm и фракция 4.0/31.5 mm; плътност на зърната /фр 4.0-31.5 mm/; плътност на зърната /фр.0.063 - 4.0 mm/; плътност в насипно състояние; процент празнини, замърсяване с ниско тегло се декларират от производителя

Пясъчно-чакълестата суровина от находище „ВЕЛА” е окачествена съгласно БДС EN 13139 като подходяща за добавъчни материали за строителен разтвор. Съгласно изискванията на този стандарт пясъците и чакълите от находище „ВЕЛА” се отнася към следните категории: по съдържание на финна фракция – fдекларирана; индекс на Флакинес – Fl10; съдържание на плоски и продълговати зърна (коефициент на формата) – Sl15-20; съпротивление на износване micro-Deval - MDE10; съпротивление на дробимост (коеф. Лос Анжелос) – LA40; устойчивост в разтвор на магнезиев сулфат - MS18. Останалите показатели: пясъчен еквивалент, метиленово синьо, aбсорбция на вода фракция 0.063/4.0 mm и фракция 4.0/31.5 mm; плътност на зърната /фр 4.0-31.5 mm/; плътност на зърната /фр.0.063 - 4.0 mm/; плътност в насипно състояние; процент празнини, замърсяване с ниско тегло се декларират от производителя

Въз основа на направената по-горе качествена характеристика следва да се заключи, че пясъчно-чакълестата суровина от находище „ВЕЛА”, след като бъде подложена на пресяване и промиване може да намери приложение като добавъчен материал за бетони, като изходна суровина за производство на несвързани и хидравлично свързани материали, като добавъчен материал за битумни смеси за настилка на пътища, самолетни писти и други площи за движение и като добавъчен материал за строителни разтвори.

1.2.1.2. Минно – технически условия на находището

Минно-техническите условия за експлоатация се определят от условията на залягане, морфологията, текстурно-структурните особености и физико-механичните свойства на полезното изкопаемо и технологичната му преработка.

Полезно изкопаемо в находището са кватернерни пясъци и чакъли.

Двата проучени участъка на находището попадат в надзаливната тераса на р. Цибрица . Особеностите на релефа осигуряват лесен и удобен достъп до бъдещата баластриера. Теренът е изцяло равнинен с денивелация и в двата участъка до четири метра.

Минно-техническите и климатичните условия за експлоатация в находището са благоприятни за открит добив при почти целогодишен режим на работа с изключение на 40-50 дни през зимния период.

Находището е проучено с 23 шурфа до дълбочина 5 m. В северния участък са прокарани 16 броя шурфи, а в южния – 7 броя шурфи. По данни от прокараните изработки откривката от почвено-земна маса е с дебелина от 0,00 m до 2,40 m в участък „Север” и от 1,50 до 2,00 m в участък „Юг”. В непосредствена близост до находището има възможност за разполагане на насипища, както за откривка, така и за отпадъка до неговата преработка в рамките на концесионната площ.

Дебелината на полезното изкопаемо в шурфите с дълбочина до 5 m варира от 2,60 до 4,40 m в уч. „Север и от 3,00 до 3,50 m в участък „Юг”

Площта в хоризонтална проекция на уч. „Север” е 141161 m2, а на уч. „Юг” - 42062 m2.

Изземването на пясъка и чакъла ще се осъществява по надземен начин. Транспортирането на добития пясъчно-чакълест субстрат до промивно-сориторовъчната инсталация ще се осъществява с автосамосвали. След едно или двустадиално промиване суровината ще бъде готова за пласмент на потребителите.

Наличните количества суровина в находището гарантират на “КАТЕРИНА – Г и М” ЕООД, гр. Вълчедръм заявения средногодишен добив от 15 000 m3, за периода на експлоатация от 35 години.

1.2.1.3. Оконтуряване на запасите в находището

Геодезическото заснемане на геологопроучвателни изработки и съставяне на теренно–ситуационен план в координатна система 1970 г. и Височинна система “Балтийска” в цифров вид и на хартиен носител е по техническо задание от “КАТЕРИНА – Г и М” ЕООД и е съобразено с изискванията на Техническата маркшайдерска инструкция.

За заснемане на изработките – шурфи, е развита работна геодезическа мрежа като е изходено от съществуващата Държавна триангулачна мрежа. Изходено е от т.т. 33 /църква/, 40 /на могила/, 47 и 54 от ГММП, попадащи в картни листове К-3-34-39, К-3-34-40, К-3-34-55 и К-3-34-56,.

Геодиезическото заснемане е извършено от новопоставените 6 броя нови работни точки, които са определени от цитираните по-горе триангулачни точки.

Заснемането е извършено с тотална станция LAIKA, а изчислението на координатите на точките е извършено със специализирана програма TPLAN.

Приложени са координатовите и тригонометричните изчисления на работната мрежа и теренната снимка.

За обекта съществува и ЕТК в М 1:5000 от Агенцията по кадастъра, която е сканирана и цифрована в координатна система 1970 г. Резултатите от постигнатата точност са максимална Средна квадратна грешка - +- 0,25 м. Създаден е цифров модел в средата на AutoCAD и MapInfo.

Приложената технология и изработените материали и цифров модел - подложка позволяват проектиране във фазата на детайлни геоложки проучвания и изчисляване на запаси.

Геоложко картиране

С цел изясняване геолого-структурната специфика на района и уточняване на най-перспективните участъци за провеждането на изкопни проучвателни изработки (шурфи) бе извършено ревизионно геоложко картиране в М 1:5 000 на цялата проучвателна площ „Вела”.

Основен метод при геоложкото картиране беше визуалния.

При геоложкото картиране на практика бяха обходени всички стари кариерни гнезда и пътища с разкрития. Точките на описание са през около 100-150 m. Общо описните точки са 56 броя.

Описните точки са заведени в геоложки журнал. Номерата и местата на точките са показани на картата на фактическия материал в М 1:5 000.

В резултат на геоложкото картиране окончателно бяха локализирани два участъка (северен – разположен в най-северната част на проучвателната площ и южен – разположен в най-южната част) за провеждане на детайлно проучване, а както и местата на проучвателните изработки. При окончателното оформяне на картата бяха използвани резултатите от извършените изкопни проучвателни изработки (шурфи).

Изкопни проучвателни работи - шурфи

Проучването на запасите в най-перспективния северен участък в проучвателната площ бе извършено чрез прокарването на изкопни изработки – шурфи. В този участък бяха прокарани 16 броя шурфи с дълбочина до 5,00 m. В южния участък бяха прокарани 7 шурфа също с дълбочина до 5 m. Изкопните работи са осъществени механизирано чрез използването на хидравличен багер JCB с кофа 0,2 m3. Общият обем на скалния материал при разкриването им възлиза на 250 m3. Целта им бе да се установят мащабите на откривката и характеристиките на пясъчно-чакълестите пластове. Проучвателните изработки (шурфи) бяха осъществени в мрежа 200x200 m.

Почвената откривка бе депонирана на самостоятелно временно локално депо. Прокараните изкопни изработки са документирани, опробвани и заснети, след което шурфите са изцяло зарити, почистени и рекултивирани.

Опитното геолого-проучвателно кариерно гнездо, от което е взета необходимата техноложката проба за окачествяване на пясъчно-чакълестата суровина е разкрито непосредствео североизточно от Ш-5, обхващайки борда на стари нерегламентирани изкопни работи, свързани вероятно с добив на пясък за местни нужди. Проучвателно-добивния участък е с площ от около 15х20 m. Първо бе премахната меката глинесто-почвена откривка над продуктивните пластове. Събраната маса бе депонирана в единия фланг на опитното кариерно гнездо с цел използването и за рекултивационни работи. Общият обем на добитата скална маса е около 150 m3, от които 50 m3 откривка и 100 m3 полезно изкопаемо – пясъчно-чакълест скален материал. Изкопните работи са осъществени по механизиран начин с използването на багер и товарен самосвал. Най-подходящият материал (баластра) като валова техноложка проба в обем от около 50 m3 е преработен в МСИ в гр. Вълчедръм с оглед установяване качествените параметри на проучваната суровина.

След приключване на проучвателните изкопни и опитно-добивни работи всички нарушени терени са рекултивирани и технически подравнени. По време на проучването не са прокарвани нови пътища. Районът е почистен от битови и технологични отпадъци

Геоложка документация

При извършеното геоложко картиране беше съставена геоложка карта на находището в М1:5 000 и карта на фактическия материал в М 1:5 000, на която са нанесени описните точки общо 56 броя. Описанията от картирането са приведени в геоложки журнал в текстовите приложения.

Всички проучвателни изработки – 23 броя шурфи бяха геоложки документирани непосредствено след прокарването им. Геоложката документация съдържа: литолого-петрографска характеристика на отложенията, зърнометричен състав, данни за наличието на подземни води, номер и място на взетите проби. Документацията на шурфите е направена в М 1:50 само на една от стените, тъй като отложенията са пластообразни и залягат почти хоризонтално.

На базата на първичната документация на шурфите в М 1:50 и теренно–ситуационния план в М 1:2 000 е изготвена производната геоложка документация, включваща план на запасите за двата детайлно проучени участъка в М 1:2 000 и 7 бр. напречни и 5 бр. надлъжни геоложки разрези по профилни линии в хоризонтален М 1:1 000 и вертикален М 1:500.

Опробване

Опробването на геолого-проучвателните изработки е съобразено с типа на полезното изкопаемо, начина на разработване, съществуващите изисквания за този тип находища и с работната програма към договора за проучване.

Всички изкопни изработки (шурфи) са опробвани. Интервалът на опробване обхваща цялата полезна дебелина на проучваните пясъци и чакъли, и варира от 2,60 до 4,40 m. Минималното количество материал за единична проба е около 120-150 kg и е съгласувано предварително с лицензираната Независима лаборатория „ЕВРОТЕСТ-КОНТРОЛ”АД.

Техноложката проба от находище „ВЕЛА е взета в опитното кариерно гнездо, разкрито непосредствео североизточно от Ш-5, обхващайки борда на стара нерегламентирана изкопна изработка за местен добив на пясъци. Отработени са около 150 m3 минна маса, от които 50 m3 са откривка и 100 m3 полезно изкопаемо. проба в обем от около 50 m3 е преработен в МСИ в гр. Вълчедръм.

Запаси

Поради необходимостта да се промени контура на запасите, така че той да бъде на не по-малко от 50 m отдалечен от р. Цибрица, са изчислени запасите въз основа на допълнителни точки, като са определили полезната дебелина и откривката за тях чрез интерполация според данните от най-близко разположените шурфи и на база на информацията за релефа и геоложкия строеж от изготвените при изчисляване на запасите в геоложкия доклад профили.

В участък „Север” е оконтурен един блока със запаси от пясъчно-чакълеста строителна суровина - Блок 1 (111) – доказани запаси.

Контурът на Блок 1 (111) е построен чрез свързване на прокараните шурфи т. 1→ т. 2→ т. 3→ т. 4→ т. 5→ Ш-2→ Ш-10→ Ш-12→ Ш-9→ Ш-8→ Ш-6→ т. 12→ т. 13→ т. 14. Така оконтуреният блок има неправилна форма на многоъгълник, удължен в посока север – юг. Площта му е 135 585 m2.

Този блок е детайлно проучен, изяснени и изучени в детайлност са минно-техническите и хидрогеоложките условия и качествената характеристика на полезното изкопаемо и са получени данни от техноложки изследвания в промишлени условия. Горната граница на полезното изкопаемо е прокарано по границата на откривката. Долната му граница е прокарана чрез свързване на котите на дъното на шурфите, попадащи в рамките на блока, в които не е достигната долната граница на пясъчно-чакълестите пластове и по литоложката им граница с отдолу лежащите глини в шурфите, където тя е достигната. При оконтурването на блока и изчисляването на запасите са използвани и данните за една геоложка точка, което отразява изменението в полезната дебелина на пясъчно-чакълестите пластове вследствие на изземване на скална маса при нерегламентиран добив в близкото минало.

Откривката е с обем 145076 m3. Количеството запаси е изчислено на 443363 m3, при средна полезна дебелина 3,27 m. Средната дебелина на откривката е 1,07 m.

В участък „Юг” е оконтурен един блок със запаси от пясъчно-чакълеста строителна суровина - Блок 2 (122) – вероятни запаси.

Контурът на Блок 2 (122) е построен чрез свързване на прокараните шурфи Ш-17→ Ш-18→ Ш-19→ Ш-23→ Ш-22→ т. 6→ т. 7. Така оконтуреният блок има форма на многоъгълник, удължен в посока север-североизток – юг-югозапад. Площта му е 37532 m2.

Този блок също е детайлно проучен с шурфи, изяснени са минно-техническите и хидрогеоложките условия, но не са извършени техноложки изследвания в промишлени условия. Горната граница на полезното изкопаемо е прокарано по границата на откривката. Долната му граница е прокарана чрез свързване на котите на дъното на шурфите, попадащи в рамките на блока, като в тях не е достигната долната граница на пясъчно-чакълестите пластове.

Откривката е с обем 66056 m3. Количеството запаси е изчислено на 121604 m3, при средна полезна дебелина 3,24 m. Средната дебелина на откривката е 1,76 m.

1.2.1.4. Разкриване и строителство

Обемът на откривката, която ще се изземва годишно от около 5 дка ще бъде съобразен и обвързан с добивните работи. Материалът от откривката временно ще бъде съхраняван на купове и своевременно ще бъде транспортиран и оползотворяван за изтраждане на предпазна дига, възстановяване на терени и рекултивация на сухите откоси. Откривката ще се изземва регулярно върху 4 дка годишно, като винаги ще има подготвени запаси за срок от около 6 месеца. Процесите ще се съобразят така, че през зимния период ще се работи само по полезното изкопаемо, а през сухите сезони ще се работи и по откривка.

Технологичния комплекс за усвояване на минната маса ще се диференцира на два потока – откривен за покриващия слой и добивен за минната маса. Технологията за изпълнение на основните процеси в баластриера “Вела” е пряко свързана с физико-механичните показатели и технологични качества на подлежащата на изземване суровина.

Както бе описано в геоложката характеристика на находището, полезното изкопаемо и откривката, които ще се изземват в процеса на работата са естествено нанесени и уплътнени, но несвързани скали, отнасящи се по категория на изкопните работи като тежки земни маси. Те ще се изземват непосредствено от местоположението им без да е необходимо раздробяване, разрохкване или друго третиране с багерна техника. За горния почвено-земен слой ще е подходяща употребата на булдозерна механизация. Предвижда се отнемането на почвения слой да става чрез използването на верижен булдозер  „Т130М”.

Тази дейност ще се изпълнява с изпреварване, за да се създаде подготвен фронт за усвояване на полезното изкопаемо. Работата на булдозера ще се състои в това да се застъргват стружки с дебелина до 0.30 м. и да се събират на временни купове с височина до 2,5 м. Натрупаната почвена маса ще се товари в автосамосвали с помощта на фронтален челен товарач на гумено-колесен ход тип “L–34”, с какъвто разполага Концесионера. Автосамосвалите ще извозват откривката до местата на насипване /предпазна дига, новоизграждащи се терени, рекултивация на сухите откоси/.

Максимално ще се събира откривка от площ  5 дка., с което ще се създават условия за ефективна работа на машината.

Запасите от находище „ВЕЛА” са представени от речни наслаги на пясъци и чакъли. Част от тях залягат над водното ниво и практически са сухи. Другата част залягат под водното ниво, поради което са оводнени. Изборът на добивната технология ще бъде съобразен с тези обстоятелства.

Добивът ще се извършва с багер „обратна лопата”. Работната площадка на багера ще се ситуира на кота по-висока с 0,5 m над водното ниво. Багерът ще изпълнява една заходка за добив на сух пясък по цялата ширина на находището, чрез горно загребване или при удобство с долно загребване. След изпълнение на заходката по сух пясък, багерът ще се връща по работната площадка до забоя на подводната баластра, където изпълнява заходка по цялата ширина на находището. В такава последователност багерът добива запасите по цялата дебелина на баластрата.

1.2.1.5. Експлоатация, механизация и персонал

Съгласно Задание за проектиране, годишната производителност на кариера „Вела” е 15 000 м3 скална маса – чакъл и пясък. Реализира се при следният режим на работа:

- Работни дни в годината – 210;

- Работни дни в седмицата – 5;

- Работни смени в денонощието – 1;

- Продължителност на смяната – 8 часа.

Производителност в куб. м.:

- Годишна 15 000

- Месечна 1320

- Седмична 300

- Дневна 60

Експлоатацията на кариера „Вела” се заключава в провеждане на откривни и добивни работи.

В проектираните основни производствени процеси са определени вида, типа и броя на техническите средства, с които ще се изпълняват минните работи при експлоатацията на находището. Наличната механизация на обекта е годна за изпълнение на описаните в проекта видове дейности.

В таблица е дадена спецификацията на тези мащини по вид, брой, наличност и състояние.

| № | Вид на механизацията | Модел на | Брой | Наличност | Състояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | машините |  |  |  |
| 1 | Булдозер | Т-130 М | 1 | Наличен | добро |
| 2 | Челен товарач | L-34 | 1 | Наличен | добро |
| 3 | Еднокофов багер с обратна лопата | ЭО 41 - 24 | 1 | Наличен | добро |
| 4 | Автосамосвали | Волво | 3 | Наличен | добро |

Работниците, които ще бъдат ангажирани с изпълнението на експлоатационните дейности при разработката на находището са свързани с обслужването на техническите средства от двата комплекса - откривен и добивен.

Професиите на работниците и тяхната квалификация са съобразени с изискванията към операторите на съответната машина от веригата на технологията.

Режимът на работа е посочен в заданието и предвижда едносменен, осемчасов работен ден през 210 дни от годината.

Спецификацията на работната сила необходима за изпълнението на проектираните видове дейности на обекта е представена в таблица.

| № | Длъжност | Смяна | Брой |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Началник смяна | Редовна | 1 |
| 2 | Булдозерист (фадромист) | Редовна | 1 |
| 3 | Багерист | Редовна | 1 |
| 4 | Шофьор автосамосвал | Редовна | 3 |
| ОБЩО: |  |  | 6 |

1.2.1.6. Насипища, местоположение и площи

Съгласно чл. 22б от ЗПБ, чл. 15, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за управление на минните отпадъци,

минните отпадъци формирани при експлоатацията на находище „Вела” се класифицират като:

• Незамърсени почви – почвените материали, покриващи находището и

• Инертни отпадъци – песъчлива глина

Почвеният слой като минен отпадък следва да се причисли към категорията на незамърсените

почви. В проекта се предвижда той да се депонира на временно почвено депо, разположено в рамките на концесионната площ. Почвените материали ще се използват за рекултивационни дейности и се предвижда да бъдат оползотворени в края на концесионния срок.

Откривка следва да се причисли към категорията на инертните минни отпадъци, тъй като се състои от песъчлива глина. Тя се отнема от земните недра, непосредствено под земната повърхност.

Тя не е подложена на химическа или физическа обработка и не е била в контакт с някаквизамърсяващи производства и агенти. Тя не съдържа опасни или вредни за околната среда елементи.

Отстраняването на откривката се извършва при разкриването на запасите пясъци и чакъли и е отпадък при разкриване на неметални полезни изкопаеми.

Естество на минните отпадъци

Произход на отпадъците

При разработването на кариерата се отстранява разкривка, каквато е установена за находището. Разкривни работи се извършват на ненарушения терен в участъците, в които ще се води добива.

Разкривката представлява почвен материал и песъчлива глина. В този аспект почвения материал и песъчливата глина представляват минни отпадъци.

Количество на минните отпадъци

Общото количество минни отпадъци, които ще се образуват в находището след неговото изземване, след като бъдат отчетени експлотационните и конструктивни загуби, е 211 132 m3,представляващи почвени материали и песъчливи глини. Почвените материали, които ще се депонират в резултат на разкриването на доказаните запаси са в обем от 69 000 m3.

Система за транспортиране на минните отпадъци

Транспортирането на минните отпадъци ще се осъществява посредством автосамосвали до определените за целта насипища. Натоварването ще се извършва с челни товарачи.

Методи за депониране на минните отпадъци

Почвените материали ще се депонират на временно насипище, разположено в централната част на концесионната площ в уч. „Север”, с оглед удобното им използване за рекултивация. Инертните отпадъци първоначално ще се депонират на насипище в централната част на концесионната площ в уч. „Север”, а в а през втория етап ще бъде използвана за насипване около бордовете на образуваното изкуствено езеро.

Насипообразуването с булдозери при автмобилен транспорт се състои от разтоварване на откривката от автосамосвалите, подравняване на насипа и строителство на автопътища. Височината на булдозерните насипища ще бъде до 15 m.

Автосамосвалите се разтоварват на разстояние 1,5-3 m от ръба на насипището. Булдозерите избутват откривката по откоса на насипището, като част от нея се оставя за предпаен вал за самосвалите.

Код и наименование на минните отпадъци

Генерирането на минни отпадъци ще започне с началото на разкривните дейности. Съгласно Решение 2000/532/ЕО на Комисията за замяна на Решение 94/3/ЕО за установяване на списък на отпадъците в съответствие с член 1, буква а) от Директива 75/442/ЕИО на Съвета относно отпадъците и Решение 94/904/ЕО на Съвета за установяване на списък на опасните отпадъци в съответствие с член 1, параграф 4 от Директива 91/689/ЕИО на Съвета относно опасните отпадъци (ОВ L 226, 6.9.2000 г., стр. 3) и посл.изм. хумусно-почвените материали, изветрелите и нестандартни скални маси от откривката и скалните маси от технологични загуби при добива се класифицират в подгрупа „01 01 отпадъци от екскавация на минерали” с код и наименование “01 01 02 отпадъци от екскавация на неметални полезни изкопаеми”. Съгласно Наредба № 2/2014г. за класификация на отпадъците това е отпадък с код 01 01 02- отпадъци от разкриване и добив на неметални полезни изкопаеми.

Очакваните отпадъци, които ще се генерират по време на реализацията на концесията, се класифицират със следните кодове и наименования съгласно Решение 2000/532/ЕО на Комисията за замяна на Решение 94/3/ЕО за установяване на списък на отпадъците в съответствие с член 1, буква

а) от Директива 75/442/ЕИО на Съвета относно отпадъците и Решение 94/904/ЕО на Съвета за установяване на списък на опасните отпадъци в съответствие с член 1, параграф 4 от Директива 91/689/ЕИО на Съвета относно опасните отпадъци (ОВ L 226, 6.9.2000 г., стр. 3):

Хумусно-почвените материали, изветрелите и нестандартни скални маси от откривката и скалните маси от технологични загуби при добива се класифицират в подгрупа „01 01 отпадъци от екскавация на минерали” с код и наименование “01 01 02 отпадъци от екскавация на неметални полезни изкопаеми” .

Тип на съоръжението, в което ще се депонират минните отпадъци

Съгласно чл. 16, ал.3 от Наредбата съоръжения за минни отпадъци са:

1. насипища (табани);

2. хвостохранилища и шламохранилища;

3. други.

Съгласно горните критерии съоръженията за минни отпадъци от находище „Вела” се определят като насипища.

Геотехническо поведение на минните отпадъци

Минните отпадъци, които ще се депонират на депата за почви и глинеста откривка, ще съдържат почвени материали и песъчлива глина. При насипообразуването ще се създава една взаимна уплътняемост до достигане на устойчив ъгъл на откоса от 45°, който ще се формира при насипването.

Не се очакват промени при съхранението, тъй като отложените материали са „незамърсени почви“ и „инертни отпадъци“. Очаква се дълговременна устойчивост на насипищата, поради това, че влиянието на въздействието на външни фактори върху стабилността му е ограничено.

Геохимични характеристики и поведение на минните отпадъци

Имайки предвид химичния състав, минните отпадъци в находище „Вела“ се класифицират като „инертни отпадъци“ и отговарят на посочените критерии заложени при класифицирането в съответствие с разпоредбите на чл. 22 б, ал. 1 от ЗПБ, а именно:

• не се разпадат, не се разтварят и не претърпяват съществени физически, химически или

биологически промени, които могат да повлияят неблагоприятно върху компонентите на

околната среда, безопасността и здравето на населението;

• съдържат сулфидна сяра в количества не по-големи от 1,0 на сто;

• не се самозапалват и не горят;

• не съдържат опасни за околната среда и човешкото здраве вещества;

• не съдържат вещества, потенциално вредни за околната среда и здравето на хората;

• не съдържат вещества и продукти, използвани при добива и първичната преработка,

които могат да повлияят неблагоприятно върху компонентите на околната среда,

Безопасността и здравето на населението.

Местоположение на съоръженията за минни отпадъци

Местоположението на съоръженията за депониране на минни отпадъци е определено на база анализ на необходимите площи за разполагане на насипищата и е съобразено с плана, по който ще се осъществява добива с образуване на изкусвено езеро в отработеното пространство.

Почвените материали ще се депонират на изградено временно насипище в централната част на находището  с оглед рационалното им използване при по-късния етап на рекултивация на находището.

Откривката от песъчлива глина в началния етап на експлоатация ще се депонира съшо на временно насипище в централната част на участък „Север“, а през втория етап ще бъде използвана за насипване около бордовете на образуваното изкуствено езеро.

1.2.1.7. Пътни връзки до кариерата и хоризонтите

Особеностите на релефа осигуряват лесен и удобен достъп до бъдещата баластриера. Теренът е изцяло равнинен с денивелация до четири метра.

Връзката на находище „Вела“ със съществуващата площадка на МСИ се предвижда да се осъществи посредством съществуващ черен полски път, прокаран за обсужване на земеделските имоти в района на концесионната площ.

Извозването на добиваните инертни материали в находище ‚Вела“ до промишлената площадка за тяхната първична преработка в МСИ (разположена извън концесионната площ в югоизточните покрайнини на гр. Вълчедръм) ще се осъществява по съществуващ черен полски път, прокаран за обсужване на земеделските имоти в района.

1.2.2. Обработка на добитата суровина – чакъл и пясък

Извозването на добиваните инертни материали в находище ‚Вела“ ще се извърши до съществуващата промишлената площадка, собственост на дружеството, за тяхната първична преработка в МСИ, (разположена извън концесионната площ в югоизточните покрайнини на гр. Вълчедръм).

1.3.  Производствен капацитет и режим на работа

Съгласно Задание за проектиране, годишната производителност на кариера „Вела” е 15 000 м3 скална маса – чакъл и пясък. Реализира се при следният режим на работа:

- Работни дни в годината – 210;

- Работни дни в седмицата – 5;

- Работни смени в денонощието – 1;

- Продължителност на смяната – 8 часа.

Производителност в куб. м.:

- Годишна 15 000

- Месечна 1320

- Седмична 300

- Дневна 60

1.4. Основни природни суровини за реализация на инвестиционното предложение

Основна природна суровина, която ще се добива от находището е сурова речна баластра – чакъл и пясък.

Проведените лабораторни изследвания са установили, че получените фракции отговарят на изискванията на стандартите:

- БДС ЕМ 12620 – Добавъчни материали за бетони;

- БДС ЕМ 13133 – Добавъчни материали за разтвори;

- БДС ЕМ 1313043+АС – Добавъчни материали за битумни смеси за настилка на пътища, самолетни писти и други площи за движение;

- БДС ЕМ 13242 – Скални материали за несвързани и хидравлично свързани материали за използване в строителни съоръжения и пътното строителство.

Основните материали, които ще се ползват по време на експлоатационния етап са вода за оросяване и битови нужди, дизелово гориво и други горивосмазочни материали.

1.5. Определяне на вида и количеството вредни емисии и на очакваните отпадъци в резултат на експлоатация на инвестиционното предложение

1.5.1. Емисии в отпадъчни газове

Спецификата на кариерните дейности съгласно инвестиционното предложение не предполага организирани емисии на вредни вещества от стационарни източници. Могат да се очакват само неорганизирани емисии, при това непостоянни с променлива честота във времето, главно по причина на ветрово разпрашаване от открити площи с наличен сух, дребнозърнест материал (главно земна маса на отвал), както и емисии от отработени газове на двигатели с вътрешно горене (ДВГ) на строителна и транспортна техника, главно в котлована на кариерата. Тези емисии ще бъдат с намален интензитет и ограничен териториален обхват. Предвиждат се мерки за тяхното ограничаване, така че да не се нарушава качеството на атмосферния въздух в района на инвестиционното предложение.

1.5.1.1. Оценка на общата емисионна ситуация след реализация на инвестиционното предложение

Неорганизирани емисии

През подготвително-строителния етап и следващия период на експлоатация на кариерата ще се извършват почвоотнемащи, изкопни, товаро-разтоварни и транспортни дейности. Емисиите ще се дължат на:

- Изгорели газове от двигатели с вътрешно горене (ДВГ) на добивна и транспортна техника, главно в обхвата на кариерата и промишлената площадка. Основните замърсители, които ще се отделят от ДВГ във въздуха са CO, NOx, SO2, въглеводороди, прах (сажди). Тези емисии ще зависят от броя работещи машини и режима на работа.

- Изнесени във въздуха прахови частици при изкопните, насипните и товаро-разтоварни работи както и поради ветрово разпрашаване от открити площи на депото за почвен материал и насипищаето. Принципно тези емисии са ограничени по време, тъй като в баластриерата се работи само през деня и 5 дни в седмицата.

Анализът на климатичните и метеорологични условия в района показва, че вероятността от запрашаване нараства през сухите месеци на годината. Предвид заложените в инвестиционното предложение предпазни мерки, не се очаква значително въздействие от генерираните прахови емисии.

В Доклада за ОВОС ще бъде направена по-пълна оценка на емисиите от ДВГ, при условия на едновременна работа на кариерата и промишлената площадка.

Наред с емисиите от ДВГ, предпоставки за възникване на неорганизирани емисии се създават при съхранението и оперирането със сухи прахообразни суровини или полупродукти на територията на производствената площадка. Източници на неорганизираните емисии от прах могат да бъдат извършваните транспортни операции и товаро-разтоварни работи. За ограничавание на тези емисии, съгласно изискванията на Наредба № 1/27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни с неподвижни източници на емисии, се налага перманентно поддържане на хигиена на пътищата като не се допуска разпиляването на суровини или отпадъци при транспортни операции и товаро-разтоварни работи. В тази връзка се предвижда - оросяване (по време на сухите, горещи месеци от годината) на всички транспортни участъци и открити площи на територията на кариерата и извън нея.

Емисии на интензивно миришещи вещества във въздуха

При експлоатацията на кариерата и промишлената площадка, свързана с разработването на находището не се очаква да се отделят интензивно миришещи вещества във въздуха. По тази причина не се налага определяне на разпространението на неприятните миризми съгласно “Инструкция за определяне разпространението на неприятните миризми” на МОСВ от 1997 г.

1.5.1.2. Прогнозна оценка за въздействие върху атмосферния въздух

На основата на предварителен анализ на очакваната емисионна ситуация при реализация на инвестиционното предложение може да се даде следната прогнозна оценка за предполагаемото въздействие на прахови емисии върху атмосферния въздух.

По отношение на интензитет и продължителност,  въздействието се оценява като пряко, постоянно (под допустимите емисионни норми) с малък интензитет.  По отношение на териториален обхват – въздействието ще бъде локално, в границите на баластриерата и промишлената площадка и на малки разстояния извън тях. Не се очаква кумулативен ефект.

1.5.2. Емисии в отпадъчните води

а) По време на строителството

Инвестиционното предложение предвижда т. нар. ”строително-подготвителен етап”, който включва разкривката на баластриерата върху 5 дка.

В този период се очаква генерирането на:

- Условно чисти природни води (в т. ч. атмосферни), които ще се отичат по естественият наклон и няма необходимост да се извеждат от концесионната площ;

- Битово - фекални води: На този етап от инвестиционното предложение ще се ползват химически тоалетни, които ще бъдат монтирани на територията на баластриерата и периодично ще бъдат почиствани от фирма управляваща тази дейност.

б) По време на експлоатация

При експлоатацията на инвестиционното предложение се очаква отделянето на условно чисти (дъждовни води) и битово - фекални отпадъчни води.

Добивните процеси са напълно безводни, следователно не се очаква да се генерират производствени отпадъчни води.

Битово – фекални води: От работещите в кариарата ще се използват химически тоалетни, монтирани на определена за тази цел площадка, в границите на територията на баластриерата. Същите ще бъдат периодично почиствани от фирма имаща разрешение за извършване на такава дейност.

в) По време на закриване и рекултивация

По време на закриването и рекултивацията се очаква да продължи отделянето на:

- Условно чисти природни води (в т. ч. атмосферни), които ще се отичат по естественият наклон и няма необходимост да се извеждат от концесионната площ;

- Битово - фекални води – На този етап от инвестиционното предложение, от работещите ще се използват химически тоалетни, монтирани на територията на кариерата и периодично ще бъдат почиствани от фирма, имаща разрешително да упражнява тази дейност.

1.5.3. Отпадъци при реализация на инвестиционното предложение

1.5.3.1. Генерирани отпадъци по време на строителството на кариерата

Минните отпадъци, генерирани при разработка на находище „Вела”, ще бъдат управлявани, чрез съгласуван План за управление.

Съгласно чл. 22б ал. (6) на Закона за подземните богатства (ЗПБ) отработените пространства, образувани в резултат на подземен или открит добив на подземни богатства, в които минните отпадъци се връщат като запълващ материал, не са съоръжения за минни отпадъци. Следователно при минната дейност няма да се генерират отпадъци, за които трябва да се предвиди съоръжение за третирането им.

Битовите отпадъците с посочени кодове ще се генерирани в минимални количества от работещия персонал.

| Битови отпадъци |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | Разделно събрани фракции – хартия и картон | 20 01 01 | Предаване за следващо третиране на фирми притежаващи разрешително по чл. 37 от ЗУО . |
| 8. | Други битови отпадъци – смесени | 20 03 01 | Събират се в найлонови чували които се извозват до промишлената площадка. |

Количествата на генерираните отпадъци при експлоатацията на находището ще бъдат уточнени в доклада за ОВОС.

Битовите отпадъци, отделяни по време на строителството и след въвеждане на обекта в експлоатация, ще се събират в контейнери за организирано сметосъбиране, от където ще бъдат извозвани и депонирани в регионалното депо, съгласно сключен договор.

1.5.4. Шум, вибрации, лъчения

1.5.4.1. Шумово натоварване на териториите на обекта

На територията на бъдещия обект баластриера ”Вела” понастоящем няма източници на шум и вибрации.

Шум ще се генерира основно от работата на кариерните машини: багер, булдозер, автосамосвали. Предвидените машини са с висока степен на звукоизолация. Багерът, в качеството си на най-натоварената машина в кариерата, е с шумови характеристики съответно 78 dB за кабината и 89 dB за околната среда.

В радиус от 250-500 м  практически няма да има наднормен за изискванията на жилищни райони шум.

Основните източници на шум по време на разработване на находището по технология за открит добив и обработка на суровината могат да се разделят условно на две групи –стационарни и мобилни.

Стационарните източници на шум са посочените по-горе машини и съоръжения, свързани с дейността на кариерата.

Мобилни източници на шум са превозните средства, обслужващи кариерата, промишлената площадка и насипищата. Товарният автотранспорт извън площадката, няма да преминава през населени места, а ще ползва съществуващият полски път.

Дейностите по обработка на суровината ще се извършват на съществуваща промишлена площадка и МСИ, извън границите на находището и концесионната площ.

Граничните стойности за нивото на шум за различните територии и устройствени зони са регламентирани в Наредба № 6 от 26.06.2006 г. (МЗ, МОСВ) за показателите на шум в околната среда и за производствени зони са 70 dBA за ден, вечер и нощ. Експлоатацията на находищетоби довело до нива на шум на обекта под 70 dBA и не може да се очаква превишаване на хигиената норма.

1.5.4.2. Вибрации и лъчения

Вибрации

Машините, които ще работят в кариерата, ще бъдат от ново поколение и с производствени характеристики за вибрации в допустимите норми. Вибрациите много бързо затихват на разстояние, поради което не могат да бъдат разглеждани като опасен фактор за работната среда като цяло.

Не се очаква оборудването и съоръженията да бъдат източник на вибрации в околната среда по време на експлоатация на кариерата.

Нейонизиращи лъчения

Към нейонизиращите фактори се отнасят постоянните и свръхнискочестотни електрични и магнитни полета, радиочестотните електро-магнитни полета (ЕМП), микровълните и оптичните и лазерни лъчения. Дейностите, по време на реализация и експлоатация на обекта, няма да бъдат източник на не-йонизиращи лъчения в околната среда и жилищната зона на близките населени места.

Топлинни лъчения

При добива на строителните материали в кариерата не се използват съоръжения излъчващи топлинни лъчения. По време на реализация и експлоатация на обектите на инвестиционното предложение, дейностите не са източник на топлинни лъчения в околната среда и жилищните зони на най-близко разположените населени места.

Радиоактивни лъчения

При проучванията на находището не е установена радиоактивност. Не се очаква добивните и преработвателните дейности на обекта да бъдат източник на радиоактивни лъчения в околната среда и жилищна зона на близко разположените населени места.

1.5.4.3. Въздействие на вредни физични фактори (шум) върху околната среда

По време на строително-подготвителните работи в кариерата

Шумовото въздействие ще бъде локализирано в участъка, където се реализира съответния етап и там ще има превишение на нормата 70 dBA за ограничен период от време, само през деня.

По време на експлоатация на обекта

По отношение на фактор ”шум” не се очаква превишаване на хигиенната норма от 70 dBA за баластриерата, респективно и нивото на общата звукова мощност, излъчвана от работата на машините на обекта.

2. Описание на характеристиките на други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения, съществуващи и/или в процес на разработване или одобряване, които в съчетание с оценявания план могат да окажат неблагоприятно въздействие върху защитената зона;

Общината е уведомила Инвеститора, че на територията на баластриерата  в общинската администрация не са постъпили искания за одобряване и няма одобрен ПУП засягащи територията предвидена за изграждане на баластриерата.

3.  Описание на елементите на инвестиционното предложение на „КАТЕРИНА – Г и М” ЕООД гр. Вълчедръм „Добив на подземни богатства – строителни материал(пясъци и чакъли) от находище „Вела”, разположено в землището на гр. Вълчедръм, общ.Вълчедръм, обл. Монтана” , които самостоятелно или в комбинация с други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения биха могли да окажат значително въздействие върху защитената зона или нейните елементи.

Съществуващите връзки между елементте на предвиденото инвестиционно предложение, възникващите от тях въздействия с потенциално отражение върху природните местообитания и местообитанията на видовете, обект на опазване са посочени в  табл. 3.1.

Табл. 3.1.

Елементи на ИП и въздействия с потенциално отражение върху природните местообитания и местообитанията на видовете, обект на опазване

| Елемент на проекта за изграждане на находище „Вела“ | Потенциални въздействия | Етап на планиране и въздействие, оценка на въздействията |
| --- | --- | --- |
| Устройване на работни площадки за осъществяване на проекта | - Пряко унищожаване или увреждане на местообитания при строителните дейности (изгребване на почвен слой, насип на инертни материали). - Унищожаване на части от популации на растителни видове и части от растителни съобщества. - Смъртност на безгръбначни животни и бавно подвижни гръбначни. - Генериране на шум от техническите съоръжения и човешкото присъствие. | Подготовка за извършване на строителните и монтажните дейности на ПВЛ. |
| Изкопни дейности за изземване на баластра | - Пряко унищожаване или увреждане на местообитания при изкопните дейности; - Пренасяне на земна маса до местата за депониране и връщането й за обратното зариване и рекултивиране. - Унищожаване на части от популации на растителни видове и части от растителни съобщества. - Смъртност на индивиди (унищожаване по време на строителството на бавноподвижни безгръбначни и дребни гръбначни животни); - Прогонване на животни заради засилено човешко присъствие; - Замърсяване със строителни и твърди битови отпадъци; | Оценка на въздействията на този етап от планиране, условия за изпълнение на следващият етап от планиране |
| Строителство на съоръжения и подържащи технически съоръжения. | - Пряко унищожаване или увреждане на местообитания при изкопните дейности; - Пренасяне на земна маса до местата за депониране и връщането и за обратното за рекултивиране. - Унищожаване на части от популации на растителни видове и части от растителни съобщества - Смъртност на индивиди (унищожаване по време на строителството на бавноподвижни безгръбначни и дребни гръбначни животни); - Прогонване на животни заради засилено човешко присъствие; - Замърсяване със строителни и твърди битови отпадъци; | По време на строителните дейности. Въздействията ще са ограничени до края на строителните дейности. |
| Временни строителни площадки и съоръжения, строителни дейности | - Пряко унищожаване на местообитания; - Унищожаване на части от ценопопулации и части от растителни съобщества в районите на съоръжениата; - Смъртност на животни (унищожаване по време на строителство); - Шумово замърсяване (безпокойство и прогонване на животни); - Повишена опасност от пожари, - Прогонване на животни заради засилено човешко присъствие; | По време на строителните дейности. Временно въздействие,краткосрочно. |
| Рекултивиране след приключване на строителните дейности | - Пряко преобразуване на местообитания в района на съоръженията; - Увреждане качеството на съседните местообитания, следствие от засипването с почвена и друга инертна маса; - Формиране на нови типове съобщества; | Крайна фаза на строителните дейности. Краткотрайно въздействие в окончателната фаза на строителството. |
| Рекултивация след приключване на експлотационната дейност | - Формиране на нови типове местообитания и съобщества; - Промяна на местообитанията и вероятно заселване с широкоспектърна фауна в районите на новосъздадения екотон. - Поддържане на местообитанията в начален етап на развитие и недопускане на обрастване. - Поява на слабо изразен екотон открита площ – друг тип съобщества. | Крайна фаза на строителните дейности. Промените в местообитанията ще са трайни. |
| Временно депониране на материали (минни отпадъци) в периода на изкопните и рекултивационните дейности | - Пряко унищожаване на местообитания; - Унищожаване на части от ценопопулации и части от съобщества; | Условия за изпълнение на следващият етап от планиране.Временно въздействие |

При инвестиционно предложение: „Добив на подземни богатства – строителни материали (пясъци и чакъли) от находище „Вела”, разположено в землището на гр. Вълчедръм, общ. Вълчедръм, обл. Монтана”са възможни следните преки и косвени въздействия :

3.1. Вероятни въздействия върху типовете местообитания и видове в зоната.

3.1.1. Типове местообитания и местообитания на  растителни видове:

Преки въздействия

Унищожаване на местообитания

Пряко унищожаване на местообитания вследствие на строителни работи свързани с разкривката и експлоатацията на баластриерата – пътища и площадки; изземване на хумусния слой, изкопаване на баластра, транспорт и депониране на хумусен слой; депониране на минните отпадъци от разкривката, увреждания при създаване и поддържане на инфраструктурата.

Унищожаване на индивиди

Възможно  унищожаване на индивиди при пряко въздействие върху техни местообитания, вкл. при строителство и поддържане на инфраструктурата в границите на естествено разпространение на популациите им, създаване на прегради и фрагментиране на местообитанията на видове.

Прегради за нормално функциониране на местообитанията

Възможно е, при извършване на изкопните работи и при ненавременното извозване на земните маси да се получат прегради, които при определени условия да предизвикат частична фрагментация на местообитания, с което може да се влоши тяхното природозащитно състояние.

Косвени въздействия

Повишена опасност от пожари

Възможно е, при липса на технологична дисциплина,   при тютюнопушене, паленето на огън в района при сухо време и силен вятър и при изхвърляне и складиране на неподходящи места на лесно запалими материали;

Нахлуване на чужди видове в природните местообитания

При експлоатацията на находища от подобен тип при ползване на техника и съоръжения, е възможно внасяне на чужди, инвазивни, плевелни и рудерални видове растения, които променят видовата структура на природните местообитанията и местообитанията на растителните видове.

Промяна в местообитанията

По време на разработката на находище „Вела”  е възможно замърсяване на въздуха от изгорели газове на двигателите с вътрешно горене (ДВГ) от машините осъществяващи строителните и транспортни дейности.  Основните замърсители, които ще се емитират са: СО2, СО, NOx, SO2, CH-ди и прах. Също така и прахови частици при изкопните, насипните, товаро-разтоварни и транспортни работи. Тези прахови емисии ще зависят до голяма степен от метеорологичните условия (вятър, влажност, температура, устойчивост на атмосферата), характеристиките на земните частици и много други условия. По време на експлоатация не се очаква замърсяване на въздуха.

Замърсяването на въздуха по време на закриването ще се дължи на газово-прахови емисии от двигателите на машините участващи при демонтажа и транспорта. Основни замърсители, които ще се емитират са: СО2, СО, NOx, SO2, CH-ди и прах.

Обобщение на вероятните въздействия, произтичащи от инвестиционното предложение

В табличен вид (Табл.3.1.1.) са посочени вероятните въздействия, като са взети предвид следните положения:

- обхват по отношение местоположението спрямо защитената зона;

- фаза от изпълнение на проекта на която е вероятно да възникнат;

- ефекта върху местообитанията и видовете;

- характер  на  въздействията - дълготрайно или имат временен ефект;

- времетраенето на въздействията - дали въздействията са постоянни, краткосрочни, периодични, инцидентни (не се предполага задължително да възникнат);

- с кои други въздействия на инвестиционното предложение имат комбинирано влияние върху даден параметър за благоприятния природозащитен статус на видовете и местообитанията. Оценяват се връзките между преките въздействия и се оценява комбинираният ефект върху тях;

- какви други планове, програми и инвестиционни намерения може да имат кумулативен ефект.

Таблица 3.1.1. Възможни въздействия на инвестиционното предложение в обобщен вид

Вид въздействие; Обхват на въздействието (в рамките на зоната, извън зоната); Фаза на въздействие Трайност Периодичност; Възможни комбинирани въздействия; Възможни кумулативни въздействия (други проекти). Пряко унищожаване на местообитания антропогенни съобщества; Частично в рамките на зоната; Строителство - дългосрочно, постоянно и отчасти обратимо; Частично увреждане качеството на съседни местообитания при експлоатация поради: - фрагментиране на местообитанията; Изграждащr се други, подобни обекти. Фрагментация на местообитания на антропогенни съобщества; Частично в рамките на зоната; Строителство и експлоатация - дългосрочно и постоянно; Изграждащr се други, подобни обекти. Унищожаване на вторични растителни съобщества; Частично в рамките на зоната; Строителство и Експлоатация -краткосрочно по време на строителството; Изграждащr се други, подобни обекти. Изхвърляне на отпадъци-земна маса, изгорели газове, прахови частици и др.; Частично в рамките на зоната; Строителство и Експлоатация - локално, средносрочно, обратимо след премахване на въздействието; Има комбинирано действие с нарушаване и унищожаване на местобитанията, възможно замърсяване на почвите; Изграждащr се други, подобни обекти. Опасност от инциденти замърсявания при аварии; Частично в рамките на зоната; Експлоатация - временно - инцидентно; Може да доведе до временно (възстановимо) увреждане на местообитания и популации; Изграждащr се други, подобни обекти. Нахлуване на чужди видове в природните местообитания; Частично в рамките на зоната; Строителство и Експлоатация - дълготрайно - постоянно; Може да доведе до нежелани промени в местообитанията; Изграждащr се други, подобни обекти. Намаляване възможностите за устойчиво природосъобраз-но развитие на защитената зона; В рамките на зоната; Експлоатация - дълготрайно - постоянно; Увреждане на ландшафта; Изграждащr се други, подобни обекти.

3.1.2. Фауна и местообитания на животински видове. Вероятни въздействия върху целевите животински видове и техните местообитания

Преки въздействия

Смъртност на индивиди

Унищожаване на индивиди следствие унищожаване на техни местообитания. Тези въздействия са характерни при разработка на подобен вид находища за строителни материали. Възможна е смъртност при увеличаване на популациите на инвазивни видове – врагове или конкуренти на животински видове, предмет на опазване на зоната, създаване на прегради и фрагментиране на местообитанията на видове, и следствие на това увреждане на популациите им.  При добивните дейности най – уязвими са бавно подвижните животни, каквито са повечето земноводни и влечуги, както и скритоживеещите дребни бозайници. Освен възрастни индивиди, смъртността засяга и други фази от индивидуалното развитие на популациите. Уязвими при добивните  дейности са яйцата и ларвите на земноводните и яйцата на влечугите. При дребните бозайници при строителните дейности загиват новородени и млади индивиди, които са беззащитни. Унищожават се леговища и гнезда на същите животни.

Унищожаване и  увреждане на местообитания

Освен прякото унищожаване на местообитанията, много често в резултат на промени, местообитанията стават непригодни за съществуването на естествено разпространената фауна. Такъв ефект има при промени в растителността, например затревяване или захрастяване, при увеличавана на човешкото присъствие, при промяна в хидрологичния режим следствие от дрениране или отводняване.

Прогонване на животни заради засилено човешко присъствие

Засиленото антропогенно присъствие при строителството и експлоатацията на находище „Вела“, шумовото натоварване и изкуственото светлинно въздействие,  водят до стрес и прогонване на индивиди, увреждане на нормалната популационна структура и нормалното физиологично състояние на животните. Тези отрицателни ефекти са особено силно изявени при птиците и бозайниците.

Въздействия, следствие от разработка на находище „Вела” - генериране на шум от машините и отблясъци от движението им.

При движението си, машините работещи в находището издават шум, който може да безпокои животните в района. За постоянно живеещите обитатели на района, евентуалните звуци биха загубили значение след известен период на адаптация, подобно на случая, в който животните свикват с шума на превозните средства. Силата на този шум е анализиран от гледна точка на поносимостта му от човешкото ухо и съвсем естествено е, че на няколко стотин метра отдалечение от площадката, шумът няма да бъде смущаващ и дори улавян. От друга страна този шум е с променливи параметри, които са функция на силата и посоката на вятъра.

В слънчево време при  работа на машините се получават силни отблясъци, които едрите бозайниците ще виждат от голямо разстояние. Във всички случаи това може да  се възприема като опасност и да принуди животното да промени посоката на движението си. Отблясъците могат да бъдат частично избегнати чрез боядисване с подходяща боя или лак.

Косвени въздействия

Опасност от замърсявания при аварии по време на строителните дейности и по време на експлоатацията на ветропарка

Замърсявания на въздуха, водите и почвите следствие на аварии, могат да причинят загиване на индивиди, влошаване параметрите на средата, унищожаване на местообитания и опасност от пожари.

Нахлуване на вторични видове в природните местообитания

При експлоатацията на на находището е възможно внасяне на вторични  инвазивни, плевелни и рудерални видове растения, които променят условията на живот и структура на животинските местообитания. Обикновено те са среда за разпространение и експанзия на инвазивни и екологично пластични животински видове. Като цяло тези промени влошават природозащитното състояние на целевата фауна и могат да бъдат конкуренти на видове обект на опазване в зоната, както и на типични за местообитанията видове.

Обобщение на вероятните въздействия произтичащи от инвестиционното предложение

Обобщените вероятни въздействия са посочени в табличен вид (Табл.3.1.2.), като са взети предвид - обхвата по отношение местоположението спрямо защитената зона, фазата от изпълнение на проекта, на която е вероятно да възникнат въздействията, възможността за комулативност на ИП, както и за синергичност на въздействията по отношение на БПС;

Таблица 3.1.2.

Възможни въздействия на инвестиционното предложение в обобщен вид

| Вид въздействие | Обхват на въздействието (в рамките на зоната, извън зоната) | Фаза на въздействие Трайност Периодичност | Възможни комбинирани въздействия | Възможни кумулативни въздействия (други проекти) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пряко унищожаване на местообитания – в терените на концесионната площ | В рамките на зоните и извън тях | Строителство, дългосрочно, постоянно и необратимо | - Трайно увреждане качеството на съседни местообитания при експлоатация поради засилено човешко присъствие - прогонване на индивиди поради засилено човешко присъствие, шум и други стресови дразнители (напр. Изкуствена светлина и отблясъци) - Прекъсване на важни екотони и прекъсване на достъпа до ключови местообитания - Фрагментиране на антропогенни местообитания. | Освен за обслужването на баластриерата, територията се посещава и от селскостопанските работници и механизаторите |
| Фрагментация на местообитания | В рамките на зоната и извън нея | Строителство и експлоатация - дългосрочно и постоянно | Пряко унищожаване на местообитания; - прогонване на индивиди поради засилено човешко присъствие, шум и други стресови дразнители | Не се очакват |
| Смъртност на индивиди | В рамките на зоната и извън нея | Строителство Експлоатация -краткосрочно по време на строителството - дългосрочно, периодично, необратимо по време на експлоатацията; | При изкопните дейности е възможно да бъдат унищожени отделни индивиди от земноводни, влечуги и дребни бозайници. Възможно е да бъдат унищожени яйца и ларви, както и леговища и новородени на различните животински групи. | Не се очакват |
| Прогонване на животни заради засилено човешко присъствие | В рамките на зоните (влошаване качеството на местообитанията и фрагментация на биокоридорите) | Строителство/ експлоатация Дълготрайно Постоянно | Има комбинирано въздействие върху качеството на местообитанията, както и може да спомогне за увреждане и прекъсване на биокоридорите | Освен за обслужването на баластриерата, територията се посещава и от селскостопанските работници и механизаторите |
| Инженерни прегради за нормалното функциониране на местообитанията –насипища задепониране на разкривката. | В рамките на зоната и извън нея | Експлоатация Дълготрайно Постоянно | Има комбинирано въздействие върху качеството на местообитанията (прекъсване на коридори за движение и достъп до ключови местообитания; фрагментация и изолиране на малки парчета местообитания) | Освен за обслужването на баластриерата, територията се посещава и от селскостопанските работници и механизаторите |
| Шумово натоварване (шум генериран от машините – багер и автосамосвали) | В рамките на зоната/ извън нея | Експлоатация Дълготрайно Постоянно | Чрез прогонване на чувствителните видове има комбинирано въздействие върху качеството на местообитанията. | Освен за обслужването на баластриерата, територията се посещава и от селскостопанските работници и механизаторите |
| Светлинно дразнение (отблясъци от машините) | (В рамките на зоната/ извън нея | Експлоатация Дълготрайно Постоянно | Чрез прогонване на чувствителните видове има комбинирано въздействие върху качеството на местообитанията. Отблъскване и безпокойство на животни или обратното | Не се очакват |
| Промени в магнетизма на пространствата около баластриерата | В рамките на зоната/ извън нея | Експлоатация Дълготрайно Постоянно | Възможни са физиологични и етологични промени. Промените на магнитните полета влияе по различен начин на различните групи животни. | Не се очакват |
| Изхвърляне на отпадъци | В рамките на зоната и извън нея | Експлоатация Локално, Средносрочно | Има комбинирано действие със замърсяване на водите, унищожаване на местообитания | Възможно комулативно действие на замърсяване от отпадъците от строителството и от торенето и третирането на земеделските култури с препарати за растителна защита. |
| Опасност от инцидентни замърсявания при аварии | В рамките на зоната | Експлоатация Временно Инцидентно | Може да доведе до временно (възстановимо) увреждане на местообитания и популации | Не се очакват |
| Нахлуване на чужди видове в природните местообитания | В рамките на зоната | Строителство и експлоатация Дълготрайно Постоянно |  | Не се очакват |

4. Описание на защитените зони, местообитанията, видовете и целите на управление на национално и международно ниво и тяхното отразяване (отчитане) при изготвянето на инвестиционното предложение.

4.1. Общо описание на потенциална защитена зона BG 0000336  „Златия“  по Директива на местообитанията

Потенциалната защитена зона BG 0000336 “ Златия “ е разположена в община –Вълчедръм. Общата площ на защитената зона е 31 947.80 дка

За Защитената зона са определени следните основни цели на опазване:

• Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

• Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата.

• Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

По класове земно покритие ЗЗ се разпределя в следните групи:

Храстови съобщества – 4 % от общата площ

Широколистни листопадни гори – 2 % от общата площ

Сухи тревни съобщества, степи – 7 % от общата площ

Не-горски райони, култивирани с дървесна растителност (вкл. овошки, лозя, крайпътни дървета) – 5 % от общата площ

Друга орна земя – 82 % от общата площ

Част от инвестиционното предложение попада в границите на защитената зона и представлява орна земя.

4.1.1. Природни местообитания, местообитания на растителни видове и растителни видове, обект на опазване.

В Стандартния формуляр за предлаганата защитена зона  по Директивата за местообитанията, като обекти на охрана е включено следния тип местообитание от Приложение І на Директива 92/43 ЕЕС:

6250	*	Панонски льосови степни тревни съобщества	2.704	C	C	C	C   Заб.  Знакът * отбелязва приоритетно за опазване тип местообитание.

За оценка на местообитанието са възприети следните показатели:

Представителност / дава индикация за това, доколко даденото местообитание е “типично”. Използувана е следната система за класифициране: А - отлична представителност; В  - добра представителност;  С - значима представителност;  D - незначително наличие;

Относителна площ / площта на обекта, покрита от даденото местообитание, отнесена към общата площ от националната територия, покрита от това местообитание. Използуваните интервали по класове са следните: А) 100 >= p >15%; B) 15 >= p > 2%; C) 2 >= p >0

Приравнена степен / оценена е степента на опазване на структурата и функциите на дадено местообитание и възможността за възстановяване/. Използувана е следната система за класифициране: А-отлично опазване; В-добро опазване; С-средно или слабо опазване

Цялостна оценка на стойността на обекта за опазването на дадения тип природно местообитание / интегрирана оценяване на предишните критерии, като се взема предвид различната им тежест за разглежданото местообитание. Използувана е следната система за класифициране: А-отлична стойност; В-добра стойност; С- значима стойност.

Местообитанието 6250 “ Панонски льосови степни тревни съобщества “ е със значителна представителност. От определената обща площ на сухите тревни съобщества, степи - 2236 дка, според Стандартния формуляр, панонските льосови степни тревни съобщества заемат около 864 дка, което се равнява на около 2.704 % от площта на ПЗЗ BG 0000336 “Златия”. Площта на обекта, покрита от даденото местообитание, отнесена към общата площ от националната територия, покрита от това местообитание, попада в интервал C) 2 >= p >0. Степента на опазване на структурата и функциите на дадено местообитание и възможността за възстановяване е оценена като средно или слабо опазване. Въз основа на комплексна оценка по възприетите критерии, като се взема предвид различната им тежест за разглежданото местообитание, стойността на обекта за опазването на дадения тип природно местообитание  е оценена като значима.

Към групата “Други значими растителни и животински видове”, свързани с природозащитата и управлението на обекта е включен един растителен вид:

P	         Румелийска метличина	P	B

Centaurea rumelica

Забележка: Име – наименование на видовете. Местна популация – посочени са данни за типичния максимален размер на популацията. В случаите, когато няма никакви цифрови данни е отбелязан размера/плътността на популацията като е посочено дали видът е типичен (C), рядък (R) или много рядък (V). Когато липсват 	всякакви данни за популацията, тя е отбелязана като налична (P).

Мотивация – посочена е мотивацията за включването на всеки вид, като са използвани следните 	категории: A) Национална Червена книга; B) ендемичен вид; C) международни конвенции (вкл. 	Бернската, Бонската и Конвенцията за биологичното разнообразие); D) други причини.

Centaurea rumelica Boiss. ( румелийска метличина ) – рядък вид, разпространен по тревисти и храсталачни места във флористични райони СиБ, Др.

Панонските тревни съобщества могат да се отнесат към клас Festuco-Brometea Br.-Bl.et R.Tx. in Br.-Bl.,1949 ( Brachipodio-Chrysopogonetea Horvatic, 1958 )

На земеделските земи, на които периодично се отглеждат агрокултури със слята повърхност са формирани плевелни съобщества, които по флористичния подход за класификация на растителността се отнасят към клас Stellarietea mediae R. Tx.et al. ex von Rochow, 1951.

Местообитанията на земеделските земи са вторично преобразувани, като са формирани на мястото на смесени дъбови гори с преобладаване на цер ( Quercus cerris L.), виргилиев дъб ( Quercus virgilliana Ten.) и единично участие на дръжкоцветен дъб ( Quercus pedunculiflora C. Koch.).

4.1.2. Обща характеристика на растителността и местообитанията в района на инвестиционното предложение

Районът на находище „Вела” се отнася към Златийски район от Крайдунавски окръг на Долнодунавската провинция на Евроазиатската степна и лесостепна област ( Бондев, 1997 ). Характерна особеност на растителната покривка в Златийски район е преобладаването на земеделски земи с вторични и производни растителни съобщества. В обработваемита земи най-често се отглеждат различни житни култури със слята повърхност. Коренната растителност в миналото е била представена от смесени дъбови гори с преобладаването на космат дъб ( Quercus pubescens Willd.) и виргилиев дъб ( Quercus virgilliana Ten. ). От тях в процеса на протичащите вторични сукцесии са останали фрагменти от горски съобщества с преобладаване на мъждрян ( Fraxinus ornus L.), цер ( Quercus cerris L.) и космат дъб ( Quercus pubescens Willd.). На отделни места са формирани горски култури с преобладаване на сълкъм ( Robinia psegoacacia L. ), евроамерикански тополи (Populus X euroamericana ) и др.

Растителността в района на инвестиционното намерение е представена предимно от различни типове агрофитоценози със слята повърхност и на окопни култури, които се създават на селскостопански земи, формирани на мястото на изкоренени чисти церови гори и смесени гори с преобладаване на космат дъб ( Quercus pubescens Willd.) и виргилиев дъб ( Quercus virgilliana Ten. ), цер ( Quercus cerris L. ) и др. След изкореняването на горите за освобождаване на земи за селскостопански дейности и в резултат на други антропогенни въздействия, съвременната горска и храстова растителност има фрагментарно разпространение, като са формирани производни и вторични горски и  храстово-тревни  растителни съобщества.

Тревната растителност освен от агрофитоценози е представена и от производни и вторични растителни съобщества. Във формираните производни тревни съобщества най-често доминират луковична ливадина (Poa bulbosa), белизма ( Dichantium ischaemum ), садина ( Chrysopogon gryllus ) и др.

Територията, на която се предвижда да бъде реализирано инвестиционното предложение се отнася към категорията агроекосистеми на вторично преобразувани местообитания, на които са формирани краткотрайни тревни съобщества от клас Stellarietea mediae R.Tx. et al. ex von Rochow,1951.  Цялостният анализ на флората в района на инвестиционното предложение показва преобладаването на широко разпространени растителни видове, като голяма част от тях са свързани с производни и вторични растителни съобщества.

Неустойчиви и с потенциални възможности за различни насоки на протичащита сукцесии са тревните екосистеми формирани на деградирани местообитания от многогодишни и богати на магарешки бодил субксерофилни рудерални съобщества  от клас Artemisietea vulgaris Lohmeyer et al.ex von Rochow,1951

Към продължителнопроизводните тревни екосистеми се отнасят  съобществата формирани на сухи местообитания, при по-продължителни сукцесии в направление на ксерофитизация и остепняване на растителността. Този тип екосистеми са свързани с потенциалните типове местообитания на тип степи и песъчливи пасища от клас Festuco – Brometea Br.-Bl.et R.Tx.in Br.-Bl.,1949. В ПЗЗ те са разположени по наклонените и стръмни склонове на платото. В изложените схеми, е показано разположението на инвестиционното предложение и разпределението на основните типове  местообитания в ПЗЗ BG 0000336 “ Златия “.

4.1.3. Животински видове- предмет на опазване

Безгръбначни животни ( Invertebrata)

Овална речна мида (бисерна мида – погрешно) – Unio crassus

Ивичест теодоксус – Theodoxus transversalis

Гръбначни животни (Vertebrata)

Риби (Pisces)

Голям щипок – Cobitis elongata

Обикновен щипок – Cobitis taenia

Горчивка – Ropdeus sericeus amarus

Балкански щипок – Sabanejewia aurata balcanica

Земноводни (Amphibia)

Дунавски тритон – Triturus dobrogicus

Червенокоремна бумка – Bombina bombina

Влечуги(Reptilia)

Обикновена блатна костенурка – Emys orbicularis

Пъстър смок  – Elaphe sauromates

Бозайници

Черногръд хомяк (Добруджански хомяк) – Mesocricetus newtoni

Лалугер – Spermophilus citellus

4.1.3.1 Обща фаунистична характеристика на ЗЗ „Златия”. Съвременно състояние на целевите видове и техните местообитания в ЗЗ и конкретно в територията на ИП. Установени целеви животински видове и прогнози за развитието на популациите им.

Теренът на ИП, за разработка на находище „Вела”, е разположен в северозападната част на Дунавската равнина. Местността Златия е разположена върху ниско плато, заключено между р. Дунав, р. Цибрица и р. Огоста. Климатът в този район е умерено континентален.	Според Груев, Б. и Б. Кузманов (1994) умереноконтиненталният климат е благоприятен за разпространението на северна биота и намалява силно възможността за заселване на южни елементи. Според същите автори за района са характерни европейско-сибирски, средноевропейски, холарктични,  и холопалеарктични видове, както и доста степни форми в безлесните територии и редица субмедитерански видове.

Севернобългарския район се характеризира с млада биота, която се е разпространявала и развивала в него през кватернера. Палеоендемити и терциерни реликти тук почти липсват, тъй като през терциера земите на днешна Северна България са били заливани от води, които погребали останките от плиоценската флора и хипарионовата фауна.

Според зоогеографските класификации, местността ''Златия'' попада в Дунавския подрайон на Севернобългарския район.  Този подрайон обхваща ивицата покрай Дунав, ограничена на юг от Предбалкана и Лудогорието, а на изток от Добруджа. В тази най - равнинна част на нашата страна, прорязана от многобройни реки, първичните лесостепни хабитати са силно редуцирани, поради използването на земята за земеделски цели. Остатъци от естествени хабитати са се запазили по терасите на десните, източно разположени брегове на някой реки (напр. Огоста). В териториите с льосова почва, които са разположени в тясна ивица близо до р. Дунав, са се развили вторично степни местообитания, която се обитава и от фауна с преобладаване на степни елементи. Такива льосови степи или псевдостепи са причина за обявяването на ЗЗ – ни по Натура 2000, които да опазят и съхранят специфичните фаунистични комплекси. Особено ценни са местообитания, развили се върху чисти льосови повърхности.

От специфичните видове, които се срещат единствено в Дунавския зоогеографски подрайон (и частично в Добруджанския), могат да бъдат споменати много видове дунавски риби, от земноводните зелената водна жаба, дунавския тритон, обикновената чесновница, от бозайниците, двата вида хомяци. Други видове са специфични за речните равнини, низини и крайречни територии. Като такива могат да бъдат класифицирани червенокоремната бумка и пъстрия смок.

Според съвременните схващания за зоогеографското райониране на България, фауната на района е съставена главно от европейски, евросибирски и други северни форми, навлезли и установили се през кватернера. От североизток, в този подрайон  са попаднали и многобройни  степни животни, запазили се в малкото степни рефугиуми и до наши дни. Една част от тези видове са се приспособили към живот в житни и други агроценози, а друга стенобионтна част се съхранила единствено в естествените и полуестествени степи. Във дунавската фауна има и немалка евроазиатска  биота, която е използвала житните агроценози, като екологичен коридор за своята колонизираща експанзия. Понякога тази евроазиатска агро - степна биота, грешно се определя като приоритетна. По точно тя би следвало да се счита за инвазивна и вторична и да не се смесва със типичните степни елементи. За разлика от степната фауна, която има ограничено разпространение, тази фауна има относително широко разпространение, което включва откритите агроценози и вторични местообитания.

От безгръбначните животни, специфични комплекси са сформирали тези обитаващи деградиралите льосови хабитати, както и тези от влажните зони и  крайбрежните заливни територии. Във формулярите на ЗЗ „Златия „ са включени два вида водни безгръбначни, разпространението на които е свързано с речните екосистеми и които не се очаква да бъдат повлияни от ИП. Тези два вида са овалната речна мида (погрешно наричана -  бисерна мида) и ивичестия теодоксус (преднохрил охлюв).

Интересна фауна в района на ИП и близките околности, представляват някои степни елменти, живеещи в житните агроценози, както и биотата на степите и заливните гори. Много от тези фаунистични комплекси са станали редки, а други са напълно изчезнали, поради промени настъпили в техните местообитания или поради физическото унищожаване на техните хабитати.

Ихтиофауната на района е специфична и своеобразна, което се дължи на близостта на р. Дунав с района, обект на ИП. За много от видовете риби р. Дунав и водосбора й са единствените места, където тези видове се срещат. Много от тези видове са станали редки, поради което са включени в международни документи, целящи тяхното оцеляване. За два от видовете, включени във формулярите на Натура зоната, водосбора е реликтен и ендемичен. Тези видове са големия щипок и балканския щипок. Те са ендемити на р. Дунав и водосбора й.

Видът Обикновен щипок (Cobitis taenia), според съвременните проучвания никога не се е срещал на Балканския полуостров. Този вид се среща в Северна Европа, а в нашите ширини се среща друг специфичен вид, които дълго време е бил бъркан с обикновения щипок. Видът които се среща е също ендемичен за дунавския водосбор и се нарича  -C. elongoides.

Спецификата на ИП не предполага въздействие върху речни и водни територии, поради което не считаме за необходимо да анализираме тази част от фауната. Спецификата на ИП не предвижда и косвени въздействия върху хидробионтната фауна.

Земноводните в района на ИП са вероятно 9 - 10 вида. За района на ИП са характерни „сухоземните земноводни” като обикновената чесновница и зелената крастава жаба. Останалите видове жаби са повече или по малко свързани с водната среда или с горските комплекси. Такива видове бяха открити във сравнителните пробни площи, заложени за целите на биологичния мониторинг.  Поради липсата на горски територии, е безпредметно да анализираме и двата вида опашати земноводни, които са свързани с водните площи и горските хабитати. Такива в близост до ИП няма. От всички видове земноводни, територията на ИП има най – голямо значение за Обикновената чесновница (Pelobates fuscus), чиито популации са с относително висока плътност. Това животно е с висока плътност в естествени и полуестествени хабитати и с относително ниска плътност в агроценозите. Тези факти могат да бъдат обяснени с много причини, но като най вероятни са временния статут на агроценозата и изораването им през есенния и пролетния сезон, както и третирането на агрокултурите с препарати за растителна защита.

Червенокоремната бумка е вид, намиращ се винаги в съседство с водоема. По време на мониторинга този вид беше установен на две места в зоната. Едното място е крайбрежието на р. Цибрица, намиращо се в западната част на зоната , а другото е влажното дере в северната част на зоната, където има изграден малък микроязовир. На територията на ИП вида не е констатиран, поради липса на подходящи местообитания. По подобни причини не е установен и дунавския тритон. Освен липсата на подходящи влажни територии, за това животно е необходима и мезофилна гора, в която живее през сухоземната фаза от жизнения си цикъл. Обработваемите територии на ЗЗ „Златия” не са местообитание на вида, поради което и там това животно липсва...

Влечугите в района не са били обект на специални проучвания до провеждането на настоящия мониторинг. Общо за Дунавската равнина са характерни три вида костенурки, пет вида гущери и седем вида змии. За района на ИП могат да бъдат споменати единствено кримския и зеления гущер, които имат повсеместно разпространение, както и стенния гущер който се среща и в синантропни ландшафти. Във формулярите на зоната са споменати два вида влечуги – блатната костенурка и пъстрия смок, които нямат местообитания в района на ИП. Докато обикновената блатна костенурка е регистрирана  в района на влажните зони в ЗЗ и около р. Цибрица, то пъстрия смок никога не  е бил регистриран в района. Най – близкото му достоверно находище  е гр. Никопол. За този вид, района на ИП е крайна западна граница на разпространение. В района на зоната и респ. на ИП могат да бъдат регистрирани два вида смоци – големия стрелец и смока мишкар, както и двата вида водни змии.

Бозайната фауна на района не е била обект на проучване до сега. Отделни данни за района има единствено за някои едри бозайници, обект на стопанисване и ползване. По време на мониторинга бяха установени 10 вида дребни наземни бозайника в района на ИП, три вида прилепи и 6 вида едри бозайници. От дребните наземни бозасйници, обект на опазване в ЗЗ и включени в Директивата за хабитатите са лалугера и  черногръдия хомяк. Докато лалугера е вид, обитател на полуестествените и естествени степни съобщества, то черногръдия хомяк е обитател предимно на агроценозите. Индивиди от това животно бяха установени на няколко места в района на ИП. Този вид е явно свързан с агроценозите и вероятно реализацията на ИП не би повлияла на неговото разпространение и популационно състояние. Останалия комплекс от видове, включва както тривиални видове, така и видове с ограничено разпространение. Като такива могат да бъдат класифицирани степната домашна мишка и вероятния голям хомяк.

Прилепната фауна в района на ЗЗ и ИП също не е проучвана до сега. В района на ИП бяха регистрирани три вида прилепи, от които нито един не е включен в Директивата за хабитатите. Според специалисти, причината за ниската плътност на индивидите и относително малкия брой видове, се дължи на неподходящите микроклиматични характеристики (често духа силен вятър) и на обширните площи, заети от агрокултури. Ентомофауната на агрокултурите е бедна и не предлага необходимия набор от хранителни ресурси, необходими за нормалното съществуване на прилепите. Установените видове са: Полунощен прилеп Eptesicus serotinus (Schreber, 1774), Кафяво прилепче Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774),  Натузиево прилепче Pipistrellus nathusii (Keyserling et Blasius, 1839). Проучванията показват по високо видово обилие и плътност на индивидите в доловете, по активните пасища и над реките и водоемите, където техните жертви са в изобилие.

От едрите бозайници в района се срещат 6 вида хищници и два вида чифтокопитни. Изобилието на гризачи, изхранващи се с житните култури е предпоставка за наличието на висока плътност при хищниците. Най многобройния хищник е чакала, следван от лисицата и язовеца. При нашите проучвания бяха установени следи и фекалии на пор с дребни размери, който вероятно е пъстър или степен пор И двата вида са свързани с колониите на лалугера и хомяците, поради което допускаме присъствието и на двата. Спецификата на ИП не предполага въздействия, които да засегнат тези животни.

4.2. Общо описание на защитена зона BG 0002009 „Златията” по Директива на птиците

4.2.1. Общо описание

Според Игнатов и др. (ръкопис) Златията се намира в Северозападна България, в Дунавската равнина между река Дунав и град Козлодуй на север, пътя свързващ град Вълчедръм и Хайредин на юг, и теченията на реките Цибрица и Огоста от запад и изток. Разположена е върху платовидна заравненост с открити тревни пространства от степен характер и обработваеми площи. На места има земни льосови стени и ниски дървета и храсти, главно от обикновен глог (Crataegus monogyna), шипка (Rosa canina) и др. По земните стени и около тях изобилно се среща айлант (Ailantis altissima). На територията на Златията са разположени язовир Шишманов вал (Аспарухов вал), микроязовирите Бъзовец и Хайредин и няколко по-малки водоема (Michev & Stoyneva, 2007). Разпръснато са разположени и пасища, овощни градини, лозя, полезащитни пояси и малки горички от широколистни дървета, както и крайречни гори по поречието на река Огоста.

4.2.1.1. Предназначение

Защитената зона «Златията» се обявява с цел:

- Опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т. 2 видове птици за постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние;

- Възстановяване на местообитания на видове птици по т. 2, за които е необходимо подобряване на природозащитното им състояние;

Според Стандартния формуляр за защитената зона, целта на обявяването на  „Златията” с код BG 0002009, е формулирана в 10 подцели (с удебелен шрифт са маркирани онези от тях, които имат отношение към инвестиционното предложение):

- Опазване и поддържане на местообитанията на описаните по-долу застрашени видове птици съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за биологичното разнообразие, по време на гнездене и миграция, за постигане на техния благоприятен природозащитен статус;

- Опазване и поддържане на местообитанията на степен блатар (Circus macrourus) и сив жерав (Grus grus) съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за биологичното разнообразие, по време на миграция, за постигане на техния благоприятен природозащитен статус;

- Подобряване на местообитанията и осигуряване на условия за възстановяване на гнездовата популация на дроплата (Otis tarda) в района;

- Подобряване на местообитанията и условията за гнездене на вечерната ветрушка за възстановяване на популацията й в района;

- Опазване местообитанията на други видове птици, застрашени в Европа, съгласно Бернската конвенция;

- Възстановяване и опазване на естествените местообитания на лалугера (Spermophyllus citellus) в района;

- Опазване и поддържане гнездовищата на белия щъркел;

- Осигуряване на защита на уязвимите места от ключово значение за видовете, обект на опазване;

- Опазване и поддържане на биологичното разнообразие в района, като предпоставка за стабилността на екосистемите, осигуряващи благоприятния природозащитен статус и жизнеспособността на популациите на видовете, обект на опазване;

- Природосъобразно ползване на природните ресурси и устойчиво развитие на общностите, гарантиращо благоприятния природозащитен статус на видовете, обект на опазване.

„Златията“ няма законова защита по националното природозащитно законодателство. През 1997 г. малка част от територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място. През 2005 г. Цялата територия на Златията е обявена за Орнитологично важно място.

4.2.1.2. Видове, обект на опазване.

29 вида по чл. 6, ал. 1, т. 3 (19 вида, които може да се срещат на терена на ИП са отбелязани  с удебелен шрифт):

Голям воден бик (Botaurus stellaris), Mалък воден бик (Ixobrychus minutus), Малка бяла чапла (Egretta garzetta), Ръждива чапла (Ardea purpurea), Бял щъркел (Ciconia ciconia), Осояд (Pernis apivorus), Черна каня (Milvus migrans), Орел змияр (Circaetus gallicus), Тръстиков блатар (Circus aeruginosus), Ливаден блатар (Circus pygargus), Късопръст ястреб (Accipiter brevipes), Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Малък креслив орел (Aquila pomarina), Вечерна ветрушка (Falco vespertinus), Сокол скитник (Falco peregrinus), Дропла (Otis tarda), Козодой (Caprimulgus europaeus), Земеродно рибарче (Alcedo atthis), Синявица (Coracias garrulus), Сив кълвач (Picus canus), Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), Дебелоклюна чучулига (Melanocorypha calandra), Късопръста чучулига (Calandrella brachydactyla), Горска чучулига (Lullula arborea), Полска бъбрица (Anthus campestris), Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), Червеногърба сврачка (Lanius collurio), Черночела сврачка (Lanius minor), Градинска овесарка (Emberiza hortulana).

17 вида по чл. 6, ал. 1, т. 4 (6 вида, които може да се срещат на терена на ИП са отбелязани с удебелен шрифт):

Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis), голям гмурец (Podiceps cristatus), черноврат гмурец (Podiceps nigricollis), голям корморан (Phalacrocorax carbo), сива чапла (Ardea cinerea), зеленоглавка (Anas platyrhynchos), лятно бърне (Anas querquedula), малък ястреб (Accipiter nisus), обикновен мишелов (Buteo buteo, черношипа ветрушка (Falco tinnunculus), сокол орко (Falco subbuteo), воден дърдавец (Rallus aquaticus), зеленоножка (Gallinula chloropus), лиска (Fulica atra), речен дъждосвирец (Charadrius dubius), обикновена калугерица (Vanellus vanellus), пчелояд (Merops apiaster).

Други видове: пъдпъдък (Coturnix coturnix), полска чучулига (Alauda arvensis).

4.2.2. Описание на местообитанията

В стандартния формуляр на защитената зона са посочени следните местообитания:

Класове земно покритие	      % Покритие

Водни площи във вътрешността (стоящи води, течащи води)	1

Храстови съобщества	0

Сухи тревни съобщества, степи	4

Екстензивни зърнени култури (вкл. ротационни култури с периодично оставяне на угар)	90

Друга орна земя	0

Широколистни листопадни гори	1

Не-горски райони, култивирани с дървесна растителност (вкл. овошки, лозя, крайпътни дървета)	1

Скали във вътрешността, сипеи, пясъци, постоянен сняг и ледници	0

Други земи (включително градове, села, пътища, сметища, мини, индустриални обекти)	3

Общо Покритие 	100

Теренът на ИП е зает от изцяло от земеделска земя.

4.2.3. Описание на видовете птици в защитената зона

Съвременният видов и количествен състав на птиците на защитената зона е посочен от Игнатов и др. (ръкопис) в таблици 4.2.3-1, 4.2.3-2 и 4.2.3-3, които са ревизирани от екип на БАН.

Таблица 4.2.3-1. 33 вида птици, включени в Приложение I на Директива 79/409/EEC (19 вида, които може да се срещат на терена на ИП са отбелязани с удебелен шрифт):

КОД	        ИМЕ	Попул.	Размн.	Зимув.	Премин.	Попул.	Опазв.	Изолир.	Цял.Оц.

A022	Ixobrychus minutus	10p/7-	C	B	C	C

Mалък воден бик	13p

A127	Grus grus	10i	C	A	C	C

Сив жерав

A029	Ardea purpurea	5p	B	B	C	A

Ръждива чапла

A021	Botaurus stellaris	2p/1-3p	B	B	C	B

Голям воден бик

A031	Ciconia ciconia	66p	C	A	C	A

Бял щъркел

A402	Accipiter brevipes	5p/4-6p	A	B	C	A

Късопръст ястреб

A081	Circus aeruginosus	8p	2i/1-3i	10i	B	A	C	A

Тръстиков блатар

A072	Pernis apivorus	2p	C	B	C	C

Осояд

A073	Milvus migrans	1p	C	B	C	C

Черна каня

A080	Circaetus gallicus	4p	C	A	C	C

Орел змияр

A082	Circus cyaneus	7i/5-10i	15i	D

Полски блатар

A084	Circus pygargus	12p	B	A	C	A

Ливаден блатар

A083	Circus macrourus	4i/3-5i	D

Степен блатар

A403	Buteo rufinus	6p	C	A	C	B

Белоопашат мишелов

A089	Aquila pomarina	3p	C	B	C	C

Малък креслив орел

A097	Falco vespertinus	20p/2-	A	B	C	A

Вечерна ветрушка	38p

A098	Falco columbarius	4i/3-5i	1i	D

Малък сокол

A103	Falco peregrinus	1p	C	A	C	C

Сокол скитник

A129	Otis tarda	5i	A	B	B	A

Дропла

A229	Alcedo atthis	6p	C	B	C	C

Земеродно рибарче

A231	Coracias garrulus	77p/24-	1i	B	A	C	A

Синявица	130p

A235	Caprimulgus europae	9p/2-	C	B	C

Козодой 	16p

A234	Picus canus	14p	C	A	C	B

Сив кълвач

A429	Dendrocopos syriacus	682p/13	B	A	C	A

Сирийски пъстър кълвач	4-1230p

A242	Melanocorypha calandra	5p	C	B	C	C

Дебелоклюна чучулига

A243	Calandrella brachydactyla	59p/11-	B	A	C	A

Късопръста чучулига	108p

A246	Lullula arborea	5p	D

Горска чучулига

A255	Anthus campestris	84p/38-	B	A	C	A

Полска бъбрица	130p

A307	Sylvia nisoria	59p/11-	10i	B	C	B

Ястребогушо коприварче	108p

A338	Lanius collurio	1600p	10i	C	A	C	B

Червеногърба сврачка

A379	Emberiza hortulana	950p	10i	C	A	C	A

Градинска овесарка

A339	Lanius minor	100p/95	1i	B	A	C	A

Черночела сврачка	-200p

Таблица 4.3.2-2. 16 редовно срещащи се мигриращи птици, които не са включени в Приложение I на Директива 79/409/EEC (8 вида, които може да се срещат на терена на ИП са отбелязани с удебелен шрифт):

КОД	ИМЕ (на латински)	Попул.	Размн.	Зимув.	Премин.	Попул.	Опазв.	Изолир.	Цял.Оц.

A005	Podiceps cristatus	4p	D

Голям гмурец

A004	Tachybaptus ruficollis	27p/21-	P	C	B	C	C

Малък гмурец	33p

A008	Podiceps nigricollis	6p	D

Черноврат гмурец

A017	Phalacrocorax carbo	87p	D

Голям корморан

A026	Egretta garzetta	18p	C	B	C	B

Малка бяла чапла

A028	Ardea cinerea	27p	D

Сива чапла

A055	Anas querquedula	5p/1-9p	D

Лятно бърне

A053	Anas platyrhynchos	40p	D

Зеленоглава патица

A086	Accipiter nisus	6p	D

Малък ястреб

A087	Buteo buteo	8p	D

Обикновен мишелов

A096	Falco tinnunculus	15p	D

Черношипа ветрушка

A099	Falco subbuteo	10p/6-	C	A	C	C

Орко	14p

A142	Vanellus vanellus	7p/6-9p	D

Обикновена калугерица

A118	Rallus aquaticus	25p	D

Крещалец

A123	Gallinula chloropus	38p	D

Зеленоножка

A125	Fulica atra	18p/12-	D

Лиска	25p

A136	Charadrius dubius	5p/1-9p	D

Речен дъждосвирец

A249	Riparia riparia	470p	C	A	C	C

Брегова лястовица

A230	Merops apiaster	1300p	P	C	A	C	A

Обикновен пчелояд

Таблица 4.3.2-3. 24 други значими видове птици (8 вида птици, които може да се срещат на терена на ИП са отбелязани с удебелен шрифт):

Такс.груп	ИМЕ	Местна Популация	Мотивация

B	Пъдпъдък	900p

Coturnix coturnix

B	Чухал	15p	C

Otus scops

B	Въртошийка 	70p	C

Jynx torquilla

B	Полска чучулига 	47870p	C

Alauda arvensis

B	Домашна кукумявка 	10p	C

Athene noctua

B	Зеленика	220p	C

Carduelis chloris

B	Чавка	320p	D

Corvus monedula

B	Червеногръдка	55p	C

Erithacus rubecula

B	Обикновена чинка	193p	C

Fringilla coelebs

B	Качулата чучулига 	220p	C

Galerida cristata

B	Селска лястовица	850p	C

Hirundo rustica

B	Южен славей 	1500p	C

Luscinia megarhynchos

B	Син синигер	18p	C

Parus caeruleus

B	Зеленогуша овесарка	5p	C

Emberiza cirlus

B	Черноглава овесарка	95p	C

Emberiza melanocephala

B	Сива овесарка	1750p	C

Miliaria calandra

Както се вижда от тези таблици, районът на инвестиционното предложение се обитава от 73 вида птици, 48 от които са предмет на опазване в зашитената зона.

5. Описание и анализ на вероятността и степента на въздействие на инвестиционното предложение върху предмета и целите на опазване на защитените зони.

Оценката на вероятността и степента на въздействие на инвестиционното предложение върху предмета и целите на опазване на защитената зона се базира на сравнителен анализ, на прогнозираните изменения и на експертната оценка на тяхното влияние върху съществуващото биологично разнообразие в отделни части от територията на потенциалната защитена зона.

1

Схема, отразяваща местоположението на концесионна площ „ВЕЛА” спрямо

защитените зони по НАТУРА 2000

5.1. Описание и анализ на въздействието на инвестиционното предложение върху типовете природни местообитания и видовете - прeдмет на опазване в двете защитени зони

Описанието и анализът на въздействието на инвестиционното предложение върху типовете природни местообитания и видовете - прeдмет на опазване в двете защитени зони е извършено последователно поотделно за двете зони както следва:

5.1.1. ЗЗ „Златия” по Директива за местообитанията

Оценката на степента на въздействие на инвестиционното предложение върху защитената зона, е формирана по показателите: пряко унищожаване на части от местообитанията; въздействие върху граничните зони на местообитанията; фрагментация   (разпокъсване на местообитания ); замърсяване с вредни вещества при строителството и при аварии и инциденти по време на експлоатацията на изградените съоръжения; други форми на антропогенно въздействие; промени във флористичното разнообразие и сукцесионни изменения на растителността.

Табличната оценка (табл. 5.1.1.1.  )  служи за идентифициране на степента на въздействие.

5.1.1.1. Местообитания, които са обект на опазване в ПЗЗ «Златия» и очаквано влияние върху нея.

Очакват се частични и незначителни въздействия върху благоприятния природозащитен статус на местообитанията по време на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение. В таблица е оценена вероятността определени въздействия на инвестиционните предложение да окажат отрицателно въздействие на местообитанията и видовете, обект на опазване в защитената зана. За природните местообитания и растителните видове са включени само преките въздействия. Табличната оценка служи за идентифициране на степента на въздействие.

От природните местообитания потенциално обект на пряко или косвено въздействие може да бъде включеното в Стандартния формуляр на ПЗЗ тип местообитание 6250.

- Местообитанието 6250 “ Панонски льосови степи тревни съобщества “

Към този тип местообитания се отнасят доминирани от житни треви степи и пасища на льосови възвишения на черноземни почви с различна степен на деградация. При по-голяма мощност на почвата, преобладават гъстотуфести степи, с домининанти Chrysopogon gryllus, Dichantium ischaemum и др. На места с разкрития на льоса обикновено се формират по–отворени съобщества с преобладаване на Stipa capillata, Agropyron cristatum и др.

Площта на местообитание 6250 “ Панонски льосови степи тревни съобщества “ е  2.704 % от общата площ на ПЗЗ, което се равнява на около  864   дка. При реализирането на инвестиционното предложение не се очаква пряко въздействие върху територии от местообитание 6250  ( табл. 5.1.1.1.). При изграждане на пътищата, може да се очаква косвено въздействие върху части от местообитанието, чрез отделяните прахови емисии и частично отъпкване. Някои негативни въздействия могат да бъдат ограничени чрез смекчаващи мерки.

Таблица 5.1.1.1.

| Параметри Въздействия | Обща площ | Видов състав | Инвазивни видове |
| --- | --- | --- | --- |
| Пряко унищожение на местообитанието | При реализирането на ИП не се очаква пряко въздействие върху местообитанието | Няма вероятно въздействие | Има вероятно слабо въздействие |
| Граници (екотон) на местообитанието | Няма вероятно въздействие върху местообитанието в зоната. | Има вероятно слабо въздействие върху местообитанието в зоната | Има вероятно слабо въздействие |
| Фрагментация | Няма въздействие, доколкото инвестиционното намерение не засяга части от местообитанието в зоната. | Няма вероятно въздействие | Няма вероятно въздействие |
| Опасност от пожари | Има вероятно въздействие при строителството и експлоатацията | Има вероятно въздействие | Има вероятно въздействие |
| Опасност от инциденти замърсявания при аварии | Има много слабо вероятно въздейстие | Има вероятно слабо въздействие | Има вероятно слабо въздействие |

Изводи относно очакваните въздействия на инвестиционно предложение: „Добив на подземни богатства – строителни материали (пясъци и чакъли) от находище „Вела”, разположено в землището на гр. Вълчедръм, общ. Вълчедръм, обл. Монтана”

При експлоатацията на находище „ВЕЛА” са възможни следните негативни въздействия върху природните местообитания и видове:

  - Незначително косвено въздействие на местообитание     6250 “ Панонски льосови степи тревни съобщества “ по време на строителството.

  - Има слаба вероятност за навлизане на инвазивни, рудерални растителни видове, в панонските льосови степи тревни съобщества, които са свързани с новите антропогенно преобразувани ландшафти;

  - Не се очаква пряко въздействие върху местообитанията и популациите на ендемичния растилен вид Centaurea rumelica.

5.1.1.2. Животински видове – предмет на опазване в ПЗЗ BG 0000336 “Златия“ по Директива за местообитанията

Поради спецификата на ИП вероятните въздействия могат да засегнат единствено двата вида дребни бозайници – лалугера и хомяка. Всички останали целеви видове няма да бъдат засегнати както пряко така и косвено.

Евентуалните въздействия върху тези два вида колониални бозайници ще са по силно изразени за черногръдия хомяк, който обитава агроценози. Като евентуални въздействия по време на строителната фаза могат да бъдат предположени следните мероприятия:

- при изкопните дейности и при предвижването на транспортната техника е възможно да бъдат премазани или затрупани отделни индивиди.

- Възможно е да бъдат унищожени части от колониите на двата вида, както и леговища, гнезда или новородени.

По време на експлоатацията са възможни следните нежелани въздействия.

- Възможно е да бъдат стресирани отделни индивиди, попаднали в съседство с изкопните рааботи. Шумът от багера и автосамовалите ще бъде в началото стресиращ, а в последствие вероятно животните ще се адаптират. Поради нощния начин на живот при черногръдия хомяк това въздействие ще е елимирано.

Обща оценка на връзката между вероятните въздействия върху защитената зона

Като цяло въздействията от ИП могат да бъдат оценени като незначителни, предвид малкото засегнати видове и ограничените площи и страни на въздействие. За двата вида колониални бозайници, фрагментирането ще бъде насочено единствено към терените за изземване на баластрата.

5.1.2. ЗЗ „Златията” по Директива за птиците

Преобладаващата част от терена на инвестиционното предложение се заема от обработваеми площи, които ще бъдат засегнати в най-голяма степен.

5.1.2.1. Върху типовете местообитания

Няма типове местообитания в разглежданата защитена зона, които да са предмет на опазване.

5.1.2.2. Върху видовете птици, предмет на опазване

Видовете, предмет на опазване в защитената зона „Златията” са 47 (28 по т. 3, 17 по т. 4 и 2 „Други”). Не се очаква значително въздействие върху видовете-предмет на опазване от реализирането на ИП, както по време на гнездене, така и по време на миграцията и зимуването. Това се вижда от следните три таблици:

Таблица 5.1.2.2-1. Въздействие върху видовете, предмет на опазване по чл. 6, ал. 1, т. 3

| № | Вид | Степен на въздействие |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Няма | Малка | Средна | Голяма |
|  | Голям воден бик (Botaurus stellaris) | + |  |  |  |
|  | Малък воден бик (Ixobrychus minutus) | + |  |  |  |
|  | Ръждива чапла (Ardea purpurea) |  | + |  |  |
|  | Бял щъркел (Ciconia ciconia) |  | + |  |  |
|  | Осояд (Pernis apivorus) |  | + |  |  |
|  | Черна каня (Milvus migrans) |  | + |  |  |
|  | Орел змияр (Circaetus gallicus) |  | + |  |  |
|  | Тръстиков блатар (Circus aeruginosus) |  | + |  |  |
|  | Ливаден блатар (Circus pygargus) |  |  | + |  |
|  | Късопръст ястреб (Accipiter brevipes) | + |  |  |  |
|  | Белоопашат мишелов (Buteo rufinus) |  |  | + |  |
|  | Малък креслив орел (Aquila pomarina) |  | + |  |  |
|  | Вечерна ветрушка (Falco vespertinus) |  | + |  |  |
|  | Сокол скитник (Falco peregrinus) | + |  |  |  |
|  | Голяма дропла (Otis tarda) | + |  |  |  |
|  | Козодой (Caprimulgus europaeus) | + |  |  |  |
|  | Земеродно рибарче (Alcedo atthis) | + |  |  |  |
|  | Синявица (Coracias garrulus) |  | + |  |  |
|  | Сив кълвач (Picus canus) | + |  |  |  |
|  | Сир. пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus) | + |  |  |  |
|  | Дебелоклюна чучулига (Melanocorypha calandra) |  | + |  |  |
|  | Късопръста чучулига (Calandrella brachydactyla) |  |  | + |  |
|  | Горска чучулига (Lullula arborea) | + |  |  |  |
|  | Полска бъбрица (Anthus campestris) |  | + |  |  |
|  | Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria) |  | + |  |  |
|  | Червеногърба сврачка (Lanius collurio) |  |  | + |  |
|  | Черночела сврачка (Lanius minor) |  | + |  |  |
|  | Градинска овесарка (Emberiza hortulana) |  | + |  |  |
| Общо |  | 10 | 14 | 4 | 0 |

Таблица 5.1.2.2-2. Въздействие върху видовете, предмет на опазване по чл. 6, ал. 1, т. 4

| № | Вид | Степен на въздействие |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Няма | Малка | Средна | Голяма |
| - 1 | Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis) | + |  |  |  |
| - 2 | Голям гмурец (Podiceps cristatus) | + |  |  |  |
| - 3 | Черноврат гмурец (Podiceps nigricollis) | + |  |  |  |
| - 4 | Голям корморан (Phalacrocorax carbo) |  | + |  |  |
| - 5 | Сива чапла (Ardea cinerea) |  | + |  |  |
| - 6 | Зеленоглавка (Anas platyrhynchos) | + |  |  |  |
| - 7 | Лятно бърне (Anas querquedula) | + |  |  |  |
|  | Малък ястреб (Accipiter nisus) |  | + |  |  |
|  | Обикновен мишелов (Buteo buteo) |  | + |  |  |
|  | Черношипа ветрушка (Falco tinnunculus) |  | + |  |  |
|  | Орко (Falco subbuteo) |  | + |  |  |
|  | Воден дърдавец (Rallus aquaticus) | + |  |  |  |
|  | Зеленоножка (Gallinula chloropus) | + |  |  |  |
|  | Лиска (Fulica atra) | + |  |  |  |
|  | Речен дъждосвирец (Charadrius dubius) | + |  |  |  |
|  | Обикновена калугерица (Vanellus vanellus) |  | + |  |  |
|  | Пчелояд (Merops apiaster) |  | + |  |  |
| Общо |  | 9 | 8 | 0 | 0 |

Таблица 5.1.2.2-3. Въздействие върху други видове

| № | Вид | Степен на въздействие |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Няма | Малка | Средна | Голяма |
| 1. | Пъдпъдък (Coturnix coturnix) |  | + |  |  |
| 2. | Полска чучулига (Alauda arvensis) |  |  |  | + |

Въздействието от реализирането на ИП върху 28-те вида птици, предмет на опазване в защитената зона групирани съгласно ЗБР в т. 3, е разгледано поотделно за всеки един вид както следва:

- Голям воден бик (Botaurus stellaris) – постоянен и преминаващ вид от Червената книга на България с 2 гнездещи двойки в защитената зона и цялостна оценка „В”. Размножава се в естествени влажни зони с богата растителност, които отсъстват от терена на ИП. Не е установен по време на мониторинга. Не се очаква отрицателно въздействие.

- Mалък воден бик (Ixobrychus minutus) – гнездещо-прелетен и преминаващ вид от Червената книга на България с 10 (7-13) гнездещи двойки в защитената зона и цялостна оценка „С”. Размножава се в изкуствени и естествени влажни зони с богата растителност, които отсъстват от терена на ИП. Не е установен по време на мониторинга. Не се очаква отрицателно въздействие.

- Ръждива чапла (Ardea purpurea) - гнездещо-прелетен и преминаващ вид от Червената книга на България с 5 гнездещи двойки в защитената зона и цялостна оценка „А”. Размножава се в естествени влажни зони с богата растителност, които отсъстват от терена на ИП. По време на миграции образува различни по големина концентрации, но не е установен да гнезди на терена на ИП. По време на мониторинга са регистрирани 5 птици мигриращи птици през пролетта. Очаква се отрицателно въздействие с малка степен.

| ЗЗ „Златията” Ръждива чапла (Ardea purpurea) (за обяснения по таблицата вж. точка 11) | СТЕПЕН НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Размножаване |  |  | Миграция |  | Зимуване |  | Обща оценка |
|  | Птици Гнезда Яйца | Места за |  | Места за |  | Места за |  |  |
|  |  | Гнездене | Хранене | Прелитане | Нощуване | Хранене | Нощуване |  |
| Унищожаване (0,8 т)* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увреждане (0,5 т)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Влошаване (0,3 т)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обезпокояване (0,1 т)** |  |  |  | 1,6 |  |  |  | 1,6 |
| Фрагментация (0,1 т) |  |  |  | 0,2 |  |  |  | 0,2 |
| Замърсяване (0,2 т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Биокоридори (0,8 т) |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |
| Геогр. свързаност (0,8 т) |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |
| Общо |  |  |  | 1,8 |  |  |  | 3,4 |

- Бял щъркел (Ciconia ciconia) – гнездещо прелетен и преминаващ вид с 66 гнездещи двойки в защитената зона и цялостна оценка „А”. Размножава се предимно в населени места. В село Крива бара (единственото населено място в защитената зона) гнездовата численост е 5 двойки. По време на миграции образува различни по големина концентрации, които нощуват в обработваеми площи, люцерни, ливади, пасища, мери и др. подобни. По време на мониторинга са регистрирани 65 гнездещи двойки в населените места около Златията, 399 птици по време на пролетната и 1106 – по време на есенната. С тази численост заема 3-то място в пролетната и 4-то – в есенната миграция. Очаква се отрицателното въздействие да е с малка степен.

| ЗЗ „Златията” Бял щъркел (Ciconia ciconia) (за обяснения по таблицата вж. точка 11) | СТЕПЕН НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Размножаване |  |  | Миграция |  | Зимуване |  | Обща оценка |
|  | Птици Гнезда Яйца | Места за |  | Места за |  | Места за |  |  |
|  |  | Гнездене | Хранене | Термики | Нощуване | Хранене | Нощуване |  |
| Унищожаване (0,8 т)* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увреждане (0,5 т)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Влошаване (0,3 т)** |  |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |  | 0,9 |
| Обезпокояване (0,1 т)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фрагментация (0,1 т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замърсяване (0,2 т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Биокоридори (0,8 т) |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |
| Геогр. свързаност (0,8 т) |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |
| Общо |  |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,8 |  | 2,5 |

- Осояд (Pernis apivorus) - гнездещо-прелетен и преминаващ вид от Червената книга на България с 2 гнездещи двойки в защитената зона и цялостна оценка „С”. Размножава се в широколистни гори, които отсъстват от терена на ИП. По време на миграции образува различни по големина концентрации. При мониторинга в проучвания район не е установен като гнездещ. По време на пролетната миграция са регистрирани единични преминаващи птици, а през есенната – 49. Очаква се отрицателното въздействие да е с малка степен.

| ЗЗ „Златията” Осояд (Pernis apivorus) (за обяснения по таблицата вж. точка 11) | СТЕПЕН НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Размножаване |  |  | Миграция |  | Зимуване |  | Обща оценка |
|  | Птици Гнезда Яйца | Места за |  | Места за |  | Места за |  |  |
|  |  | Гнездене | Хранене | Термики | Нощуване | Хранене | Нощуване |  |
| Унищожаване (0,8 т)* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увреждане (0,5 т)** |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 0,5 |
| Влошаване (0,3 т)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обезпокояване (0,1 т)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фрагментация (0,1 т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замърсяване (0,2 т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Биокоридори (0,8 т) |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |
| Геогр. свързаност (0,8 т) |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |
| Общо |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 2,1 |

- Черна каня (Milvus migrans) - гнездещо-прелетен, преминаващ и отчасти зимуващ вид от Червената книга на България с 1 гнездеща двойка в защитената зона и цялостна оценка „С”. Размножава се в естествени влажни зони с богата растителност, които отсъстват от терена на ИП. При мониторинга в проучвания район не е установен като гнездещ. По време на пролетната миграция са регистрирани 3 преминаващи птици, а през есенната – 2. Очаква се отрицателното въздействие да е с малка степен.

| ЗЗ „Златията” Черна каня (Milvus migrans) (за обяснения по таблицата вж. точка 11) | СТЕПЕН НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Размножаване |  |  | Миграция |  | Зимуване |  | Обща оценка |
|  | Птици Гнезда Яйца | Места за |  | Места за |  | Места за |  |  |
|  |  | Гнездене | Хранене | Термики | Нощуване | Хранене | Нощуване |  |
| Унищожаване (0,8 т)* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увреждане (0,5 т)** |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 0,5 |
| Влошаване (0,3 т)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обезпокояване (0,1 т)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фрагментация (0,1 т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замърсяване (0,2 т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Биокоридори (0,8 т) |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |
| Геогр. свързаност (0,8 т) |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |
| Общо |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 2,1 |

- Орел змияр (Circaetus gallicus) - гнездещо-прелетен и преминаващ вид от Червената книга на България В България са установени 270-320 двойки (Янков, отг. ред., 2007). За Златията същият автор посочва вида за УТМ квадрат GP03 (в който е разположена една част от терена на инвестиционното предложение) и в 1 съседен квадрат (GP13) с численост 1-9 гн. двойки във всеки от тях. Според Костадинова и Граматиков (2007) и стандартния формуляр на ЗЗ в  „Златията” гнездят 4 двойки. При мониторинга в проучвания район не е установен като гнездещ. По време на пролетната миграция са регистрирани 4 преминаващи птици, а през есенната – 19. Очаква се отрицателното въздействие да е с малка степен.

| ЗЗ „Златията” Орел змияр (Circaetus gallicus) (за обяснения по таблицата вж. точка 11) | СТЕПЕН НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Размножаване |  |  | Миграция |  | Зимуване |  | Обща оценка |
|  | Птици Гнезда Яйца | Места за |  | Места за |  | Места за |  |  |
|  |  | Гнездене | Хранене | Термики | Нощуване | Хранене | Нощуване |  |
| Унищожаване (0,8 т)* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увреждане (0,5 т)** |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 0,5 |
| Влошаване (0,3 т)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обезпокояване (0,1 т)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фрагментация (0,1 т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замърсяване (0,2 т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Биокоридори (0,8 т) |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |
| Геогр. свързаност (0,8 т) |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |
| Общо |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 2,1 |

- Тръстиков блатар (Circus aeruginosus) - гнездещо-прелетен, преминаващ и зимуващ вид от Червената книга на България с 8 гнездещи двойки в защитената зона и цялостна оценка „А”. Размножава се в естествени влажни зони с богата растителност, които отсъстват от терена на ИП. В България са установени 220-240 двойки (Янков, отг. ред., 2007). За Златията същият автор посочва вида за УТМ квадрат GP03 (в които е разположена една част от терена на инвестиционното предложение) и в 6 съседни квадрата (FP94, GP05, GP13, GP14) с численост 1-9 гн. двойки във всеки квадрат. Според Костадинова и Граматиков (2007) и стандартния формуляр в ЗЗ „Златията” гнездят 8 двойки. По време на мониторинга е наблюдаван един индивид на 12.06.2008 г., южно от трансект № 35. В проучвания не е установен като гнездещ, а и в него липсват подходящи биотопи. При мониторинга по време на пролетната миграция са регистрирани 227 преминаващи птици, а през есенната – 166. В защитената зона зимуват 1-3 екз. Очаква се отрицателното въздействие върху вида от евентуалното реализиране на ИП да е с малка степен.

| ЗЗ „Златията” Тръстиков блатар (Circus aeruginosus) (за обяснения по таблицата вж. точка 11) | СТЕПЕН НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Размножаване |  |  | Миграция |  | Зимуване |  | Обща оценка |
|  | Птици Гнезда Яйца | Места за |  | Места за |  | Места за |  |  |
|  |  | Гнездене | Хранене | Термики | Нощуване | Хранене | Нощуване |  |
| Унищожаване (0,8 т)* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увреждане (0,5 т)** |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2 |
| Влошаване (0,3 т)** |  |  |  | 0,6 |  |  |  | 0,6 |
| Обезпокояване (0,1 т)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фрагментация (0,1 т) |  |  | 0,2 |  |  | 0,2 |  | 0,4 |
| Замърсяване (0,2 т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Биокоридори (0,8 т) |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |
| Геогр. свързаност (0,8 т) |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |
| Общо |  |  | 1,2 | 0,6 |  | 1,2 |  | 4,6 |

- Ливаден блатар (Circus pygargus) - гнездещо-прелетен, преминаващ и отчасти зимуващ вид от Червената книга на България с 12 гнездещи двойки в защитената зона и цялостна оценка „А”. Размножава се в ниви с пшеница и ечемик, които преобладават на терена на ИП. В България са установени 220-270 двойки (Янков, отг. ред., 2007). За Златията същият автор посочва вида за УТМ квадратите на инвестиционното предложение (GP03 и GP04) и в 3 съседни квадрата (FP94, GP13, GP14) с численост 1-9 гн. двойки във всеки от тях. Според Костадинова, Граматиков (2007) защитената зона „Златията” е едно от най-важните места в България за размножаването на ливадния блатар. Според същите автори и стандартния формуляр в ЗЗ „Златията” гнездят 12 двойки. При проведения мониторинг няма установено сигурно гнездене. Един женски индивид е наблюдаван да лети ниско над земята в близост до стационарния наблюдателен пункт на 21.05.2008 г., а един мъжки - над ечемик на 12.06.2008 г. в близост до трансект № 24. Ако се приложи принципът на предпазливостта, трябва да се допусне, на терена на ИП гнездят 2 двойки. При мониторинга по време на пролетната миграция са регистрирани 127 преминаващи птици, а през есенната – 16. Очаква се отрицателното въздействие върху вида от евентуалното реализиране на ИП да е със средна степен.

| ЗЗ „Златията” Ливаден блатар (Circus pygargus) (за обяснения по таблицата вж. точка 11) | СТЕПЕН НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Размножаване |  |  | Миграция |  | Зимуване |  | Обща оценка |
|  | Птици Гнезда Яйца | Места за |  | Места за |  | Места за |  |  |
|  |  | Гнездене | Хранене | Термики | Нощуване | Хранене | Нощуване |  |
| Унищожаване (0,8 т)* | 1,6 | 1,6 |  |  |  |  |  | 3,2 |
| Увреждане (0,5 т)** |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| Влошаване (0,3 т)** |  |  |  | 0,6 |  | 0,3 |  | 0,9 |
| Обезпокояване (0,1 т)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фрагментация (0,1 т) |  |  | 0,2 |  |  |  |  | 0,2 |
| Замърсяване (0,2 т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Биокоридори (0,8 т) |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |
| Геогр. свързаност (0,8 т) |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |
| Общо | 1,6 | 1,6 | 1,2 | 0,6 |  | 0,3 |  | 6,9 |

- Късопръст ястреб (Accipiter brevipes) - гнездещо-прелетен и преминаващ вид от Червената книга на България. Обитава разредени широколистни гори, залесени речни долини, групи дървета сред открити пространства. Гнезди по дървета. В България са установени 200-340 двойки (Янков, отг. ред., 2007). За Златията същият автор посочва вида като гнездещ за УТМ квадратите GP03 и GP04, които попадат в територията на инвестиционното предложение и в 4 съседни квадрата (FP94, GP05, GP13, GP14) с численост 1-9 гн. двойки във всеки от тях. Според Костадинова, Граматиков (2007) защитената зона „Златията” е едно от най-важните места в България за размножаването на късопръстия ястреб. Според същите автори в ЗЗ „Златията” гнездят 4 двойки, а според стандартния формуляр на защитената зона те са 5. При мониторинга през размножителния период в проучвания район видът не е установен като гнездещ. Регистриран е само по време на есенната миграция с 2 птици. Не се очаква отрицателно въздействие.

- Белоопашат мишелов (Buteo rufinus) – постоянен и преминаващ вид от Червената книга на България с 6 гнездещи двойки в защитената зона и цялостна оценка „В”. Обитава открити сухи полета, хълмисти райони и обезлесени предпланински склонове в близост до проломи, дефилета и други скалисти терени. В България са установени 650-750 двойки (Янков, отг. ред., 2007). За Златията същият автор го посочва за УТМ квадрат GP03 (в които е разположен една част от терена на инвестиционното предложение) и в съседните квадрати FP 93, FP94, GP13, GP14, GP24 с численост 1-9 гн. двойки. Според Костадинова и Граматиков (2007) в ЗЗ „Златията” гнездят 6 двойки, а според стандартния формуляр на защитената зона те са 5. При нашето изследване бяха установени две обитаеми гнезда като едното в последствие беше изоставено. Другото гнездо е разположено на вековен дъб на 140 m южно от трансект № 23 с една млада птица в него (20.05.2008 г.). По време на пролетната миграция са регистрирани 19 преминаващи птици, а през есенната – 27. Очаква се отрицателното въздействие върху вида от евентуалното реализиране на ИП да е със средна степен.

| ЗЗ „Златията” Белоопашат мишелов (Buteo rufinus) (за обяснения по таблицата вж. точка 11) | СТЕПЕН НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Размножаване |  |  | Миграция |  | Зимуване |  | Обща оценка |
|  | Птици Гнезда Яйца | Места за |  | Места за |  | Места за |  |  |
|  |  | Гнездене | Хранене | Термики | Нощуване | Хранене | Нощуване |  |
| Унищожаване (0,8 т)* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увреждане (0,5 т)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Влошаване (0,3 т)** |  |  | 0,6 |  |  | 0,6 |  | 1,2 |
| Обезпокояване (0,1 т)** |  |  | 0,2 |  |  | 0,2 |  | 0,4 |
| Фрагментация (0,1 т) |  |  | 0,2 |  |  | 0,2 |  | 0,4 |
| Замърсяване (0,2 т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Биокоридори (0,8 т) |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |
| Геогр. свързаност (0,8 т) |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |
| Общо |  |  | 1,8 |  |  | 1,8 |  | 3,6 |

- Малък креслив орел (Aquila pomarina) – гнездещо-прелетен и преминаващ вид от Червената книга на България с 3 гнездещи двойки в защитената зона и цялостна оценка „С”. Размножава се в широколистни гори. В България са установени 250-400 двойки (Янков, отг. ред., 2007). За Златията същият автор посочва вида за УТМ квадрат GP03 (в които е разположена една част от терена на инвестиционното предложение) и в 1 съседен квадрат (GP13) с численост 1-9 гн. двойки във всеки от тях. Според Костадинова и Граматиков (2007) и стандартния формуляр в ЗЗ „Златията” гнездят 3 двойки. При мониторинга в проучвания район видът не е установен като гнездещ. По време на пролетната миграция са регистрирани 2 преминаващи птици, а през есенната – 18. Очаква се отрицателното въздействие да е с малка степен.

| ЗЗ „Златията” Малък креслив орел (Aquila pomarina) (за обяснения по таблицата вж. точка 11) | СТЕПЕН НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Размножаване |  |  | Миграция |  | Зимуване |  | Обща оценка |
|  | Птици Гнезда Яйца | Места за |  | Места за |  | Места за |  |  |
|  |  | Гнездене | Хранене | Термики | Нощуване | Хранене | Нощуване |  |
| Унищожаване (0,8 т)* |  |  |  | 1,6 |  |  |  | 1,6 |
| Увреждане (0,5 т)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Влошаване (0,3 т)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обезпокояване (0,1 т)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фрагментация (0,1 т) |  |  |  | 0,2 |  |  |  | 0,2 |
| Замърсяване (0,2 т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Биокоридори (0,8 т) |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |
| Геогр. свързаност (0,8 т) |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |
| Общо |  |  |  | 1,8 |  |  |  | 3,4 |

- Вечерна ветрушка (Falco vespertinus) - гнездещо-прелетен и преминаващ вид от Червената книга на България с 2-38 гнездещи двойки в защитената зона и цялостна оценка „А”. Размножава се в открити терени с отделни дървета и горички. В България са установени 26 двойки (Янков, отг. ред., 2007). За Златията същият автор посочва вида за УТМ квадрати GP03 и GP04 (в които е разположен терена на инвестиционното предложение) и в 5 съседни квадрата (FP94, GP13, GP14, GP15, GP24) с численост 1-9 гн. двойки във всеки от тях. Според Костадинова, Граматиков (2007) защитената зона „Златията” е едно от най-важните места в България за вечерната ветрушка. Според същите автори и стандартния формуляр в ЗЗ „Златията” гнездят 20 (2-38) двойки. Въз основа на продължителното ни денонощно присъствие в проучвания от нас район (над 4 месеца) може определено да се твърди, че през 2008 г. няма доказателства за гнезденето на вечерни ветрушки в Златията. По време на пролетната миграция са регистрирани 21 преминаващи птици, а през есенната – 28. Очаква се отрицателното въздействие да е с малка степен.

| ЗЗ „Златията” Вечерна ветрушка (Falco vespertinus) (за обяснения по таблицата вж. точка 11) | СТЕПЕН НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Размножаване |  |  | Миграция |  | Зимуване |  | Обща оценка |
|  | Птици Гнезда Яйца | Места за |  | Места за |  | Места за |  |  |
|  |  | Гнездене | Хранене | Термики | Нощуване | Хранене | Нощуване |  |
| Унищожаване (0,8 т)* |  |  |  | 1,6 |  |  |  | 1,6 |
| Увреждане (0,5 т)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Влошаване (0,3 т)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обезпокояване (0,1 т)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фрагментация (0,1 т) |  |  |  | 0,2 |  |  |  | 0,2 |
| Замърсяване (0,2 т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Биокоридори (0,8 т) |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |
| Геогр. свързаност (0,8 т) |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |
| Общо |  |  |  | 1,8 |  |  |  | 3,4 |

- Сокол скитник (Falco peregrinus) - постоянен и преминаващ вид от Червената книга на България с 1 гнездеща двойка в защитената зона и цялостна оценка „С”. В България са установени 120-180 двойки (Янков, отг. ред., 2007). За Златията същият автор посочва вида за УТМ квадрат GP. Според Костадинова и Граматиков (2007) и стандартния формуляр на ЗЗ в ЗЗ „Златията” гнезди 1 дв. По време на мониторинга в проучвания район не е установен като гнездещ. Регистриран е само по време на пролетната миграция с 1 птица. Не се очаква отрицателно въздействие.

- Дропла (Otis tarda) - преминаващ и зимуващ вид от Червената книга на България с 0-10 гнездещи двойки в защитената зона и цялостна оценка „А”. Около 1900 г. гнезди в Златията в района на Вълчедръм и към 1950 г. в района на с. Бъзовец (Янков, отг. ред., 2007). В този район е наблюдавана за последен път двойка през размножителния период на 1949 г. (Боев, 1985). Според Зехтинджиев и Боев (Червена книга на България) последните две не потвърдени наблюдения на гнездящи птици са от средата на 1990-те години - Златията и край с. Безводица, Добричко; след 1990 г. е наблюдавана само през зимата. Според Костадинова и Граматиков (2007) в ЗЗ „Златията” има 0-10 гн. двойки, а според стандартния формуляр на ЗЗ - само 5 зимуващи индивида. „...Според фермери около 2000 г. в Златията дори са улавяни нелетящи малки...” (Янков, 2007). По време на проучването са анкетирани устно десетки жители на околните села, трактористи, арендатори, ловци, въдичари, собственици на земя и др. Въз основа на тези анкети, както и въз основа на продължителното ни денонощно присъствие в проучвания район , може определено да се твърди, че през последните години няма никакви доказателства за присъствието на дропли в Златията, както през размножителния период, така и през зимата и по време на миграцията. В района има активно и постоянно присъствие на хора и селскостопанска техника, което заедно с прекомерната употреба на химически препарати, е съществен негативен фактор. Не се очаква отрицателно въздействие.

- Козодой (Caprimulgus europaeus) – гнездещо-прелетен и преминаващ вид с 9 (2-16) гнездещи двойки в защитената зона и цялостна оценка „А”. Обитава широколистни, смесени и иглолистни гори, които не се срещат на терена на ИП. В България са установени 7000-10000 двойки (Янков, отг. ред., 2007). За Златията същият автор установява вида за УТМ квадрати GP05 и GP14 с численост 1-9 гн. двойки във всеки от тях. Според Костадинова и Граматиков (2007) и стандартния формуляр на ЗЗ в ЗЗ „Златията” гнездят 9 дв. При мониторинга през размножителния период не е установен като гнездещ. Не е регистриран и по време на миграцията. Не се очаква отрицателно въздействие.

- Земеродно рибарче (Alcedo atthis) - постоянен вид с 6 гнездещи двойки в защитената зона и цялостна оценка „А”. Размножава се в льосови стени по бреговете на реки, които отсъстват от терена на ИП. В България са установени 1000-2000 двойки (Янков, отг. ред., 2007). За Златията същият автор посочва вида за УТМ квадрати GP03 и GP04 (в които е разположен терена на инвестиционното предложение) и в съседните квадрати GP05, GP13, GP14, GP15, GP24 с численост 1-9 гн. двойки във всеки от тях. Според Костадинова, Граматиков (2007) защитената зона „Златията” е едно от най-важните места в България за земеродното рибарче. Според същите автори и стандартния формуляр в ЗЗ „Златията” гнездят 6 дв. В проучвания от нас район обаче то не е установено като гнездещо, а и липсват подходящи влажни зони за него. Не е регистрирано и по време на миграцията. Не се очаква отрицателно въздействие.

- Синявица (Coracias garrulus) - гнездещо-прелетен и преминаващ вид с 77 (24-130) гнездещи двойки в защитената зона и цялостна оценка „А”. Размножава се в льосови стени и ерозирани места на речни долини и суходолия, които отсъстват от терена на ИП. . В България са установени 2500-5500 двойки (Янков, отг. ред., 2007). За Златията същият автор посочва вида за УТМ квадрати GP03 и GP04 (в които е разположен терена на инвестиционното предложение) и в съседните квадрати FP93, FP94, GP05, GP13, GP14, GP15, GP24. Числеността в квадрати FP94, GP04, GP05 и GP15 е между 10 и 99 гн. двойки във всеки от тях, а в останалите между 1 и 9 гн. двойки. Според Костадинова и Граматиков (2007) и стандартния формуляр на ЗЗ в ЗЗ „Златията” гнездят между 24 и 130 дв. При мониторинга през размножителния период видът е установен като гнездещ извън района на инвестиционното предложение по земните стени между Златията и десния бряг на р. Цибрица. По време на пролетната миграция са регистрирани 3 преминаващи птици, а през есенната – 5. Очаква се отрицателното въздействие върху вида от евентуалното реализиране на ИП да е с малка степен.

| ЗЗ „Златията” Синявица (Coracias garrulus) (за обяснения по таблицата вж. точка 11) | СТЕПЕН НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Размножаване |  |  | Миграция |  | Зимуване |  | Обща оценка |
|  | Птици Гнезда Яйца | Места за |  | Места за |  | Места за |  |  |
|  |  | Гнездене | Хранене | Прелет | Нощуване | Хранене | Нощуване |  |
| Унищожаване (0,8 т)* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увреждане (0,5 т)** |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 0,5 |
| Влошаване (0,3 т)** |  |  |  | 0,3 |  |  |  | 0,3 |
| Обезпокояване (0,1 т)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фрагментация (0,1 т) |  |  | 0,2 | 0,2 |  |  |  | 0,4 |
| Замърсяване (0,2 т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Биокоридори (0,8 т) |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |
| Геогр. свързаност (0,8 т) |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |
| Общо |  |  | 0,7 | 0,5 |  |  |  | 2,8 |

- Сив кълвач (Picus canus) – постоянен вид с 14 гнездещи двойки в защитената зона и цялостна оценка „В”. Обитава широколистни гори, паркове и градини, които отсъстват от терена на ИП. В България са установени 1500-2800 двойки (Янков, отг. ред., 2007). За Златията същият автор посочва вида за УТМ квадрати GP03 и GP04 (в които е разположен терена на инвестиционното предложение) и в съседните квадрати FP94, GP05, GP14, GP13 с численост 1-9 гн. двойки във всеки от тях. Според Костадинова и Граматиков (2007) и стандартния формуляр на ЗЗ в ЗЗ „Златията” гнездят между 7 и 21 двойки. Не е установен като гнездещ в проучвания район. Не е регистриран и по време на миграцията. Не се очаква отрицателно въздействие.

- Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus) - постоянен вид с 682 (134-1230) гнездещи двойки в защитената зона и цялостна оценка „А”. Обитава широколистни гори, паркове и градини, които отсъстват от терена на ИП. В България са установени 14000-25000 двойки (Янков, отг. ред., 2007). За Златията същият автор посочва вида за УТМ квадрати GP03 и GP04 (в които е разположен терена на инвестиционното предложение) и в съседните квадрати FP93, FP94, GP05, GP13, GP15, GP24 с численост от 10-99 гн. двойки във всеки от тях, а в квадрат GP14 от 1 до 9 гн. двойки. Според Костадинова, Граматиков (2007) защитената зона „Златията” е едно от най-важните места в България за сирийския пъстър кълвач. Според същите автори  и стандартния формуляр в ЗЗ „Златията” гнездят между 134 и 1230 дв. В проучвания от нас район не е установен като гнездещ, а и в него липсва дървесна растителност. При мониторинга също не е регистриран. Не се очаква отрицателно въздействие.

- Дебелоклюна чучулига (Melanocorypha calandra) – гнездещо-прелетен и постоянен вид с 5 гнездещи двойки в защитената зона и цялостна оценка „С”. Обитава разнообразни открити места без храсти и дървета, ниви, степи, които са характерни за терена на ИП. България са установени 3000-5000 двойки (Янков, отг. ред., 2007). За Златията същият автор установява вида само в УТМ квадрат GP14 (съседен на квадратите на инвестиционното предложение) с численост 1-9 гн. двойки. Според Костадинова и Граматиков (2007) и стандартния формуляр на ЗЗ в ЗЗ „Златията” гнездят между 2 и 9 дв. При мониторинга през размножителния период не е установена като гнездеща. Регистрирана е само по време на есенната миграция с 26 птици. Очаква се отрицателното въздействие върху вида от евентуалното реализиране на ИП да е с малка степен.

| ЗЗ „Златията” Дебелоклюна чучулига (Melanocorypha calandra) (за обяснения по таблицата вж. точка 11) | СТЕПЕН НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Размножаване |  |  | Миграция |  | Зимуване |  | Обща оценка |
|  | Птици Гнезда Яйца | Места за |  | Места за |  | Места за |  |  |
|  |  | Гнездене | Хранене | Прелет | Нощуване | Хранене | Нощуване |  |
| Унищожаване (0,8 т)* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увреждане (0,5 т)** |  |  | 0,8 |  |  | 0,8 |  | 1,6 |
| Влошаване (0,3 т)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обезпокояване (0,1 т)** |  |  | 0,1 |  |  | 0,1 |  | 0,2 |
| Фрагментация (0,1 т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замърсяване (0,2 т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Биокоридори (0,8 т) |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |
| Геогр. свързаност (0,8 т) |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |
| Общо |  |  | 0,9 |  |  | 0,9 |  | 3,4 |

- Късопръста чучулига (Calandrella brachydactyla) - гнездещо-прелетен и постоянен вид с 59 (11-108) гнездещи двойки в защитената зона и цялостна оценка „А”. Обитава разнообразни открити места без храсти и дървета и ниви, които са характерни за терена на ИП. В България са установени 1200-3000 двойки (Янков, отг. ред., 2007). За Златията същият автор посочва вида за УТМ квадрат GP04 (в които е разположено част от инвестиционното предложение) с численост 10-99 гн. двойки и в съседния квадрат GP14 с численост 1-9 гн. двойки. Според Костадинова и Граматиков (2007) и стандартния формуляр на ЗЗ в ЗЗ „Златията” гнездят между 11 и 108 дв. По данни от мониторинга на терена на ИП по Алтернатива 1 гнездят 71 двойки, а на терена по Алтернатива 2 – 125 двойки. Очаква се отрицателното въздействие върху вида от евентуалното реализиране на ИП да е със средна степен.

| ЗЗ „Златията” Късопръста чучулига (Calandrella brachydactyla) (за обяснения по таблицата вж. точка 11) | СТЕПЕН НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Размножаване |  |  | Миграция |  | Зимуване |  | Обща оценка |
|  | Птици Гнезда Яйца | Места за |  | Места за |  | Места за |  |  |
|  |  | Гнездене | Хранене | Термики | Нощуване | Хранене | Нощуване |  |
| Унищожаване (0,8 т)* | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |  |  |  | 2,4 |
| Увреждане (0,5 т)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Влошаване (0,3 т)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обезпокояване (0,1 т)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фрагментация (0,1 т) |  |  | 0,2 |  |  |  |  | 0,2 |
| Замърсяване (0,2 т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Биокоридори (0,8 т) |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |
| Геогр. свързаност (0,8 т) |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |
| Общо | 0,8 | 0,8 | 1,0 |  |  |  |  | 4,2 |

- Горска чучулига (Lullula arborea) - гнездещо-прелетен с 5 гнездещи двойки в защитената зона и цялостна оценка „А”. Обитава окрайнини на гори, горски поляни, просеки и сечища, храсти и дървета, които не са характерни за терена на ИП. В България са установени 40000-80000 двойки (Янков, отг. ред., 2007). За Златията същият автор го посочва за УТМ квадрат GP04 (в които е разположен част от терена на инвестиционното предложение) и в съседния квадрат GP14 с численост 1-9 гн. двойки. Според Костадинова и Граматиков (2007) и стандартния формуляр на ЗЗ в ЗЗ „Златията” гнездят между 1 и 9 двойки. При мониторинга през размножителния период не е установена като гнездеща. Не е регистрирана и по време на миграцията. Не се очаква се отрицателно въздействие.

- Полска бъбрица (Anthus campestris) - гнездещо-прелетен вид с 84 (38-130) гнездещи двойки в защитената зона и цялостна оценка „А”. Обитава открити места, пасища, сухи ливади, които се представени и на терена на ИП, но не е урегистрирана като гнездеща. В България са установени 1200-3500 двойки (Янков, отг. ред., 2007). За Златията същият автор посочва вида за УТМ квадрат GP04 (в които е разположен терена на част от инвестиционното предложение) и в съседните квадрати GP05, GP14, GP15. В GP04 числеността е 1-9 гн. двойки, а в останалите квадрати – между 10 и 99 гн. двойки. Според Костадинова и Граматиков (2007) и стандартния формуляр на ЗЗ в ЗЗ „Златията” гнездят между 38 и 130 дв. При мониторинга през размножителния период е наблюдавана еднократно възрастна птица в нива от слънчоглед на 13.06.2008 г. Очаква се отрицателното въздействие върху вида от евентуалното реализиране на ИП да е с малка степен.

| ЗЗ „Златията” Полска бъбрица (Anthus campestris) (за обяснения по таблицата вж. точка 11) | СТЕПЕН НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Размножаване |  |  | Миграция |  | Зимуване |  | Обща оценка |
|  | Птици Гнезда Яйца | Места за |  | Места за |  | Места за |  |  |
|  |  | Гнездене | Хранене | Термики | Нощуване | Хранене | Нощуване |  |
| Унищожаване (0,8 т)* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увреждане (0,5 т)** |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 0,5 |
| Влошаване (0,3 т)** | 0,3 | 0,3 |  |  |  |  |  | 0,6 |
| Обезпокояване (0,1 т)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фрагментация (0,1 т) |  |  | 0,2 |  |  |  |  | 0,2 |
| Замърсяване (0,2 т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Биокоридори (0,8 т) |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |
| Геогр. свързаност (0,8 т) |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |
| Общо | 0,3 | 0,3 | 0,8 |  |  |  |  | 2,9 |

- Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria) - гнездещо-прелетен вид с 59 (11-108) гнездещи двойки в защитената зона и цялостна оценка „В”. Обитава ниски места с храсти и тръни, овощни градини, гори, полезащитни пояси, живи, плетове, разсадници. Някои от тези местообитания се представени и на терена на ИП. В България са установени 4000-10000 двойки (Янков, отг. ред., 2007). За Златията същият автор посочва вида за УТМ квадрат GP04 (в които е разположен част от терена на инвестиционното предложение) и в съседните квадрати GP13 и GP14. Числеността в квадрат GP04 е между 10 и 99 гн. двойки, а в другите два квадрата – между 1 и 9 гн. двойки. Според Костадинова и Граматиков (2007) и стандартния формуляр на ЗЗ в ЗЗ „Златията” гнездят между 11 и 108 дв. При мониторинга през размножителния период е наблюдаван мъжки индивид на 12.06.2008 г. в обрасли с храсти и дървета покрайнини на черен път в Златията. Не е регистрирана по време на миграцията. Очаква се отрицателното въздействие върху вида от евентуалното реализиране на ИП да е с малка степен.

| ЗЗ „Златията” Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria) (за обяснения по таблицата вж. точка 11) | СТЕПЕН НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Размножаване |  |  | Миграция |  | Зимуване |  | Обща оценка |
|  | Птици Гнезда Яйца | Места за |  | Места за |  | Места за |  |  |
|  |  | Гнездене | Хранене | Термики | Нощуване | Хранене | Нощуване |  |
| Унищожаване (0,8 т)* |  |  | 0,8 |  |  |  |  | 0,8 |
| Увреждане (0,5 т)** | 0,3 | 0,3 |  |  |  |  |  | 0,6 |
| Влошаване (0,3 т)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обезпокояване (0,1 т)** |  |  | 0,2 |  |  |  |  | 0,2 |
| Фрагментация (0,1 т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замърсяване (0,2 т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Биокоридори (0,8 т) |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |
| Геогр. свързаност (0,8 т) |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |
| Общо | 0,3 | 1,1 | 1,0 |  |  |  |  | 3,2 |

- Червеногърба сврачка (Lanius collurio) - гнездещо-прелетен вид с 1600 гнездещи двойки в защитената зона и цялостна оценка „В”. Обитава окрайнини на широколистни и смесени гори, равнинни места с храсти, тръни и ниски дървета. Някои от тези местообитания се представени и на терена на ИП. В България е обикновен и широко разпространен вид с численост 300,000-700,000 двойки (Янков, отг. ред., 2007). За Златията същият автор установява вида за УТМ квадрати GP03 и GP04 (в които е разположен терена на инвестиционното предложение) и в съседните квадрати FP93, FP94, GP05, GP13, GP14, GP15, GP24. Числеността на вида в квадрати GP03, GP13 и GP05 е 10-99 гн. двойки, а в останалите между 100 и 999 гн. двойки. Според Костадинова и Граматиков (2007) в ЗЗ „Златията” гнездят 1293 двойки, а според стандартния формуляр на защитената зона - 1600. При мониторинга през размножителния период са отчетени 12 мъжки индивида (12.06.2008 г.) в обраслите с храсти и дървета покрайнини на черен път в Златията (GP 0520637241, FP 9961937535). Очаква се отрицателното въздействие върху вида от евентуалното реализиране на ИП да е със средна степен.

| ЗЗ „Златията” Червеногърба сврачка (Lanius collurio) (за обяснения по таблицата вж. точка 11) | СТЕПЕН НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Размножаване |  |  | Миграция |  | Зимуване |  | Обща оценка |
|  | Птици Гнезда Яйца | Места за |  | Места за |  | Места за |  |  |
|  |  | Гнездене | Хранене | Термики | Нощуване | Хранене | Нощуване |  |
| Унищожаване (0,8 т)* | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |  |  |  | 2,4 |
| Увреждане (0,5 т)** | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  | 1,5 |
| Влошаване (0,3 т)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обезпокояване (0,1 т)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фрагментация (0,1 т) |  |  | 0,2 |  |  | 0,2 |  | 0,4 |
| Замърсяване (0,2 т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Биокоридори (0,8 т) |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |
| Геогр. свързаност (0,8 т) |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |
| Общо | 1,3 | 1,3 | 1,5 |  |  | 0,2 |  | 5,9 |

- Черночела сврачка (Lanius minor) - гнездещо-прелетен вид със 100 (95-200) гнездещи двойки в защитената зона и цялостна оценка „А”. Обитава сухи предпланински възвишения, окрайнини на равнинни гори, открити места с единични дървета. Някои от тези местообитания се представени и на терена на ИП. В България са установени 5000-15000 двойки (Янков, отг. ред., 2007). Същият автор посочва вида за УТМ квадрати GP03 и GP04 (в които е разположен терена на инвестиционното предложение) и в съседните квадрати FP94, GP05, GP13, GP14, GP15, GP24. Числеността в квадрати GP03, GP13 и FP94 е 1-9 гн. двойки във всеки от тях, а в останалите – между 10 и 99 гн. двойки. Според Костадинова и Граматиков (2007) и стандартния формуляр на ЗЗ в ЗЗ „Златията” гнездят между 95 и 200 дв. При мониторинга през размножителния период са отчетени 3 мъжки индивида (12.06.2008 г.) в обраслите с храсти и дървета покрайнини на черен път в Златията. Регистрирана е само по време на есенната миграция с 49 птици. Очаква се отрицателното въздействие да е с малка степен.

| ЗЗ „Златията” Черночела сврачка (Lanius minor) (за обяснения по таблицата вж. точка 11) | СТЕПЕН НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Размножаване |  |  | Миграция |  | Зимуване |  | Обща оценка |
|  | Птици Гнезда Яйца | Места за |  | Места за |  | Места за |  |  |
|  |  | Гнездене | Хранене | Термики | Нощуване | Хранене | Нощуване |  |
| Унищожаване (0,8 т)* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увреждане (0,5 т)** | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  | 1,5 |
| Влошаване (0,3 т)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обезпокояване (0,1 т)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фрагментация (0,1 т) |  |  | 0,2 |  |  | 0,2 |  | 0,4 |
| Замърсяване (0,2 т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Биокоридори (0,8 т) |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |
| Геогр. свързаност (0,8 т) |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |
| Общо | 0,5 | 0,5 | 0,7 |  |  | 0,2 |  | 3,5 |

- Градинска овесарка (Emberiza hortulana) - гнездещо-прелетен вид с 950 гнездещи двойки в защитената зона и цялостна оценка „А”. Обитава пасища, лозя, поляни, окрайнини на гори, овощни градини, озеленени пътища в открити места. Някои от тези местообитания се представени и на терена на ИП. В България са установени 25000-75000 двойки (Янков, отг. ред., 2007). За Златията същият автор посочва вида за УТМ квадрати GP03 и GP04 (в които е разположен терена на инвестиционното предложение) и в съседните квадрати FP93, FP94, GP05, GP13, GP14, GP15, GP24. Числеността в квадрати GP03 и GP14 е между 100 и 999 гн. двойки, а в останалите е 10-99 гн. двойки във всеки от тях. Според Костадинова и Граматиков (2007) и стандартния формуляр на ЗЗ в ЗЗ „Златията” гнездят 950 дв. При мониторинга е установено, че в Златията е с най-висока плътност в култури жито и ечемик. По данни от мониторинга на терена на ИП по Алтернатива 1 гнездят 161 двойки, а на терена по Алтернатива 2 – 64 двойки. Регистрирана е по време на пролетната миграция с 5 птици, а по време на есенната – с 7 птици. Очаква се отрицателното въздействие върху вида от евентуалното реализиране на ИП да е с малка степен.

| ЗЗ „Златията” Градинска овесарка (Emberiza hortulana) (за обяснения по таблицата вж. точка 11) | СТЕПЕН НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Размножаване |  |  | Миграция |  | Зимуване |  | Обща оценка |
|  | Птици Гнезда Яйца | Места за |  | Места за |  | Места за |  |  |
|  |  | Гнездене | Хранене | Термики | Нощуване | Хранене | Нощуване |  |
| Унищожаване (0,8 т)* | 0,8 | 0,8 |  |  |  |  |  | 1,6 |
| Увреждане (0,5 т)** | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |  | 1,0 |
| Влошаване (0,3 т)** |  |  | 0,3 |  |  |  |  | 0,3 |
| Обезпокояване (0,1 т)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фрагментация (0,1 т) |  |  | 0,2 |  |  |  |  | 0,2 |
| Замърсяване (0,2 т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Биокоридори (0,8 т) |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |
| Геогр. свързаност (0,8 т) |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |
| Общо | 1,3 | 1,3 | 0,5 |  |  |  |  | 4,7 |

Въздействието от реализирането на ИП върху 17-те вида птици, предмет на опазване в защитената зона групирани съгласно ЗБР в т. 4, е разгледано поотделно за всеки един вид както следва:

- Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis) - гнездещо-прелетен и зимуващ вид с 27 (21-33) гнездещи двойки в защитената зона и цялостна оценка „D”. Обитава естествени и изкуствени влажни зони от всякакъв характер, но предпочита блата с гъста растителност. Тези местообитания не се представени на терена на ИП, поради което не се очаква отрицателно въздействиe.

- Голям гмурец (Podiceps cristatus) -  гнездещо-прелетен и зимуващ вид с 4 гнездещи двойки в защитената зона и цялостна оценка „D”. Обитава естествени и изкуствени влажни зони от всякакъв характер, но предпочита такива с открита повърхности и мозаечна растителност. Тези местообитания не се представени на терена на ИП, поради което не се очаква отрицателно въздействие.

- Черноврат гмурец (Podiceps nigricollis) - гнездещо-прелетен и зимуващ вид с 6 гнездещи двойки в защитената зона и цялостна оценка „D”. Обитава естествени и изкуствени влажни зони от всякакъв характер, но предпочита блата с гъста растителност. Тези местообитания не се представени на терена на ИП, поради което не се очаква отрицателно въздействие.

- Голям корморан (Phalacrocorax carbo) - гнездещо-прелетен, преминаващ и зимуващ вид с 87 гнездещи двойки в защитената зона и цялостна оценка „D”. Гнезди по островите на р. Дунав срещу Златията. Част от птиците извършват хранителни миграции между гнездовите находища и околните микроязовири (най-често в яз. «Под селото» (IBW1269) при с. Септемврийци). Преобладаващата част от регистрираните 646 птици са от пролетната миграция (619 екз.) и много малка част (27 екз.) – от есенната, когато кормораните вече са напуснали гнездовата колония. Близо половината от общото количество птици са летяли на височина между 50 и100 m. Очаква се отрицателното въздействие да е с малка степен.

| ЗЗ „Златията” Голям корморан (Phalacrocorax carbo) (за обяснения по таблицата вж. точка 11) | СТЕПЕН НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Размножаване |  |  | Миграция |  | Зимуване |  | Обща оценка |
|  | Птици Гнезда Яйца | Места за |  | Места за |  | Места за |  |  |
|  |  | Гнездене | Хранене | Термики | Нощуване | Хранене | Нощуване |  |
| Унищожаване (0,8 т)* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увреждане (0,5 т)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Влошаване (0,3 т)** |  |  |  |  | 0,1 |  |  | 0,1 |
| Обезпокояване (0,1 т)** |  |  |  |  | 0,1 |  |  | 0,1 |
| Фрагментация (0,1 т) |  |  |  |  | 0,1 |  |  | 0,1 |
| Замърсяване (0,2 т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Биокоридори (0,8 т) |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |
| Геогр. свързаност (0,8 т) |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |
| Общо |  |  |  |  | 0,3 |  |  | 1,9 |

- Сива чапла (Ardea cinerea) - гнездещо-прелетен, преминаващ и зимуващ вид с 27 гнездещи двойки в защитената зона и цялостна оценка „D”. Обитава естествени и изкуствени влажни зони от всякакъв характер, но предпочита водоеми, богати на риба. Тези местообитания не се представени на терена на ИП. При мониторинга са установени 27 пролетни и 198 есенни мигранти. Очаква се отрицателното въздействие да е с малка степен.

| ЗЗ „Златията” Сива чапла (Ardea cinerea) (за обяснения по таблицата вж. точка 11) | СТЕПЕН НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Размножаване |  |  | Миграция |  | Зимуване |  | Обща оценка |
|  | Птици Гнезда Яйца | Места за |  | Места за |  | Места за |  |  |
|  |  | Гнездене | Хранене | Термики | Нощуване | Хранене | Нощуване |  |
| Унищожаване (0,8 т)* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увреждане (0,5 т)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Влошаване (0,3 т)** |  |  |  |  | 0,1 |  |  | 0,1 |
| Обезпокояване (0,1 т)** |  |  |  |  | 0,1 |  |  | 0,1 |
| Фрагментация (0,1 т) |  |  |  |  | 0,1 |  |  | 0,1 |
| Замърсяване (0,2 т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Биокоридори (0,8 т) |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |
| Геогр. свързаност (0,8 т) |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |
| Общо |  |  |  |  | 0,3 |  |  | 1,9 |

- Зеленоглавка (Anas platyrhynchos) - гнездещо-прелетен, преминаващ и зимуващ вид с 40 гнездещи двойки в защитената зона и цялостна оценка „D”. Възможно е по време на миграцията отделни птици да прекосяват терена на ИП. Обитава естествени и изкуствени влажни зони от всякакъв характер, но предпочита обрасли с водна растителност водоеми. Тези местообитания не се представени на терена на ИП. Не е установена и по време на мониторинга. Поради това не се очаква отрицателно въздействие.

- Лятно бърне (Anas querquedula) - гнездещо-прелетен и преминаващ вид с 5 (1-9) гнездещи двойки в защитената зона и цялостна оценка „D”. Възможно е по време на миграцията отделни птици да прекосяват терена на ИП. Обитава естествени и изкуствени влажни зони от всякакъв характер, но предпочита обрасли с водна растителност водоеми. Тези местообитания не се представени на терена на ИП. Не е установено и по време на мониторинга. Поради това не се очаква отрицателно въздействие.

- Малък ястреб (Accipiter nisus) - гнездещо-прелетен и преминаващ вид с 6 гнездещи двойки в защитената зона и цялостна оценка „D”. Обитава равнинни, планински и предпланински гори. Тези местообитания не се представени на терена на ИП. По време на мониторинга не е установен като гнездещ, но са регистрирани 46 пролетни и 88 есенни мигранта. Очаква се отрицателното въздействие да е с малка степен.

| ЗЗ „Златията” Малък ястреб (Accipiter nisus) (за обяснения по таблицата вж. точка 11) | СТЕПЕН НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Размножаване |  |  | Миграция |  | Зимуване |  | Обща оценка |
|  | Птици Гнезда Яйца | Места за |  | Места за |  | Места за |  |  |
|  |  | Гнездене | Хранене | Термики | Нощуване | Хранене | Нощуване |  |
| Унищожаване (0,8 т)* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увреждане (0,5 т)** |  |  | 0,8 |  |  | 1,6 |  | 2,4 |
| Влошаване (0,3 т)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обезпокояване (0,1 т)** |  |  | 0,1 |  |  | 0,1 |  | 0,2 |
| Фрагментация (0,1 т) |  |  | 0,2 |  |  | 0,2 |  | 0,4 |
| Замърсяване (0,2 т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Биокоридори (0,8 т) |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |
| Геогр. свързаност (0,8 т) |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |
| Общо |  |  | 1,8 |  |  | 1,8 |  | 4,6 |

- Обикновен мишелов (Buteo buteo) – постоянен, гнездещо-прелетен и преминаващ вид с 8 гнездещи двойки в защитената зона и цялостна оценка „D”. Обитава гори и техните окрайнини, открити пространства с отделни дървета. Тези местообитания са представени частично на терена на ИП, но гнездене не е установено. При мониторинга са регистрирани 82 пролетни и 63 есенни мигранта. Очаква отрицателното въздействие да е с малка степен.

| ЗЗ „Златията” Обикновен мишелов (Buteo buteo) (за обяснения по таблицата вж. точка 11) | СТЕПЕН НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Размножаване |  |  | Миграция |  | Зимуване |  | Обща оценка |
|  | Птици Гнезда Яйца | Места за |  | Места за |  | Места за |  |  |
|  |  | Гнездене | Хранене | Термики | Нощуване | Хранене | Нощуване |  |
| Унищожаване (0,8 т)* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увреждане (0,5 т)** |  |  | 0,8 |  |  | 1,6 |  | 2,4 |
| Влошаване (0,3 т)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обезпокояване (0,1 т)** |  |  | 0,1 |  |  | 0,1 |  | 0,2 |
| Фрагментация (0,1 т) |  |  | 0,2 |  |  | 0,2 |  | 0,4 |
| Замърсяване (0,2 т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Биокоридори (0,8 т) |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |
| Геогр. свързаност (0,8 т) |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |
| Общо |  |  | 1,8 |  |  | 1,8 |  | 4,6 |

- Черношипа ветрушка (Falco tinnunculus) – постоянен, гнездещо-прелетен и преминаващ вид с 15 гнездещи двойки в защитената зона и цялостна оценка „D”. Възможно е по време на миграцията отделни птици или малки ята да прекосяват терена на ИП. Обитава населени места, окрайнини на широколистни гори и техните окрайнини, скалисти места, открити пространства с отделни дървета. Някои от тези местообитания са представени частично на терена на ИП, Тези местообитания са представени частично на терена на ИП, но гнездене не е установено. При мониторинга са регистрирани 35 пролетни мигранта. Неопределени 13 есенни мигранта са отнесени към Falco sp., част от които може да са черношипи ветрушки. Очаква се отрицателното въздействие да е с малка степен.

| ЗЗ „Златията” Черношипа ветрушка (Falco tinnunculus) (за обяснения по таблицата вж. точка 11) | СТЕПЕН НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Размножаване |  |  | Миграция |  | Зимуване |  | Обща оценка |
|  | Птици Гнезда Яйца | Места за |  | Места за |  | Места за |  |  |
|  |  | Гнездене | Хранене | Термики | Нощуване | Хранене | Нощуване |  |
| Унищожаване (0,8 т)* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увреждане (0,5 т)** |  |  | 0,8 |  |  | 1,6 |  | 2,4 |
| Влошаване (0,3 т)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обезпокояване (0,1 т)** |  |  | 0,1 |  |  | 0,1 |  | 0,2 |
| Фрагментация (0,1 т) |  |  | 0,2 |  |  | 0,2 |  | 0,4 |
| Замърсяване (0,2 т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Биокоридори (0,8 т) |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |
| Геогр. свързаност (0,8 т) |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |
| Общо |  |  | 1,8 |  |  | 1,8 |  | 4,6 |

- Сокол орко (Falco subbuteo) – гнездещо-прелетен и преминаващ вид от Червената книга на България с 10 (6-14) гнездещи двойки в защитената зона и цялостна оценка „D”. Възможно е по време на миграцията отделни птици или малки ята да прекосяват терена на ИП. Обитава гори и техните окрайнини, открити пространства с отделни дървета. Тези местообитания са представени частично на терена на ИП, но гнездене не е установено. При мониторинга са регистрирани 8 пролетни и 46 есенни мигранта. Очаква отрицателното въздействие да е с малка степен.

| ЗЗ „Златията” Сокол орко (Falco subbuteo) (за обяснения по таблицата вж. точка 11) | СТЕПЕН НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Размножаване |  |  | Миграция |  | Зимуване |  | Обща оценка |
|  | Птици Гнезда Яйца | Места за |  | Места за |  | Места за |  |  |
|  |  | Гнездене | Хранене | Термики | Нощуване | Хранене | Нощуване |  |
| Унищожаване (0,8 т)* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увреждане (0,5 т)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Влошаване (0,3 т)** |  |  | 1,6 |  | 1,6 |  |  | 3,2 |
| Обезпокояване (0,1 т)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фрагментация (0,1 т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замърсяване (0,2 т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Биокоридори (0,8 т) |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |
| Геогр. свързаност (0,8 т) |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |
| Общо |  |  | 1,6 |  | 1,6 |  |  | 4,8 |

- Крещалец (Rallus aquaticus) - постоянен вид с 25 гнездещи двойки в защитената зона и цялостна оценка „D”. Обитава естествени и изкуствени влажни зони, обрасли обилно с блатна растителност. Тези местообитания не са представени на терена на ИП. Не е регистриран и по време на мониторинга. Не се очаква отрицателно въздействие.

- Зеленоножка (Gallinula chloropus) - постоянен вид с 38 гнездещи двойки в защитената зона и цялостна оценка „D”. Обитава естествени и изкуствени влажни зони, обрасли обилно с блатна растителност. Тези местообитания не са представени на терена на ИП. Не е регистрирана и по време на мониторинга. Не се очаква отрицателно въздействие.

- Лиска (Fulica atra) постоянен вид с 18 (12-25) гнездещи двойки в защитената зона и цялостна оценка „D”. Обитава естествени и изкуствени влажни зони, обрасли обилно с блатна растителност. Тези местообитания не са представени на терена на ИП, Не е регистрирана и по време на мониторинга. Не се очаква отрицателно въздействие.

- Речен дъждосвирец (Charadrius dubius) - гнездещо-прелетен, преминаващ и зимуващ вид с 5 (1-9) гнездещи двойки в защитената зона и цялостна оценка „D”. Обитава естествени и изкуствени, течащи и стоящи влажни зони. Тези местообитания не са представени на терена на ИП. Не е регистриран и по време на мониторинга. Не се очаква отрицателно въздействие.

- Обикновена калугерица (Vanellus vanellus) - постоянен вид с 7 (6-9) гнездещи двойки в защитената зона и цялостна оценка „D”. Обитава естествени и изкуствени влажни зони, обрасли обилно с блатна растителност. Тези местообитания не са представени на терена на ИП. При мониторинга са регистрирани  28 пролетни и 2 есенни мигранта. Очаква отрицателното въздействие да е с малка степен.

| ЗЗ „Златията” Обикновена калугерица (Vanellus vanellus) (за обяснения по таблицата вж. точка 11) | СТЕПЕН НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Размножаване |  |  | Миграция |  | Зимуване |  | Обща оценка |
|  | Птици Гнезда Яйца | Места за |  | Места за |  | Места за |  |  |
|  |  | Гнездене | Хранене | Термики | Нощуване | Хранене | Нощуване |  |
| Унищожаване (0,8 т)* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увреждане (0,5 т)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Влошаване (0,3 т)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обезпокояване (0,1 т)** |  |  |  |  | 0,1 |  |  | 0,1 |
| Фрагментация (0,1 т) |  |  |  |  | 0,1 |  |  | 0,1 |
| Замърсяване (0,2 т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Биокоридори (0,8 т) |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |
| Геогр. свързаност (0,8 т) |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |
| Общо |  |  |  |  | 0,2 |  |  | 1,8 |

- Обикновен пчелояд (Merops apiaster) – гнездещо-прелетен и преминаващ вид с 1300 (325-2280) гнездещи двойки в защитената зона и оценка „С”. Размножава се в льосови стени и ерозирани места на речни долини и суходолия. Тези местообитания не са представени на терена на ИП. При мониторинга са регистрирани 2516 есенни мигранта. Очаква отрицателното въздействие да е с малка степен.

| ЗЗ „Златията” Обикновен пчелояд (Merops apiaster) (за обяснения по таблицата вж. точка 11) | СТЕПЕН НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Размножаване |  |  | Миграция |  | Зимуване |  | Обща оценка |
|  | Птици Гнезда Яйца | Места за |  | Места за |  | Места за |  |  |
|  |  | Гнездене | Хранене | Термики | Нощуване | Хранене | Нощуване |  |
| Унищожаване (0,8 т)* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увреждане (0,5 т)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Влошаване (0,3 т)** |  |  | 1,6 |  |  |  |  | 1,6 |
| Обезпокояване (0,1 т)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фрагментация (0,1 т) |  |  | 0,2 |  |  |  |  | 0,2 |
| Замърсяване (0,2 т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Биокоридори (0,8 т) |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |
| Геогр. свързаност (0,8 т) |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |
| Общо |  |  | 1,8 |  |  |  |  | 3,4 |

Други видове (2 вида):

- Пъдпъдък (Coturnix coturnix) - гнездещо-прелетен вид с 330-1490 гнездещи двойки в защитената зона и цялостна оценка „С”. В България са установени 15000-35000 двойки (Янков, отг. ред., 2007). За Златията същият автор посочва вида за УТМ квадрати GP03 и GP04 (в които е разположен терена на инвестиционното предложение) и в съседните квадрати FP93, FP94, GP05, GP13, GP14, GP15, GP24. Числеността в квадрати FP93, GP04, GP13, GP14 и GP24 е между 100 и 999 гн. двойки във всеки от тях, а в останалите между 10 и 99 гн. двойки. Според Костадинова и Граматиков (2007) и стандартния формуляр на ЗЗ в ЗЗ „Златията” гнездят около 900 дв. При мониторинга е установено, че гнезди в проучвания район, но числеността му е неизвестна. Регистриран е само по време на есенната миграция с 11 птици. Очаква се отрицателното въздействие от евентуалното реализиране на ИП да е с малка степен.

| ЗЗ „Златията” Пъдпъдък (Coturnix coturnix) (за обяснения по таблицата вж. точка 11) | СТЕПЕН НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Размножаване |  |  | Миграция |  | Зимуване |  | Обща оценка |
|  | Птици Гнезда Яйца | Места за |  | Места за |  | Места за |  |  |
|  |  | Гнездене | Хранене | Термики | Нощуване | Хранене | Нощуване |  |
| Унищожаване (0,8 т)* | 0,8 |  |  |  |  |  |  | 0,8 |
| Увреждане (0,5 т)** | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  |  | 1,0 |
| Влошаване (0,3 т)** |  |  |  |  | 0,3 |  |  | 0,3 |
| Обезпокояване (0,1 т)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фрагментация (0,1 т) |  |  | 0,2 |  |  |  |  | 0,2 |
| Замърсяване (0,2 т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Биокоридори (0,8 т) |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |
| Геогр. свързаност (0,8 т) |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |
| Общо | 1,3 |  | 0,7 |  | 0,3 |  |  | 3,9 |

- Полска чучулига (Alauda arvensis) – постоянен и гнездещо-прелетен вид с 47,870 гнездещи двойки в защитената зона (1,15 двойки на 1 ha) и цялостна оценка „С”. Обитава ниви, ливади, пасища в равнинни места и планини. Някои от тези местообитания се представени и на терена на ИП. В България са установени 800,000-2,500,000 двойки (Янков, отг. ред., 2007). За Златията същият автор посочва вида за УТМ квадрати GP03 и GP04 (в които е разположен терена на инвестиционното предложение) и в съседните квадрати FP93, FP94, GP05, GP13, GP14, GP15, GP24; числеността й в квадрат FP93 и FP94 е оценена между 1000 и 9999 гн. двойки, а в останалите – между 100 и 999 гн. двойки. Резултатите от мониторинга по трансекти в селскостопанските култури показват, че полската чучулига е най-многочисленият и с най-голяма плътност (35.89 дв./km2) вид в проучвания район. По данни от мониторинга на терена на ИП по Алтернатива 1 гнездят 1155 двойки, а на терена по Алтернатива 2 – 1227 двойки. Очаква се отрицателно въздействие с голяма степен.

| ЗЗ „Златията” Полска чучулига (Alauda arvensis) (за обяснения по таблицата вж. точка 11) | СТЕПЕН НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Размножаване |  |  | Миграция |  | Зимуване |  | Обща оценка |
|  | Птици Гнезда Яйца | Места за |  | Места за |  | Места за |  |  |
|  |  | Гнездене | Хранене | Термики | Нощуване | Хранене | Нощуване |  |
| Унищожаване (0,8 т)* | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  | 0,8 | 0,8 |  | 4,0 |
| Увреждане (0,5 т)** | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  | 0,5 | 0,5 |  | 2,5 |
| Влошаване (0,3 т)** | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  | 0,3 | 0,3 |  | 1,5 |
| Обезпокояване (0,1 т)** | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  | 0,3 |
| Фрагментация (0,1 т) | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  | 0,3 |
| Замърсяване (0,2 т) |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Биокоридори (0,8 т) |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |
| Геогр. свързаност (0,8 т) |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |
| Общо | 1,8 | 1,8 | 1,8 |  | 1,6 | 1,6 |  | 10,2 |

Въз основа на извършения преглед на 47-те видове птици-предмет на опазване в защитената зона може да се направи следното обобщение (Таблица 5.1.2-3).

Таблица 5.1.2-3. Обобщени данни за броя на повлияните видове птици-предмет на опазване в защитената зона от различните отрицателни въздействия в резултат от реализирането на ИП

| Отрицателно въздействие | Видове по чл. 6, ал. 1, т. 3 | Видове по чл. 6, ал. 1, т. 3 | Други видове | Всичко Брой видове | % от общия брой видове |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Няма | 10 | 9 | 0 | 19 | 40.5 |
| С малка степен | 14 | 8 | 1 | 23 | 48.9 |
| Със средна степен | 4 | 0 | 0 | 4 | 8.5 |
| С голяма степен | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.1 |
| Общо | 28 | 17 | 2 | 47 | 100 |

Както се вижда от таблицата, с голяма степен на отрицателно въздействие е оценен само един вид – полската чучулига. Най-голям брой видове ще бъдат отрицателно повлияни в малка степен или няма изобщо да бъдат повлияни отрицателно.

5.2. Описание и анализ на въздействието на инвестиционното предложение върху целостта на ПЗЗ BG 0000336 “Златия“по Директива за местообитанията и ЗЗ BG 00002009 “Златията“ по Директива за птиците с оглед на тяхната структура, функции и природозащитни цели (загуба на местообитания, фрагментация, обезпокояване на видове, нарушаване на видовия състав, химически, хидроложки и геоложки промени и др.) както по време на реализацията, така и при експлоатацията на инвестиционното предложение

5.2.1. ПЗЗ BG 0000336 “ Златия “по Директивата за местообитанията

Оценката на степента на въздействие на инвестиционно предложение: „Добив на подземни богатства – строителни материали (пясъци и чакъли) от находище „Вела”, разположено в землището на гр. Вълчедръм, общ. Вълчедръм, обл. Монтана” и възможни алтернативни решения върху защитената зона се базира на влиянието върху всеки от критериите за благоприятен природозашитен статус – популация в зоната, площ на местообитанията в зоната (където има специфични по-малки по площ, но важни местообитания се отчитат отделно), качество на местообитанията (структурни и функционални параметри), бъдещи преспективи (други важни параметри). Отделно се отчитат и други структурни и фунционални параметри, като общата фунционална роля на зоната за свързаността на мрежата – биокоридорна функция, географска свързаност. Характеристиката на всеки един от типовете въздействия е разгледан в т. 5.1

За определяне степента на въздействието е използвана 10-степенна скала на оценката, която позволява да се отчетат различните параметри на значимостта на едно въздействие, срямо стандартните показатели за оценка на степента на въздействие. / Табл.5.2.1./

Таблица 5.2.1.

Скала за оценка спрямо стандартните показатели за оценка на степента на въздействие

| Оценка | Критерии |
| --- | --- |
| 0 | Дейността не оказва въздействие |
| 1 | Дейността има много слабо отрицателно въздействие |
| 2 | Дейността може да предизвика временни отрицателни въздействия |
| 3 | Дейността може да предизвика краткосрочни отрицателни въздействия |
| 4 | Дейността може да предизвика вторични отрицателни въздействия |
| 5 | Дейността може да предизвика кумулативни отрицателни въздействия |
| 6 | Дейността може да предизвика синергични въздействия |
| 7 | Дейността може да предизвика вторични, кумулативни, синергични отрицателни въздействия. Въздействието може да бъда премахнато чрез смекчаващи/компенсаторни мерки. |
| 8 | Дейността може да предизвика значителни вторични, кумулативни, синергични отрицателни въздействия. Въздействието може да бъде премахнато чрез смекчаващи/компенсаторни мерки. |
| 9 | Дейността предизвиква значителни, средносрочни или дългострочни/постоянни отрицателни въздействия. Въздействието може да бъде премахнато чрез смекчаващи/компенсаторни мерки. |
| 10 | Дейността предизвиква значително и постоянно/необратимо отрицателно въздействие. Въздействието не може да бъде премахнато чрез смекчаващи/компенсаторни мерки. |

Възприети са следните четири степени на въздействие в зависимост от баловите оценки:

0 -	няма въздействие

от 1 до 3 – слабо въздействие, което може да бъде избегнато без прилагане на специални мерки освен спазване на най-добрите практики при строеж и експлоатация;

от 4 до 6 – средно по степен въздействие, което е необходимо да се отчете в комбинация с други фактори и да се препоръчат мерки за намаляване или премахване

от 7 до 10 –значително въздействие, което е необходимо да бъде премахнато чрез избор на алтернативи или прилагане на смекчаващи и компенсаторни мерки;

5.2.1.1.Типове природни местообитания и местообитания на растителни видове.

Оценката на степента на въздействие на инвестиционното предложение върху защитената зона е формирана по показателите: пряко унищожаване на части от местообитанията; въздействие върху граничните зони на местообитанията; фрагментация ( разпокъсване на местообитания ); замърсяване с вредни вещества при строителството и при аварии и инциденти по време на експлоатацията на изградените съоръжения; други форми на антропогенно въздействие; промени във флористичното разнообразие и сукцесионни изменения на растителността.

5.2.1.1.1. Загуба на местообитания и индивиди.

Местообитанието 6250 “ Панонски льосови степни тревни съобщества “

Оценката на степента на въздействие върху местообитанието 6250 “ Панонски льосови степни тревни съобщества “ с оглед опазване на структурата, функциите и природозащитни цели на ЗЗ, е представена в табл. 5.2.1.1.1.

Таблица 5.2.1.1.1. Степен на въздействие върху местообитание 6250 “ Панонски льосови степи тревни съобщества “

| Параметри и Въздействия | Обща площ | Видов състав | Инвазивни видове |
| --- | --- | --- | --- |
| Нулева алтернатива | 1 | 1 | 1 |
| Инвестиционно предложение | 1 | 2 | 3 |

Въздействието се оценява като слабо, което може да бъде избегнато без прилагане на специални мерки освен спазване на най-добрите практики при проучването и експлоатация. Тази оценка се базира на факта, че с инвестиционното предложение няма да бъдат пряко засегнати площи от този тип местообитание в Защитената зона. Освен това при оценката са взети предвид процентното покритие на местообитанието спрямо общата площ на ЗЗ, неговата представителност, относителна площ и степен на опазване.

По отношение на показателя „представителност” местообитанието е оценено като типично със   „значима представителност ”. По показателя „ Относителна площ” площта на местообитанието в ЗЗ отнесена към общата площ от националната територия, покрита от този тип местообитание е в интервала от 0 до 2 %. По показателя „ Приравнена степен”, по степента на опазване на структурата и функциите и възможностите за възстановяване, местообитанието е оценено с възможности за средно или слабо опазване. Въз основа на комплексна оценка по всички критерии, на местообитанието е дадена оценка - със значима стойност.

На базата на цялостната оценка по всички показатели, е направено заключението, че слабото въздействие може да  бъде смекчено без прилагане на специални мерки, а чрез прилагне на добрите практики при строежа и експлоатацията.

При реализиране на инвестиционното предложение ще бъде оказано въздействие върху вторично преобразувани местообитания на земеделски територии , на които се отглеждат предимно едногодишни култури. Във връзка с това се очаква да бъдат унищожени незначителни части от популации на широко разпространени растителни видове и на производни и вторични растителни съобщества.

5.2.1.1.2. Фрагментация.

Поради относително малката площ, на която ще се изземва баластрата и малката дължина на съществуващата пътна мрежа  се очаква незначителна фрагментация на защитената зона.

5.2.1.1.3. Нарушаване  на видовия състав.

Тъй като при реализирането на инвестиционното предложение ще бъде оказано въздействие предимно върху земеделски земи, на които са формирани вторични и производни растителни съобщества не се очаква съществено нарушаване на флористичния състав и фитоценотичната структура на растителността в ПЗЗ. Не се очаква пряко въздействие върху местообитанията и популациите на ендемичния растилен вид Centaurea rumelica.

5.2.1.1.4. Химически промени.

Няма данни за използването и съхраняване на материали, предмети, съоръжения и др., които да причинят химически промени. Може да се очаква влошаване на местообитания като резултат от замърсяване с отпадъци.

5.2.1.1.5. Хидроложки промени.

Не се очакнат.

5.2.1.1.6. Геоложки промени.

Не се очакнат.

5.2.1.1.7. Други промени.

В резултат от строителството и функционирането на инвестиционното предложение се очаква частично разрушаване на малки части от вторично преобразувани местообитания на земеделски земи, като не се очаква пряко въздействие на типовете  местообитания, обект на опазване.

5.2.1.2. Животински видове – предмет на опазване в ЗЗ.

5.2.1.2.1. Загуба на местообитания и индивиди

Такава загуба се очаква единствено за черногръдия хомяк, живеещ в агроценозите и в много ограничен смисъл  за лалугера, които се изхранва в агроценозите, но живее в естествени или полуестветвени местообитания от степен тип. Отделни индивиди могат да бъдат неволно убити при строителните изкопни и насипни дейности или премазани от строителната транспортна техника. Територията, от която ще бъде иззетата баластра не се счита, че ще има ефект на загуба на местообитания.

5.2.1.2.2. Фрагментация.

За предполагаемите засегнати целеви видове, такава не се очаква. Размера на отнетите от ЗЗ площи не предполагат фраментация за нито един животински вид.

5.2.1.2.3. Нарушаване  на видовия състав.

Такива изменения не се очакват.

5.2.1.2.4. Химически промени.

Не се очакват. Възможни са аварии, при които да се разлеят петролни продукти и смазочни масла., но тяхното евентуално въздействие ще е локално.

5.2.1.2.5. Хидроложки промени.

Не се очакват

5.2.1.2.6. Геоложки промени.

Не се очакват

5.2.1.2.7. Други промени.

Като такива могат да бъдат представени въздействията от работата на машините при добива на чакъл и пясък. Тези въздействия са в три направления: - шум от движението на машините, отблясъци от движението на същите. На този етап същите са предвидими.

Обща оценка на връзката между вероятните въздействия на баластриерата на територията на община Вълчедръм, в местността “Златията” върху защитената зона по Директива за местообитанията

За целевите животински видове на ЗЗ „Златия”, реализацията на ИП може да има много слабо и незначително въздействие върху два вида  - черногръд хомяк и ограничено върху лалугера. За останалите целеви видове реализацията на ИП не би повлияла, предвид липсата на елементи на въздействие и допирни точки между ИП и целевата фауна. Поради тази оценка считаме, че реализацията на ИП е съвместима с предмета и целите на ЗЗ „Златия”.

5.2.2. ЗЗ „Златията” по Директивата за птиците.

5.2.2.1. Загуба на местообитания.

При разработка на находище „Вела” ще бъде засегнат пряко най-разпространения в защитената зона тип местообитание – обработваеми площи. Въздействието върху тях ще бъде необратимо.

5.2.2.2. Фрагментация.

Находището заема крайните западни части на защитената зона, поради което не се очаква значителна фрагментация.

5.2.2.3. Нарушаване на видовия състав.

В резултат от евентуалното реализиране на ИП не се очаква изчезване на видове птици.

5.2.2.4. Химически промени

Не се очакват.

5.2.2.5. Хидроложки промени

Не се очакват.

5.2.2.6. Геоложки промени

Не се очакват, с изключение на изземване на количествата доказани и утвърдени запаси от строителни материали – чакъл и пясък.

5.2.2.7. Други промени

Не се очакват.

6. Предложения за смекчаващи мерки, предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятните въздействия от осъществяване на инвестиционното предложение върху защитените зони и определяне на степента на въздействие върху предмета на опазване на защитените зони в резултат на прилагането на предложените смекчаващи мерки.

6.1. ЗЗ „Златия” по Директива за местообитанията

6.1.1. Природни местообитания и местообитания на растителни видове

6.1.1.1. Смекчаващи мерки по време на строителството

- Съхраняване на хумусния слой по време на строителството;

- Предотвратяване на допълнителното унищожаване на растителността и местообитанията в зоните на движение на техниката;

- Предотвратяване на унищожаването на растителност и местообитания чрез засипване и утъпкване;

- Да не се допускат разливи на горива и смазочни масла от строителните машини;

- За да се намалят косвените  въздействия върху местообитанието 6250 “ Панонски льосови степни тревни съобщества “ е необходимо при разработването на работните проекти да се отчете разпространението на съобществата и да се предвидят ефективни мерки за бърза техническа и биологична рекултивация;

- Частичните изменения в структурата и функционирането на отделните типове екосистеми при реализирането на ИП, да се компенсират с провеждане на своевременна техническа и биологична рекултивация

6.1.1.2. Смекчаващи мерки по време на експлоатацията

- Да не се допускат разливи на горива и смазочни масла при текущата подръжка на съоръженията;

- Да се спазват правилата за противопожарна безопасност, с което ще се предотврати временно унищожаване на местообитания;

- Да се спазват правилата за управление на отпадъците - събиране, съхраняване и транспортитране на всички видове отпадъци, генерирани по време на строителството и експлоатацията на съоръженията;

- Да се проведе инструктаж на персонала по прилагане на смекчаващите мерки по време на строителството и подготвителните работи, и в последствие – на персонала, отговарящ за функционирането и поддръжката на съоръженията.

- Да се разработи Идеен проект за закриване и рекултивация  , като при неговото разработване се вземат предвид целите на защитената зона.

6.1.1.3.Степен на въздействие върху предмета за опазване на ЗЗ при прилагането на смекчаващите мерки

При спазване на смекчаващите мерки, негативното въздействие върху природното местообитание, което е предмет на опазване в ЗЗ може да бъде изцяло предотвратено.

6.1.2. Целеви животински видове

6.1.2.1.Смекчаващи мерки по време на строителството

  - Щадящи мерки към зоокомпоненентата  на ЗЗ, насочени  в зоните на движение на техниката, целящи пряко унищожаване на животински видове и елементи от местообитанието им.

  - Започване на строителството преди или след размножителния период (май-юни). При належащо строителство в посочения период да се прави предварителен оглед на терена за избягване унищожаването на зооценозата;

  - Недопускане изхвърлянето на битови отпадъци, които могат да доведат до замърсяване на почвата и последващо негативно въздействие върху представители на растителния и животинския свят. Хранителните отпадъци могат да предизвикат нежелан ефект на привличане на определени животински видове, което би застрашило тяхното съществуване.;

  - Да не се допускат разливи на горива и смазочни масла от строителните машини;

  - Провеждане на разяснителна кампания сред участниците в строителните дейности за целите и предмета на защитената зона  с оглед предотвратяване на щети върху растителния и животински свят в района. Положителното въздействие върху животинските видове при прилагането на тази мярка, е с много висока степен на вероятност;

6.1.2. 2.Смекчаващи мерки по време на експлоатацията

- Препоръчително е изземването на хумусния хоризонт и разкривката на строителните материали да бъде извършвано поетапно, извън размножителния период, когато повечето целеви видове са в състояние на покои или в състояние на хибернация;

- Събирането и депонирането на ценния хумусен пласт освен за последваща рекултивация на почвата с чисто стопанско значение, ще има и природозащитно такова, защото ще се опази (част от) съществуващата в почвения слой безгръбначна фауна (членестоноги, червеи, и др.), използвана като трофична база за животните  – предмет на опазване на ЗЗ; -

- С цел намаляване обезпокояването на видовете, обитаващи района, добивни дейности  да се извършват само през светлата част от денонощието.

- С цел намаляване обезпокояването на видовете, обитаващи района,за дежурно нощно осветление на обекта да не се използват осветителни тела със силен насочен лъч (прожектори и пр.).

- С цел предотвратяване възникването на бариерен ефект за мигриращите видове, обектът да не се огражда с плътна ограда (бетонена,дървена, ламаринена и т.н.). За ограждане да бъде използвана  бодлива тел, телена мрежа

- При правилно, целенасочено планиране на експлоатационната дейност-усвояване на 5 дка/год. и поетапна рекултивация, прякото въздействие върху представителите на животинския свят, следва да бъде силно редуцирано и без унищожаване на единични екземпляри.

6.1.2.3. Смекчаващи мерки с компенсаторен ефект.

По време на строителните дейности да не бъдат засягани терените, оставащи извън строителната полоса. За целта да се маркират с трайни знаци външните граници на тази територия.

Очакван ефект: Предотвратяване на допълнителна загуба на площ и фрагментация на природни местообитания, местообитания на видове и растителни съобщества.

За опазване на природните местообитания  в района на ИП  при рекултивационни мероприятия,да не се допуска залесяване с инвазивни и нетипични за района дървесни и храстови видове растения..

Очакван ефект: Опазване на естествената и полу-естествена растителност на ЗЗ

6.2. ЗЗ „Златията” по Директивата за птиците

6.2.1. Смекчаващи мерки по време на строителството

1. Започване на строителството преди или след размножителния период (май-юни). При належащо строителство в посочения период да се прави предварителен оглед на терена за избягване унищожаването на гнезда, яйца и малки.

2. Недопускане третиране с химически вещества на тревната покривка и пътищата;

3. Недопускане изхвърлянето на битови отпадъци, които могат да доведат до замърсяване на почвата и последващо негативно въздействие върху представители на растителния и животинския свят;

4. Недопускане разливи на горива и смазочни материали от строителните машини;

5. Провеждане на разяснителна кампания сред участниците в строителните дейности за целите и предмета на защитената зона „Златията” с оглед предотвратяване на щети върху растителния и животински свят в района;

6. Спазване на правилата за противопожарна безопасност с оглед недопускане опожаряване на части от защитената зона;

7. Премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и групи дървета, защитни горски пояси) в земеделските земи;

6.2.2. Смекчаващи мерки по време на експлоатацията

1. Създаване на зона, където да бъдат съсредоточени всички дейности по обезпечаване сигурността при разработка на находището по отношение на птиците.

2.  С цел намаляване обезпокояването на видовете, обитаващи района, добивни дейности и работа  да се извършват само през светлата част от денонощието.

3.При правилно, целенасочено, планиране на експлоатационната дейност, прякото отрицателно въздействие върху орнитофауната, следва да бъде силно минимизирано.

6.2.3. Степен на въздействие върху предмета за опазване на ЗЗ при прилагането на смекчаващите мерки

При правилно и навременно прилагане на горепосочените смекчаващи мерки, рискът от конфликти с птици ще бъде сведен значително.

7. Разглеждане на алтернативни решения и оценка на тяхното въздействие върху защитената зона, включително нулева алтернатива

7.1. ЗЗ „Златия” по Директива за местообитанията

7.1.1. Природни местообитания и местообитания на растителни видове

Съгласно българското и европейското законодателства, процедурата по оценка на въздействието върху околната среда, изисква разглеждането на алтернативи за осъществяването на всяко предлагано инвестиционно предложение. На настоящия етап на задание за обхвата на доклада за ОВОС за инвестиционното предложение на възложителя, е направен предварителен анализ на разгледаните алтернативи за разработването на находище ”Вела”.

Подобно на всички инвестиционни предложения за минни, добивни и преработвателни дейности, съчетанието на геоложкия строеж и природни дадености в района от една страна и икономическите предпоставки от друга, определят местоположението и мащаба на дейността. Разгледаните алтернативни варианти за разработване на находището ”Вела” се свеждат до:

- Добив на суровината – изземване на чакъл и пясък;

- Добив на суровина с бързо навлизане в дълбочина до достигане на проученото ниво;

- ”Нулева алтернатива”, т. е. неосъществяване на инвестиционното предложение.

При  ”нулева алтернатива” инвестиционното предложение няма да се реализира. С тази алтернатива са свързани следните потенциални социално-икономически последици:

- Загуба на значителни икономически ползи;

- Загуба на национални приходи от концесионни плащания, данъци и др.;

- Загуби от възможността за осигуряване на допълнителна пряка и непряка заетост в района по изпълнение на инвестиционното предложение, от увеличаване на общинските приходи, в т. ч. и постъпления от продажба на частна и общинска собственост;

- Загуба на инвестиции в общинска инфраструктура и предлагането на допълнителни услуги.

”Нулевата алтернатива” трябва да се счита за несъстоятелна и поради следните съображения: строителните материали са еднократна природна даденост и тяхното изземване от земните недра, трябва да се извършва при максимална степен на оползотворяване.

7.1.1.1. Нулева алтернатива

При “нулевата алтернатива”, без реализиране на инвестиционното предложение няма да се използуват ефективно съществуващия потенциал на територията.

По отношение на природните местообитания и растителността, при “нулева алтернатива”, могат да се прогнозират два варианта на естествено развитие:

При оптимистичен вариант, сукцесионните изменения в местообитание 6250, могат да бъдат насочени към формиране на устойчиви растителни съобщества и стабилно климаксно състояние на екосистемите. При песимистичния вариант, се прогнозира регресивно развитие свързано с ерозионни процеси и деградация на местообитания, съчетани с деградация на растителността и дестабилизация на екосистемите. От това следва, че и без реализирането на инвестиционото предложение е възможно при песимистичния прогнозен вариант да има негативно въздействие върху защитената зона.

7.1.2. Целеви животински видове

7.1.2.1 Нулева алтернатива

При нереализирането на ИП за разработка на находище „Вела" ще се запази сегашното състояние на компонентите на околната среда, при което земеделската земя ще продължи да бъде обработвана. При този статут не се очакват промени в състоянието на целевите видове. За черногръдия хомяк, агроценозите са приоритетно местообитание. Ежегодното изораване на местообитанията му, както и внасянето на торове и препарати за растителна защита, не влияят съществено върху популацията на този вид бозайник, което е видно от съвременното му състояние. За останалата целева фауна, агроценозите на са от съществено значение или не са от никакво значение. С изключение на черногръдия хомяк и частично на лалугера, всички останали целеви видове обитават естествени или полуествествени хабитати и при запазването на сегашното положение, не се очакват каквито и да било промени.

7.1.2.2. Други алтернативни решения

В проекта на инвеститора не фигурира друга алтернатива за разработка на находището. Тези приоритетни местообитания, включващи елементи на степна растителност са ценни местообитания на „степната фауна” като цяло. И двата целеви вида дребни бозайници, приоритетно се срещат в подобни местообитания. Предложения вариант за разработка е  най безобиден и ефективен , при който опазването на целевата фауна е най пълноценно, от гледна точка на запазването на естествени и полуествествени местообитания, които са предпочитани от сухоземните целеви видове.

7.2. ЗЗ „Златията” по Директивата за птиците

7.2.1. Нулева алтернатива

Според т. 8 от допълнителните разпоредби към наредбата за извършване на оценки, „нулева алтернатива” е описание на настоящото състояние и последиците от него в случай, че инвестиционните предложения, които се предлагат, не бъдат осъществени. В конкретния случай при реализиране на нулевата алтернатива, би се запазило сегашното състояние и параметри на компонентите на околната среда.

9. Заключение за вида и степента на отрицателно въздействие съобразно критериите по чл. 22

9.1. ЗЗ „Златия” по Директива за местообитанията

9.1.1. Природни местообитания и местообитания на растителни видове

Въздействието на инвестиционно предложение: „Добив на подземни богатства – строителни материали (пясъци и чакъли) от находище „Вела”, разположено в землището на гр. Вълчедръм, общ. Вълчедръм, обл. Монтана”, върху целостта на ПЗЗ BG 0000336 “ Златия “по Директива за местообитанията, с оглед опазване на нейната структура, функции и природозащитни цели,  по отношение на природните типовете местообитания и на местообитанията на растителни видове, се оценява като незначително. Във връзка с това  се прави заключението, че инвестиционно предложение е съвместимо с предмета и целите на защитената зона и няма да има съществено негативно влияние върху нея. Въздействието върху ЗЗ се оценява като слабо, което може да бъде избегнато без прилагане на специални мерки освен спазване на най-добрите практики при строеж и експлоатация. Това заключение се базира на следните аргументи:

- При реализиране на инвестиционното предложение не се очаква пряко въздействие, а съществува слаба вероятност от косвено въздействие на малки участъци от местообитание 6250 “ Панонски льосови степни тревни съобщества “.

- При изграждането на баластриерата не се очаква пряко въздействие върху местообитанията и популациите на ендемичния растилен вид Centaurea rumelica.

- Като се има предвид съвременното състоянието на растителността и местообитанията в тази част на Дунавската равнина, може да се направи преценка, че реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже такова въздействие, което да промени съществено структурата на ПЗЗ, а евентуални косвени негативни въздействия върху местообитанията и растителните съобщества е възможно да бъдат предотвратени чрез смекчаващи мерки по време на експлоатацията на баластриерата.

9.1.2. Целеви животински видове

Въз основа на направения анализ на въздействието на ИП за изграждането на баластриерата върху целостта на защитените зони с оглед опазване на тяхната структура, функции и природозащитни цели,  по отношение на целевите животински видове и техните местообитания  се дава следната комплексна оценка:

Въздействието на инвестиционно предложение: „Добив на подземни богатства – строителни материали (пясъци и чакъли) от находище „Вела”, разположено в землището на гр. Вълчедръм, общ. Вълчедръм, обл. Монтана”,  върху структурата, функциите и природозащитните цели на ЗЗ „Златия”, се оценява като незначително, въз основа на което се прави заключението, че то е съвместимо с предмета и целите на защита в тези защитени зони.

9.2. ЗЗ „Златията” по Директивата за птиците

Въз основа на гореизложеното се прави следното заключение по отношение защитената зона „Златията”:

Въздействието на инвестиционно предложение: „Добив на подземни богатства – строителни материали (пясъци и чакъли) от находище „Вела”, разположено в землището на гр. Вълчедръм, общ. Вълчедръм, обл. Монтана”,  върху структурата, функциите и природозащитните цели на ЗЗ „Златията” се оценява като незначително, въз основа на което се прави заключението, че то е съвместимо с предмета и целите на защита в тези защитени зони.

Общо заключение

Въздействието на инвестиционно предложение: „Добив на подземни богатства – строителни материали (пясъци и чакъли) от находище „Вела”, разположено в землището на гр. Вълчедръм, общ. Вълчедръм, обл. Монтана”,  върху структурата, функциите и природозащитните цели на ЗЗ „Златията” и ЗЗ „Златия” се оценява като незначително, въз основа на което се прави заключението, че то е съвместимо с предмета и целите на защита в тези защитени зони.

10. Наличие на обстоятелства по чл. 33 ЗБР и предложение за конкретни компенсиращи мерки по чл. 34 ЗБР (когато заключението по т. 9 е, че предметът на опазване на съответната защитена зона ще бъде значително увреден от реализирането на ИП и че не е налице друго алтернативно решение.

10.1. ЗЗ „Златия” по Директива за местообитанията

Няма обстоятелства по чл. 33 ЗБР и предложение за конкретни компенсиращи мерки по чл. 34 ЗБР

10.2. ЗЗ „Златията” по Директивата за птиците

Няма обстоятелства по чл. 33 ЗБР и предложение за конкретни компенсиращи мерки по чл. 34 ЗБР

11. Информация за използваните методи на изследване, методи за прогноза и оценка на въздействието, източници на информация, трудности при събиране на необходимата информация

11.1. ЗЗ „Златия” по Директива за местообитанията

11.1.1. Природни местообитания и местообитания на растителни видове

11.1.1.1. Използвани методи на изследване, методи за прогноза и оценка на въздействието

Използувани са флористични, геоботанически и екосистемни методи за оценка на съвременното състояние и прогноза за измененията на растителността и типовете местообитания. Оценката за степента на въздействие и прогнозата за бъдещи изменения е направена на базата на резултатите от теренните проучвания, на съществуващата научна информация и на основните нормативни документи свързани с природозащитното законодателство.

При разработването на Доклада заоценка на степента на въздействие върху защитените зони по отношение на флората и растителността е направен преглед на съществуващите източници на информация за флората и растителността (научни публикации, провеждани експертизи, снимки, карти, национални и международни нормативни документи и др. информационни източници свързани с рационалното ползуване и опазване на растителните ресурси и биологичното разнообразие). Анализират се публикуваните материали за състоянието на флората и растителността в територията, която е обект на въздействие на инвестиционното предложение и се провеждат теренни проучвания за оценка на състоянието в критични участъци. Таксономичната принадлежност и географското разпространение на растенията се определя по Флора на България (т. І-Х, 1962 – 1994), Определител на висшите растения в България (Кожухаров и др. 1992) и Конспект на висшата флора на България (Асьов и др. 2002). Синтаксономичната принадлежност на растителните съобщества се определя по Конспект на растителните съобщества в България (Апостолова И, Славова, 1997) и публикации за синтаксони в различни райони на страната след 1995 г. При теренните проучвания на растителността се прилага еколого-фитоценотичен метод на изследване в ключови (характерни) участъци, като в зависимост от поставените цели се описва флористичния състав на растителните съобщества и се дава качествена оценка на фитоценотичната структура или се прави количествена оценка на структурата и количественото съотношение на видовете.

При оценка състоянието на екосистемите  се ползват Закона за биологичното разнообразие (2002), Национален план за опазване на биологичното разнообразие (2000), Наръчник за Натура 2000 в България (2002), Директива 92/43 на Съвета на ЕИО от 21.05.1992 за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и други международни и национални документи.

11.1.1.2. Източници на информация

- АНОНИМ. 2007. Предварителни резултати от изработването ръководоство за

- определяне и установяване на Благоприятния природозащитен статус на видове иместообитания от Директива 92/43/ЕИО (Wageningen International,Daphne,Българска фондация биоразнообразие, Сдружениеза дива природа БАЛКАНИ финансиран от MATRA BBI

- География на България. 1989. Физико-географско и социално-икономическо   райониране. БАН.

- Европейска стратегия за устойчиво развитие – актуализация 2007

- Закон за защитените територии (ДВ, бр. 133 от 1998 г., изм. доп. ДВ бр. 98 от '99 г.,изм. доп. ДВ бр. 28, 48 и 78 от 2000 г., изм. доп. ДВ бр. 23, изм. бр. 77 и бр. 91/2002 г., изм. ДВ бр. 28, изм. доп. ДВ бр. 94/2005 г., изм. ДВ бр. 30/2006 г.)

- Закон за биологичното разнообразие (ДВ, бр. 77 от 9.08.2002 г.; изм. и доп., бр. 88, изм. бр/ 105/2005 г. , изм. ДВ бр. 29, бр. 30, бр. 34/2006 г.)

- Защитени територии, РИОСВ- Монтана

- Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони- В сила от 11.09.2007 г. Приета с ПМС № 201 от 31.08.2007. Обн. ДВ. бр.73 от 11 Септември 2007г. изм. и доп., бр. 81 от 15.10.2010 г., в сила от 15.10.2010 г., бр. 3 от 11.01.2011 г., бр.94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г.

- Оценка на планове и проекти значително засягащи Натура 2000 места

- Методично ръководство по разпоредбите на чл. 6 (3) и (4) на Директивата за местообитанията92/43/ЕИО. Офис на официалните публикации на Европейската общност ISBN 92-8281818-7 (превод на български език)

- Ръководство за екологична оценка на планове и програми    България.

- Стандартни формуляри за специални защитени зони (ССЗ) за проекто-територии от значение за общността (ПТЗ) и за специални консервационни зони (СКЗ) по Натура 2000.

Кавръкова В. И др. 2005. Ръководство за определяне на местообитания от европейска        значимост в България. Световен фонд за дивата природа, Дунавско-Карпатска програма и федерация „Зелени Балкани” МОСВ и др., 2002.

Павлов, Д. 2006.  Фитоценология. Изд. къща на ЛТУ.

Павлова, Е., Д. Безлова, 2003. Защитени природни територии. Изд. къща на ЛТУ

www.rec.bg

www.natura2000bg.org

chm.moew.government.bg

11.1. 2. Целеви животински видове в ЗЗ

11.1.2.1. Използваните методи на изследване

Проучванията се извършват въз основа на нормативната база по българското екологично законодателство, адаптирано с европейското - Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие и Закона за защитените територии и произтичащите от тях нормативни документи – правилници, наредби и тарифи за обезщетения при нанесени неотстраними вреди.

Основните методи на полеви изследвания са следните:

- проучване на безгръбначната фауна  чрез капани на Barner,  въздушни капани и ръчен сбор.

- рибите –мониторинг на видовете в р. Цибрица и близките на ИП водоеми „Шишманов вал” и микроязовира в близкото на ИП дере.

- земноводните и влечугите –проучвания чрез  капани и чрез улов с винтери.

- Прилепи - проучването включва  точков и трансектен мониторинг.

- Наземните дребни бозайници бяха проучвани, чрез фотокапани,  чрез капаните на Barber.

- Едрите бозайници са проучвани, чрез обхождане на  терена на ИП и околностите му по определени трансекти.

11.1.2.2. Използвани методи за прогноза и оценка на въздействието

Основните методи за прогноза са сравнително аналитичните. Поради липса на конкретни количествени данни за някой видове, е използвана система за оценяване на консервационната и природозащитна значимост на видовете. Приоритет има консервационната значимост на вида, която „щади“ не  само видовете с висок природозащитен статус, но и видове, които са значими за нашата фауна и конкретно за района, но нямат нужния природозащитен статус.

Прогнозната оценка е субективна, на базата на събрана информацията за степента на въздействие засягане в проценти на съответните хабитати в района на проучването.

11.1.2.3. Източници на информация

Закон за опазване на околната среда, 2002 г., посл изм 2018 г.

Закон за биологичното разнообразие, 2002, изм и доп. 2005 г.

Закон за защитените територии, 1998, изм. 2017 г.

Директива 92/43 на Съвета на ЕИО от 21.05. 1992 за запазване на природните местообтания и на дивата флора и фауна

Наредба на МОСВ, за оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр. 25/2003 г., посл изм 2018 г.)

Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предметите и целите на опазване на защитените зони в сила от 11.09.2007г. Приета с ПМС № 201 31.08.2007г. ДВ бр.73 от 11.09.2007 г.; изм. и доп., бр. 81 от 2010 г.).

Инструкция за оценка на защитени зони по чл. 7 ал. 3 във връзка с чл.6 ал.1 т. 3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие, включващи местообитания на видове птици

Костадинова, И. 2005. Прилагане на критериите С за опрeдeляне на Орнитологично важни места от значение за Европейския съюз в България. Предварително прилагане и анализ на празнотите. В: Съвременно състояние на биологичното състояние в България – проблеми и перспективи. Българска биоплатформа, София, 533-548.

Костадинова, И., М. Михайлов, (съст.) 2002. Наръчник за НАТУРА 2000 в България.

География на България. Акад. изд. “Проф. М. Дринов”, София.

Наръчник за Натура 2000 в България. 2002. Природозащитна поредица – кн 5. БДЗП.

Национален план за опазване на биологичното разнообразие. 2000.МОСВ.

11.2. Целеви животински видове в ЗЗ

11.2.1. Използваните методи на изследване

Полеви наблюдения и обход на предвижданото трасе. Събиране на литературни данни за района и  използване на биологичната екстрапулация, като метод за попълване на липсваща информация.

11.2.2. Използвани методи за прогноза и оценка на въздействието

Основно е използван опита и дългогодишните наблюдения на развитието на природните елементи в района на инвестиционното предложение. Използвани са практики от реализирането на подобни инвестиционното предложение. При оценката са взети под внимание най-щадящите практики, при които се запазва максимално целостта на ландшафта и местообитанията.

11.2.3. Източници на информация

Литература:

АБАДЖИЕВ, С., БЕШКОВ, С. 2007. Основни райони за пеперуди в България. Пенсофт.

АНОНИМ. 2007. Предварителни резултати от изработването ръководоство за определяне и установяване на Благоприятния природозащитен статус на видове и местообитания от Диркетива 92/43/ЕИО (Wageningen International, Daphne, Българска фондация биоразнообразие, Сдружение за дива природа БАЛКАНИ финансиран от MATRA BBI

ЕС. 2002. Оценка на планове и проекти значително засягащи Натура 2000 места. Методично ръководство по разпоредбите на чл. 6 (3) и (4) на Директивата за местообитанията 92/43/ЕИО. Офис на официалните публикациина Европейската общност. ISBN 92-828-1818-7 (превод на български език)

Натура 2000, Стандартен формуляр за специални защитени зони (СЗЗ) за проекто -

територии от значение за общността (ПТЗО) и за специални консервационни

зони (СКЗ) за ЗЗ „Западна Стара Планина и Предбалкан” с код BG0001040

11.2. ЗЗ „Златията” по Директивата за птиците

11.2.1. Използвани методи

Използвани са стандартни методи за определяне на видовия състав на птиците и за оценка на тяхната численост.

Оценките са извършени въз основа на нормативната база по българското екологично законодателство, адаптирано с европейското - Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие и Закона за защитените територии и произтичащите от тях нормативни документи – правилници, наредби и тарифи за обезщетения при нанесени неотстраними вреди. Ползвани са и „Червена книга на България”, „Орнитологично важните места в България и Натура 2000”, “Inventory of Bulgarian Wetlands”, „Атлас на гнездещите птици в България” и др.

11.2.2. Използвани методи за прогноза и оценка на въздействието

Методи за прогноза и оценка на въздействието

Прогнозите и оценките на въздействието са извършени въз основа на многогодишния практически опит, натрупан при проучването и мониторинга на влажни зони, защитени територии, на редки, застрашени и защитени видове птици в страната. За оценяване степента на отрицателно въздействие върху отделните видове птици-предмет на опазване в защитената зона е използвана изготвена  таблица:

Таблица за оценяване на отрицателното въздействие върху даден вид-предмет на опазване в защитената зона

| ЗЗ „Златията” Бял щъркел Ciconia ciconia (за обяснения по таблицата вж точка 11) | СТЕПЕН НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Размножаване |  |  | Миграция |  | Зимуване |  | Обща оценка |
|  | Птици Гнезда Яйца | Места за |  | Места за |  | Места за |  |  |
|  |  | Гнездене | Хранене | Термики | Нощуване | Хранене | Нощуване |  |
| Унищожаване (0,8 т)* | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 5,6 |
| Увреждане (0,5 т)** | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,5 |
| Влошаване (0,3 т)** |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 2,1 |
| Обезпокояване (0,1 т)** | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,7 |
| Фрагментация (0,1 т) |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,7 |
| Замърсяване (0,2 т) |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,4 |
| Биокоридори (0,8 т) | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Геогр. свързаност (0,8 т) | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Общо | 1,4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 |

Забележки:

* Когато се касае за вид от Червената книга, точките се удвояват.

** Когато при увреждане, влошаване и обезпокояване се засяга между 10% и 70% от популацията на дадения вид в съответната защитена зона, точките се удвояват, а над 70% - точките се утрояват.

В най-лявата колона на таблицата са подредени категориите (видовете) отрицателно въздействие върху дадения вид. Особеностите на всяка една от тези категории са разгледани последователно:

Унищожаване – отрицателно въздействие, което причинява нулев гнездови успех; причинява пълно унищожаване по различни начини на гнезда, яйца, на места за гнездене, миграция и зимуване; с 38% тежест от цялостното въздействие.

Увреждане – отрицателно въздействие, което причинява съществено (над 50%) намаляване на гнездовия успех, прогонване на преобладаващата част от двойките, които са заели гнездова територия, или са направили гнезда, на малки пред излитане и пр; съществено намаляване на възможностите за гнездене, хранене и нощуване; с 23% тежест от цялостното въздействие.

Влошаване - отрицателно въздействие, което причинява намаляване (под 50%) на гнездовия успех; прогонване на малка част от двойките, които са заели гнездова територия или са направили гнезда, на малки пред излитане и пр; незначително намаляване на възможностите за гнездене, хранене и нощуване; съществено нарушаване нормалната денонощна активност на птиците; с 14% тежест от цялостното въздействие.

Обезпокояване - отрицателно въздействие, което не се отразява съществено на гнездовия успех, но нарушава нормалната денонощна активност на птиците; с 5% тежест от цялостното въздействие.

Фрагментация – отрицателно въздействие, което причинява разкъсване, надробяване, насичане на местата за гнездене, миграция и зимуване; с 5% тежест от цялостното въздействие.

Замърсяване - отрицателно въздействие от няколко вида:

Замърсяване с твърди битови отпадъци;

Замърсяване с промишлени отпадъци;

Замърсяване с нефтени продукти;

Замърсяване с химически препарати за торене, за борба с вредители и др. подобни;

Шумово замърсяване;

Светлинно замърсяване.

В таблицата се нанася само степента, а характера на замърсяването се уточнява в текста към дадения вид; с 9% тежест от цялостното въздействие. Тук се включва и зацапване, омазутяване на отделни птици.

Категориите въздействие „Биокоридори” и „Географската свързаност” са включени в таблицата само като обща оценка.

В следващата колона са включени трите фази от годишния цикъл на птиците:

Размножаване– разделено е на:

Птици, гнезда и яйца – имат се предвид както възрастни птици в размножителна фаза, новопостроени гнезда, така и такива с яйца в различен стадий на развитие;

Места за гнездене – естествените субстрати, на който са разположени гнездата – дървета, храсти, скали и скални комплекси, тръстикови масиви, пасища, ливади, пясъчни коси (тук не се включват, ел. стълбове, комини, покриви, кубета на църкви и др. подобни).

Места за хранене - всякакви хранителни биотопи с естествен характер.

Миграция – разделена е на:

Места за термики - терени, над които се образуват възходящи въздушни потоци, които реещите се птици използват за набиране на височина по време на миграцията. Без тяхна помощ тази група мигранти не може да достигне до местата за зимуване в Африка.

Места за нощуване – преобладаващата част от водолюбивите птици използват за нощуване естествени и изкуствени водоеми с голямо водно огледало, където се намират в безопасност. Мигриращите ята от обикновени щъркели и жерави използват открити пространства, отдалечени от пътища и селища - стърнища, угари, ливади, пасища. Мигриращите грабливи птици нощуват в обширни горски комплекси. Към местата за нощуване следва да се прибавят и онези терени, които патици и гъски използват за убежища по време на линеенето (смяната на оперението, когато губят способността да летят и стават уязвими). Мигриращите пойни птици използват за нощуване горски и тръстикови масиви, храсталаци.

Зимуване – разделено на:

Места за хранене – ниви със зимни житни култури, люцерни, езера и блата, рибарници и рибовъдни стопанства, язовири и микроязовири, черноморския шелф.

Места за нощуване – незамръзнали езера и блата, язовири и микроязовири, рибарници и рибовъдни стопанства, черноморския шелф; заливни и лонгозни гори по Дунава, Тунджа, Марица и Черноморието, пясъчни коси по Дунава, Марица и др.

В най-дясната колона е посочена обобщената степен на въздействие от съответната категория въздействие, която е сума от отделните оценки.

В най-долната част на тази колона е посочена обобщената степен на въздействие от всички категории. Това е крайната оценка за степента на въздействие върху дадения вид.

от 0 до 1 - няма въздействие

от 1 до 5 – малка степен на въздействие, което може да бъде избегнато без прилагане на специални мерки освен спазване на най-добрите практики при строеж и експлоатация;

от 5 до 10 – 	среднастепен на въздействие, което е необходимо да се намали или премахне чрез прилагане на смекчаващи мерки;

от 10 до 15 – голяма степен на въздействие, което е необходимо да се намали или премахне чрез избор на алтернативи или прилагане на компенсаторни мерки.

11.2.3. Източници на информация

***. Инструкция за оценка на защитени зони по чл. 7 ал. 3 във връзка с чл. 6 ал. 1 т. 3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие, включващи местообитания на видове птици.

***. Заповед за обявяване на защитената зона «Златията».

Ботев, Б., Ц. Пешев, (ред.). 1985. Червена книга на Република България. т. 2: Животни, София. БАН, 186 с.

Георгиев, В. 2002. Зоогеографско райониране на България. В: Географски институт при БАН. 2002. География на България. Физическа география, социално-икономическа география. Изд. Форком, София: 373-375.

Граматиков, М. 2005. Местата с тесен фронт на миграция. – София, Инф. бюл. БДЗП, 14: 7-8.

Костадинова, И., М. Граматиков (отг. ред.). 2007. орнитологично важни места в България и Натура 2000. БДЗП, 11, София, 639 с. (на бълг. и англ. език).

Костадинова, И., М. Граматиков (отг. ред.). 2007. Орнитологично важни места в България и Натура 2000. БДЗП, 11, София, 639 с. (на бълг. и англ. език).

Костадинова, И., М. Михайлов, (съст.) 2002. Наръчник за НАТУРА 2000 в България. БДЗП, Природозащитна поредица. Книга 5. БДЗП, София, 80 с.

Игнатов, А., П. Янков, А. Антонов (ръкопис). Златията. Стандартен формуляр. Натура 2000, 13 с.

Игнатов, А., П. Янков, А. Антонов (ръкопис). Златията. Стандартен формуляр, ревизиран от екип на БАН, Натура 2000, 13 с.

Игнатов, А., П. Янков, А. Антонов, Ц. Канчев, В. Спасова. 2007. Златията.. В: Костадинова, И., М. Граматиков (отг. ред.). 2007. Орнитологично важни места в България и Натура 2000. БДЗП, 11, София, 146-148 с. (на бълг. и англ. език).

Нанкинов, Д., С. Симеонов, Т. Мичев, Б. Иванов. 1997. Фауна на България, Aves, Част 2, т. 26, София, Академично издателство ”Проф. Марин Дринов” и Издателство “Пенсофт”, 427 с.

Петров, Ц. (отг. ред.). 2007. Белият щъркел (Ciconia ciconia) в България, II. БДЗП, София, Природозащитна поредица, книга 12, Пловдив, 334 с.

Петров, Ц., П. Янков, Т. Мичев, Б. Милчев, Л. Профиров. 1991. Разпространение, численост и мерки за опазване на черния щъркел, Ciconia nigra (L.) в България. – Изв. муз. Ю. България, Т. 17, 25-32.

Симеонов, С., Т. Мичев, Д. Нанкинов. 1990. Фауна на България, 20, Aves, част I, София, Изд. БАН, 350 с.

Симеонов, С., Т. Мичев. 1991. Птиците на Балканския полуостров. Полеви определител. Изд. "Д-р П. Берон", С., 250 с.

Янков, П. .(ред.). 2002. Световно застрашени видове птици в България. Национални планове за действие за опазването им. Част 1. БДЗП-МОСВ, Природозащитна поредица, Кн. 4, София: 204-219.

Янков, П. (ред.). 2007. Атлас на гнездящите птици в България, Българско дружество за защита на птиците, Природозащитна поредица, Книга 10, БДЗП, София, 679 с.

12. Документите по чл. 9, ал. 2 и 3.

- Копиe от диплома за завършено висше образование и специалност;

- Декларация за обстоятелствата по чл. 9, ал. 2, 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Обн. ДВ. бр.73 от 11 Септември 2007 г., ..., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018 г.)

Авторски колектив:

Георги Груев:

/биолог, еколог/

Доклад за оценка на степента на въздействието на инвестиционно предложение „Добив на подземни богатства – строителни материали (пясъци и чакъли) от находище „Вела”, разположено в землището на гр. Вълчедръм, общ. Вълчедръм, област Монтана”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

По чл. 31, ал. 22 от ЗБР

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я

Долуподписаният ГЕОРГИ АТАНАСОВ ГРУЕВ, в качеството на независим експерт и изискванията на чл. 9, ал. 2, 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Обн. ДВ. бр.73 от 11 Септември 2007 г., ..., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018 г.) декларирам, че:

- Познавам  действащото българско и европейско законодателство в областта на опазване на околната среда и при работата си по оценките по чл. 7, т.4 да се позовавам и съобразявам с тези изисквания и с наличните методически документи;

- Не съм лично заинтересуван от реализацията на инвестиционното предложение – обект на процедурата по оценка на съвместимост;

- Не сме свързани лица по смисъла на Търговския закон с възложителя;

- Не се намирам с възложителя или с компетентния орган в отношения, пораждащи основателни съмнения в тяхното безпристрастие;

Подпис:

/ Георги Груев/