Доклад за превишенията на нормите за ФПЧ10

Д О К Л А Д

за превишенията на нормите за ФПЧ10 през летния сезон на 2023 г.

за общини Монтана и Видин към РОУКАВ „Северен/Дунавски”

На територията, контролирана от РИОСВ – Монтана са разположени два стационарни пункта за имисионен контрол, включени в Националната система за екологичен мониторинг, съответно в община Монтана: пункт „РИОСВ – Монтана” с ръчно пробонабиране и в община Видин: автоматична измервателна станция (АИС) – Видин. Във всеки от двата пункта се извършва мониторинг на ФПЧ10.

І. ПУНКТ „РИОСВ – МОНТАНА”

Пункт „РИОСВ – Монтана” е разположен в центъра на гр. Монтана, попадащ в областта на Западна Дунавска равнина и Предбалканската област. Територията се характеризира с равнинно-хълмист релеф. Разположен е на 160 м над морското равнище. На юг са разположени предпланините на Стара планина, на север Дунавската равнина. На запад от града се намира Веренишкото бърдо (652 м), а на изток „Пъстрина” (564 м). Непосредствено на юг от града е изграден яз. Огоста, влияещ върху микроклиматичната характеристика на града.

Най-неблагоприятно за самопречистването на атмосферния въздух е тихото време и слабите ветрове със скорост от 0 до 2 м/сек. В гр. Монтана процентът на тихото време средно за годината е 31.8%. Средната годишна скорост на вятъра е 1.8 м/сек.

Преобладаващата посока на вятъра е от северозапад и север. От гледна точка на разположението на по-голямата част от промишлените обекти на територията на града в североизточната и югоизточната му част преобладаващите посоки на вятъра са благоприятни за разсейването на атмосферните замърсители извън границите на града.

Влажността на въздуха е важен фактор, влияещ върху качеството на атмосферния въздух, най-вече за замърсяването с прах и фини прахови частици. Влажността на въздуха зависи от особеностите на мястото (надморска височина и релеф), състояние на почвата и наличието на източници на изпарение. По слабите валежи намаляват самопречистващите свойства на атмосферата и водят до увеличаване на замърсяването на въздуха с прах в приземния слой. Средномесечната относителна  влажност на въздуха е 76% , с максимум през зимата (януари - 86%) и минимум през м. август 64 %. Високата влажност на въздуха през зимните месеци възпрепятства разсейването на атмосферните замърсители в приземния слой.

В заключение може да се каже, че климатичните характеристики на гр. Монтана са типични за континенталната подобласт. В същото време котловинният характер на релефа, продължителното безветрие, малката сума на валежите, сравнително високата влажност на въздуха, големият брой на дните с мъгла през зимния сезон обуславят ниската самопречиствателна способност на атмосферата в района и създават предпоставки за трайно замърсяване на въздуха.

За периода 01.04.2023 г. – 30.09.2023 г. (летен сезон) са извършени 177 пробонабирания на ФПЧ10. Няма отчетени превишения на средноденонощната норма.

РИОСВ – Монтана, ул. „Ю. Ирасек” № 4, 2023 г.

Доклад за превишенията на нормите за ФПЧ10

През месец април 2023 г. са извършени 28 пробонабирания по показател  ФПЧ10. Не са отчетени превишения на средноденонощната норма.

μg/m3

м. април 2023 г.

През м. май 2023 г. са извършени 29 пробонабирания по показател ФПЧ10 без регистрирани превишения на средноденонощната норма.

μg/m3

м. май 2023 г.

РИОСВ – Монтана, ул. „Ю. Ирасек” № 4, 2023 г.

Доклад за превишенията на нормите за ФПЧ10

През м. юни 2023 г. са извършени 30 пробонабирания по показател ФПЧ10. Няма превишение на средноденонощната норма през месеца.

μg/m3

м. юни 2023 г.

През м. юли 2023 г. са извършени 30 пробонабирания по показател ФПЧ10. Няма превишение на средноденонощните норми през месеца.

μg/m3

м. юли 2023 г.

РИОСВ – Монтана, ул. „Ю. Ирасек” № 4, 2023 г.

Доклад за превишенията на нормите за ФПЧ10

През м. август 2023 г. са извършени 31 пробонабирания по показател  ФПЧ10, без превишение на средноденонощните норми през месеца.

μg/m3

м. август 2023 г.

През последния месец от разглеждания период са извършени 29 пробонабирания по показател  ФПЧ10. Не са констатирани превишения на средноденонощната норма.

μg/m3

м. септември 2023 г.

РИОСВ – Монтана, ул. „Ю. Ирасек” № 4, 2023 г.

Доклад за превишенията на нормите за ФПЧ10

Концентрациите на ФПЧ10  през летния сезон на 2023 г. в гр. Монтана не превишават в нито един случай законоопределената средноденонощна норма. Прилагането на мерките в „Комплексна програма на община Монтана за намаляване нивата на ФПЧ10 и ПАВ в атмосферния въздух за периода 2019-2023 г.“ за учестено миене и оросяване на улиците на града дават положителен ефект за минимизиране на замърсяването на атмосферата с фини прахови частици.

РИОСВ – Монтана, ул. „Ю. Ирасек” № 4, 2023 г.

Доклад за превишенията на нормите за ФПЧ10

ІІ. АВТОМАТИЧНА ИЗМЕРВАТЕЛНА СТАНЦИЯ – ВИДИН 2

Автоматичната измервателна станция (АИС) – Видин 2 е разположена в гр. Видин и се определя като пункт за мониторинг тип „градски фонов”. Метеорологичните условия на територията на гр. Видин предпоставят сравнително добри условия на разсейване. Тихото време на територията на общината е 23.2%, т.е. по-малко от една четвърт от времето през годината. Средногодишната скорост на вятъра е сравнително ниска – 2 м/сек., което предполага сравнително слаба турболенция на въздушните маси, а от там до слабо разсейване на замърсителите в атмосферата. Силните ветрове на територията на гр. Видин със скорост над 14 м/сек. се появяват от 9 до 19 дни в годината. Основният пренос на въздушни маси става от запад на изток (25.5% от времето през годината) и от северозапад-югоизток (18.9%).

В близост до речни басейни се създават условия за възникване на температурни инверсии, които предизвикват задържане за по-продължително време на замърсителите в приземния слой на атмосферата. Тези инверсии са характерни най-вече за случите на безветрие („тихо време”), когато скоростта на вятъра е под 1 м/сек.

Релефът на областта е равнинен с изключение на западната и южната част, който е хълмист с височина 120-200 м над морското равнище и предпоставя в голяма степен движението на въздушни маси, а с тях разпространението на замърсителите, изпускани от различните източници на замърсяване на атмосферния въздух. Релефът, преобладаващата посока и скорост на вятъра предпоставят сравнително добрата интензивност на разсейване на атмосферните замърсители.

Валежният режим е от много съществено значение за естественото пречистване на атмосферния въздух. Летните валежи са обикновено кратковременни с висока интензивност, което води до порои. От друга страна, обаче, поройните дъждове предизвикват ерозия на почвения слой, с което след засушаване предпоставят емисии на прах.

Мъглите са един от факторите, които водят до влошаване на разсейването на замърсителите. В района на гр. Видин те са характерни за периода с ниски температури (зимния период). Ако за периода април-септември броят на дните с мъгла е 12, то за периода октомври-март той е 47. До голяма степен влияние върху това оказва големият воден обект – река Дунав.

Може да се заключи, че условията за разсейване на замърсителите на територията на гр. Видин не са най-добрите, особено през есенно-зимния сезон, когато е най-голям процентът на тихото време и броя на дните с мъгли.

За периода 01.04.2023 г. ÷ 30.09.2023 г. (летен сезон) са извършени 164 пробонабирания на ФПЧ10, от които само 1 (един) брой е над средноденонощната норма.

РИОСВ – Монтана, ул. „Ю. Ирасек” № 4, 2023 г.

Доклад за превишенията на нормите за ФПЧ10

През месец април 2023 г. са извършени 30 пробонабирания по показател  ФПЧ10. Констатирано е 1 (едно) превишение на средноденонощната норма.

μg/m3

м. април 2023 г.

През м. май 2023 г. са извършени 29 пробонабирания по показател ФПЧ10. Не са регистрирани превишения на средноденонощната норма.

μg/m3

м. май 2023 г.

РИОСВ – Монтана, ул. „Ю. Ирасек” № 4, 2023 г.

Доклад за превишенията на нормите за ФПЧ10

През м. юни 2023 г. са извършени 30 пробонабирания по показател ФПЧ10. Няма регистрирани превишения на средноденонощната норма.

μg/m3

м. юни 2023 г.

През м. юли 2023 г. при извършените 19 пробонабирания не са отчетени превишения на средноденонощната норма по показател ФПЧ10.

μg/m3

м. юли 2023 г.

РИОСВ – Монтана, ул. „Ю. Ирасек” № 4, 2023 г.

Доклад за превишенията на нормите за ФПЧ10

През месец август 2023 г. са извършени 31 пробонабирания по показател ФПЧ10. Няма превишения на средноденонощната норма.

μg/m3

м. август 2023 г.

През м. септември 2023 г. са извършени 25 пробонабирания по показател  ФПЧ10. Превишения на средноденонощната норма не са констатирани.

μg/m3

м. септември 2023 г.

РИОСВ – Монтана, ул. „Ю. Ирасек” № 4, 2023 г.

Доклад за превишенията на нормите за ФПЧ10

През летния сезон на 2023 г. в гр. Видин е регистрирано само едно превишение на средноденонощната норма на ФПЧ10. Отчита се положителна и трайна тенденция към устойчиво намаление на броя на превишенията и стойностите на средноденонощните концентрации на замърсителя през последните няколко години.

РИОСВ – Монтана, ул. „Ю. Ирасек” № 4, 2023 г.