Доклад за превишенията на нормите за ФПЧ10

Д О К Л А Д

за превишенията на нормите за ФПЧ10 през зимния сезон на 2022-2023 г.

за общини Монтана и Видин към РОУКАВ „Северен/Дунавски”

На територията, контролирана от РИОСВ – Монтана са разположени два стационарни пункта за имисионен контрол, включени в Националната система за екологичен мониторинг, съответно в община Монтана: пункт „РИОСВ – Монтана” с ръчно пробонабиране и в община Видин: автоматична измервателна станция (АИС) – Видин. Във всеки от двата пункта се извършва мониторинг на ФПЧ10.

І. ПУНКТ „РИОСВ – МОНТАНА”

Пункт „РИОСВ – Монтана” е разположен в центъра на гр. Монтана, попадащ в областта на Западна Дунавска равнина и Предбалканската област. Територията се характеризира с равнинно-хълмист релеф. Разположен е на 160 м над морското равнище. На юг са разположени предпланините на Стара планина, на север Дунавската равнина. На запад от града се намира Веренишкото бърдо (652 м), а на изток „Пъстрина” (564 м). Непосредствено на юг от града е изграден яз. Огоста, влияещ върху микроклиматичната характеристика на града.

Най-неблагоприятно за самопречистването на атмосферния въздух е тихото време и слабите ветрове със скорост от 0 до 2 м/сек. В гр. Монтана процентът на тихото време средно за годината е 31.8%. Средната годишна скорост на вятъра е 1.8 м/сек.

Преобладаващата посока на вятъра е от северозапад и север. От гледна точка на разположението на по-голямата част от промишлените обекти на територията на града в североизточната и югоизточната му част преобладаващите посоки на вятъра са благоприятни за разсейването на атмосферните замърсители извън границите на града.

Влажността на въздуха е важен фактор, влияещ върху качеството на атмосферния въздух, най-вече за замърсяването с прах и фини прахови частици. Влажността на въздуха зависи от особеностите на мястото (надморска височина и релеф), състояние на почвата и наличието на източници на изпарение. По слабите валежи намаляват самопречистващите свойства на атмосферата и водят до увеличаване на замърсяването на въздуха с прах в приземния слой. Средномесечната относителна  влажност на въздуха е 76% , с максимум през зимата (януари - 86%) и минимум през м. август 64 %. Високата влажност на въздуха през зимните месеци възпрепятства разсейването на атмосферните замърсители в приземния слой.

В заключение може да се каже, че климатичните характеристики на гр. Монтана са типични за континенталната подобласт. В същото време котловинният характер на релефа, продължителното безветрие, малката сума на валежите, сравнително високата влажност на въздуха, големият брой на дните с мъгла през зимния сезон обуславят ниската самопречистваща способност на атмосферата в района и създават предпоставки за трайно замърсяване на въздуха.

За периода 01.10.2022 г. – 31.03.2023 г. (зимен сезон) са извършени 176 пробонабирания на ФПЧ10, от които 42броя са над средноденонощната норма.

РИОСВ – Монтана, ул. „Ю. Ирасек” № 4, 2023 г.

Доклад за превишенията на нормите за ФПЧ10

През месец октомври 2022 г. са извършени 31 пробонабирания по показател  ФПЧ10. Превишения на средноденонощната норма не са констатирани.

μg/m3

През м. ноември 2022 г. са извършени 30 пробонабирания по показател ФПЧ10, от които над средноденонощната норма има в 6 (шест) броя от дните.

μg/m3

РИОСВ – Монтана, ул. „Ю. Ирасек” № 4, 2023 г.

Доклад за превишенията на нормите за ФПЧ10

През м. декември 2022 г. са извършени 27 пробонабирания по показател ФПЧ10, като в 14 (четирина-десет) броя от дните са установени превишения на средноденонощната норма.

μg/m3

През м. януари 2023 г. са извършени 30 пробонабирания по показател ФПЧ10, от които над средноденонощната норма има в 8 (осем) броя от дните.

μg/m3

РИОСВ – Монтана, ул. „Ю. Ирасек” № 4, 2023 г.

Доклад за превишенията на нормите за ФПЧ10

През м. февруари 2023 г. са извършени 28 пробонабирания по показател  ФПЧ10, от които над средноденонощната норма има в 10 (десет) броя от дните.

μg/m3

През последния месец от разглеждания период са извършени 30 пробонабирания по показател ФПЧ10, от които над средноденонощната норма има в 4 (четири) броя от дните.

μg/m3

РИОСВ – Монтана, ул. „Ю. Ирасек” № 4, 2023 г.

Доклад за превишенията на нормите за ФПЧ10

Броят на превишенията на средно-денонощните концентрации на ФПЧ10 в гр. Монтана през последните няколко зимни сезони е с постоянна и трайна тенденция на намаление, видно от приложената по-долу таблица.

ПРОЦЕНТНО СЪОТНОШЕНИЕ НА БРОЯ ПРЕВИШЕНИЯ НА СРЕДНОДЕНОНОЩНАТА НОРМА НА ФПЧ10

КЪМ БРОЯ ВЗЕТИ ПРОБИ ПРЕЗ ЕСЕННО-ЗИМНИЯ ПЕРИОД (М. ОКТОМВРИ – М. МАРТ)

В ПУНКТ РИОСВ-МОНТАНА

2012/2013 г.    2013/2014 г.    2014/2015 г.     2015/2016 г.    2016/2017г.    2017/2018г.     2018/2019г.     2019/2020г.     2020/2021г.    2021/2022г.      2022/2023г.

70.0%     74.7%       72.9%       54.8%      55.6%      51.1%      48.0%       34.6%      29.9%      22,5%      23,8%

Изпълнението на мерките и дейностите в „Комплексна програма на община Монтана за намаляване нивата на ФПЧ10 и ПАВ в атмосферния въздух за периода 2019-2023 г.“ за подмяна на отоплителните уреди и преминаване към използването на нискоемисионни и алтернативни горива за отопление в битовия сектор рефлектират положително върху качеството на атмосферния въздух. Към края на 2022-ра година по Програма LIFE са подменени отоплителните уреди на 232 броя абонати в битовия сектор, а по ОП "Околна среда 2014-2020" са приети над 700 броя заявления за подмяна на стари отоплителни уреди на територията на общината.

РИОСВ – Монтана, ул. „Ю. Ирасек” № 4, 2023 г.

Доклад за превишенията на нормите за ФПЧ10

ІІ. АВТОМАТИЧНА ИЗМЕРВАТЕЛНА СТАНЦИЯ – ВИДИН

Автоматичната измервателна станция (АИС) – Видин е разположена в гр. Видин и се определя като пункт за мониторинг тип „градски фонов”. Метеорологичните условия на територията на гр. Видин предпоставят сравнително добри условия на разсейване. Тихото време на територията на общината е 23.2%, т.е. по-малко от една четвърт от времето през годината. Средногодишната скорост на вятъра е сравнително ниска – 2 м/сек., което предполага сравнително слаба турболенция на въздушните маси, а от там до слабо разсейване на замърсителите в атмосферата. Силните ветрове на територията на гр. Видин със скорост над 14 м/сек. се появяват от 9 до 19 дни в годината. Основният пренос на въздушни маси става от запад на изток (25.5% от времето през годината) и от северозапад-югоизток (18.9%).

В близост до речни басейни се създават условия за възникване на температурни инверсии, които предизвикват задържане за по-продължително време на замърсителите в приземния слой на атмосферата. Тези инверсии са характерни най-вече за случите на безветрие („тихо време”), когато скоростта на вятъра е под 1 м/сек.

Релефът на областта е равнинен с изключение на западната и южната част, който е хълмист с височина 120-200 м над морското равнище и предпоставя в голяма степен движението на въздушни маси, а с тях разпространението на замърсителите, изпускани от различните източници на замърсяване на атмосферния въздух. Релефът, преобладаващата посока и скорост на вятъра предпоставят сравнително добрата интензивност на разсейване на атмосферните замърсители.

Валежният режим е от много съществено значение за естественото пречистване на атмосферния въздух. Летните валежи са обикновено кратковременни с висока интензивност, което води до порои. От друга страна, обаче, поройните дъждове предизвикват ерозия на почвения слой, с което след засушаване предпоставят емисии на прах.

Мъглите са един от факторите, които водят до влошаване на разсейването на замърсителите. В района на гр. Видин те са характерни за периода с ниски температури (зимния период). Ако за периода април-септември броят на дните с мъгла е 12, то за периода октомври-март той е 47. До голяма степен влияние върху това оказва големият воден обект – река Дунав.

Може да се заключи, че условията за разсейване на замърсителите на територията на гр. Видин не са най-добрите, особено през есенно-зимния сезон, когато е най-голям процентът на тихото време и броя на дните с мъгли.

За периода 01.10.2022 г. – 31.03.2023 г. (зимен сезон) са извършени 178 пробонабирания на ФПЧ10, от които 35 броя са над средноденонощната норма.

РИОСВ – Монтана, ул. „Ю. Ирасек” № 4, 2023 г.

Доклад за превишенията на нормите за ФПЧ10

През м. октомври 2022 г. са извършени 29 пробонабирания по показател  ФПЧ10, от които превишения на средноденонощната норма има в 2 (два) броя от дните.

μg/m3

През м. ноември 2022 г. са извършени 30 пробонабирания по показател ФПЧ10, от които превишения на средноденонощната норма има в 8 (осем) броя от дните.

μg/m3

РИОСВ – Монтана, ул. „Ю. Ирасек” № 4, 2023 г.

Доклад за превишенията на нормите за ФПЧ10

През м. декември 2022 г. са извършени 31 пробонабирания, от които средноденонощната норма за ФПЧ10 е превишена в 9 (девет) броя от дните.

μg/m3

През м. януари 2023 г. са извършени 31 пробонабирания по показател ФПЧ10, като в 10 (десет) броя от дните са установени превишения на средноденонощната норма.

μg/m3

РИОСВ – Монтана, ул. „Ю. Ирасек” № 4, 2023 г.

Доклад за превишенията на нормите за ФПЧ10

През м. февруари 2023 г. са извършени 28 пробонабирания по показател ФПЧ10, от които превишения на средноденонощната норма са регистрирани в 5 (пет) броя от дните.

μg/m3

През последния месец от разглеждания период са извършени 29 пробонабирания по показател ФПЧ10, от които превишенията на средноденонощната норма са констатирани в 1 (един) случай.

μg/m3

РИОСВ – Монтана, ул. „Ю. Ирасек” № 4, 2023 г.

Доклад за превишенията на нормите за ФПЧ10

Очевидно е трайното намаление през последните няколко есенно-зимни сезони на броя на превишенията на средноденонощните концентрации на ФПЧ10 в град Видин, въпреки че на територията на общината няма газопреносна мрежа и отоплението в бита е основно на дърва и въглища.

ПРОЦЕНТНО СЪОТНОШЕНИЕ НА БРОЯ ПРЕВИШЕНИЯ НА СРЕДНОДЕНОНОЩНАТА НОРМА НА ФПЧ10

КЪМ БРОЯ ВЗЕТИ ПРОБИ ПРЕЗ ЕСЕННО-ЗИМНИЯ ПЕРИОД (М. ОКТОМВРИ – М. МАРТ)

В ПУНКТ АИС-ВИДИН

2012/2013 г.    2013/2014 г.     2014/2015 г.    2015/2016 г.    2016/2017г.    2017/2018г.     2018/2019г.     2019/2020г.     2020/2021 г.    2021/2022 г.    2022/2023 г.

69.8%      78.4%        75.8%      70.5%      60.0%     38.5%       57.0%      41.0%       33,3%      21,3%       19,7%

Изпълнението на мерките в програмата на община Видин, насочени към намаляване на замърсяването с ФПЧ10, дава резултат, който е осезаем през последните няколко  есенно-зимни сезони. С подмяна на старите отоплителни уреди с нови нискоемисионни такива по ОП „Околна среда 2014-2020“ през 2023 г. се очаква значително понижаване на стойностите на концентрациите и броя на превишенията на фини прахови частици в атмосферния въздух и привеждането им в съответствие със законоустановените норми.

РИОСВ – Монтана, ул. „Ю. Ирасек” № 4, 2023 г.